# 质量员（土建施工）考核题库

一、单项选择题（每小题有４个备选答案，其中只有１个是正确选项。）

专业基础知识

1、工程建设法律的制定主体是(  )。

A.国务院

B.全国人民代表大会及其常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院

正确答案：B

2、工程建设诉讼时效期限为(  )。

A.一年

B.两年

C.四年

D.二十年

正确答案：B

- 工程建设诉讼时效的起算时间为(  )。

A.合同签订之日

B.合同履行完毕之日

C.权利人知道或应当知道权利受到侵害之日

D.权利人行使权利之日

正确答案：C

4、行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向(  )提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。

A.人民法院

B.人民检察院

C.上一级行政机关

D.人民政府

正确答案：C

5、《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地(  )申请领取施工许可证。

A.县级以上人民政府

B.市级以上人民政府

C.市级以上人民政府建设行政主管部门

D.县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案：D

6、《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起(  )内开工。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.四个月

正确答案：C

7、《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起(  )内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.四个月

正确答案：A

8.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过(  )的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.两个月

B.四个月

C.六个月

D.八个月

正确答案：C

9、《建筑法》规定，建筑施工企业的(  )对本企业的安全生产负责。

A.法定代表人

B.项目负责人

C.主要负责人

D.安全负责人

正确答案：A

10、《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由(  )负责。

A.分包单位

B.建设单位

C.建设单位与承包单位

D.工程总承包单位

正确答案：D

11、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的(  )，并在许可的范围内从事建筑活动。

A.职业资格证书

B.执业资格证书

C.建筑从业证书

D.建筑专业证书

正确答案：B

12、《建筑法》规定，建筑施工企业因承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担(  )。

A.民事责任

B.行政责任

C.连带责任

D.刑事责任

正确答案：C

13、《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当(  )报告本单位负责人。

A.1小时内

B.2小时内

C.立即

D.24小时内

正确答案：C

14、《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当(  )向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

A.立即

B.1小时内

C.2小时内

D.24小时内

正确答案：A

15、《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权(  )。

A.批评

B.停止作业

C.检举

D.控告

正确答案：B

16、《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守(  )，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

A.本单位的安全生产规章制度和操作规程。

B.安全生产法律

C.安全生产法规

D.安全生产管理规定

正确答案：A

17、《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(  )。

A.事故应急标志

B.安全防护设备

C.安全宣传标语

D.安全警示标志

正确答案：D

18、《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与(  )在同一座建筑物内，并保持安全距离。

A.员工食堂

B.员工俱乐部

C.员工宿舍

D.卫生保健室

正确答案：C

19、《安全生产法》规定，不具备安全生产条件的单位(  )。

A.不得从事生产经营活动

B.经主管部门批准后允许生产经营

C.经安全生产监督部门批准后允许生产经营

D.经有关主管部门批准后允许生产经营

正确答案：A

20、《合同法》规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括工程勘察、设计、施工合同，应当采用(  )。

A.口头形式

B.书面形式

C.默示形式

D.明示形式

正确答案：B

21、《合同法》规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；禁止分包单位将其承包的工程再分包；建设工程主体结构的施工必须由(  )完成。

A.承包人

B.分包人

C.承包人与分包人

D.其他单位

正确答案：A

22.《劳动法》规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少(  )。

A.安全事故

B.安全隐患

C.职业危害

D.安全成本

正确答案：C

23、《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权(  )。

A.批评

B.检举

C.控告

D.拒绝执行

正确答案：D

24、《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第(  )级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A.三

B.四

C.五

D.六

正确答案：B

25、《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起(  )内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

A.一个月

B.两个月

C.半年

D.一年

正确答案：A

26、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(  )。

A.民事责任

B.行政责任

C.刑事责任

D.连带责任

正确答案：D

27.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理(  )手续并签字。

A.备案

B.验收

C.登记

D.注册

正确答案：B

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，(  )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
A.建设单位

B.监理单位

C.勘察、设计单位

D.施工单位

正确答案：D

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、(  )和安装单位共同进行验收。

A.出租单位

B.检验检测单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位

正确答案：A

30、《建设工程安全生产管理条例》规定，(  )编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位

正确答案：A

31、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合(  )。

A.工程建设法律

B.工程建设法规

C.工程建设强制性标准

D.工程建设规章

正确答案：C

32、《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具(  )。

A.安全许可证明

B.检测合格证明

C.合格使用证明

D.安全保障证明

正确答案：B

33、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的,责令(  )。

A.罚款

B.限期改正

C.该建设工程停止施工

D.停产停业

正确答案：C

34、《建设工程质量管理条例》规定，房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动(  )。

A.建筑设计

B.建筑构造

C.建筑造型

D.房屋建筑主体和承重结构

正确答案：D

35、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当(  )。

A.拆除重建

B.保修

C.返修

D.交付

正确答案：C

36、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，(  )对建设工程的施工质量负责。

A.建设单位

B.监理单位

C.项目负责人

D.施工单位

正确答案：D

37、《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合(  )，建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

A.设计文件和合同要求

B.法律规定

C.设计文件

D.合同要求

正确答案：A

38、《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托(  )或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

A.装修单位

B.新设计单位

C.原设计单位

D.其他单位

正确答案：C

39、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款(  )的罚款。

A.1%-2%

B.2%-4%

C.3%-4%

D.4%-6%

正确答案：B

40、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处(  )罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

A.10-20万元

B.20-30万元

C.30-40万元

D.40-50万元

正确答案：A

41、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，在正常使用条件下，装修工程的保修期限为(  )。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案：B

42、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，保修费用由(  )承担。

A.建设单位

B.施工单位

C.质量缺陷的责任方

D.直接责任人

正确答案：C

43、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》规定，(  )人民政府建设主管部门应当按照国家有关规定，对本行政区域内监督机构每三年进行一次考核。

A.县级以上

B.设区的市级

C.省级以上

D.省、自治区、直辖市

正确答案：D

44、《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，施工单位违反工程建设强制性标准，造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失，情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者(  )。 
A.暂扣资质证书

B.吊销资质证书

C.注销资质证书

D.撤销资质证书

正确答案：B

45、形成投影的三要素为(  )。

A．投影线、形体、投影面

B．投影线、形体、投影中心

C．投影线、投影体、投影方向

D．投影方向、投影体、投影中心

正确答案：A

46、光线由光源点发出，投射线成束线状，这种投影法为(  )。

A．平行投影

B．中心投影

C．正投影

D．斜投影

正确答案：B

47、建筑工程常用的投影图中，能反映形体的真实形状和大小的是(  )。

A．正投影图

B．轴测图

C．透视图

D．标高投影图

正确答案：A

48、建筑工程常用的投影图中，常用来绘制地形图的是(  )。

A．正投影图

B．轴测图

C．透视图

D．标高投影图

正确答案：D

49、下列关于正投影基本性质的表述中，错误的是(  )。

A．点的正投影仍然是点

B．直线垂直于投影面，其投影是一直线

C．平面垂直于投影面，投影积聚为直线

D．平面平行于投影面，投影反映平面的实形

正确答案：B

50、在三面投影体系中，水平投影面（H面）与正立投影面（V面）的投影规律为(  )。

A．长对正

B．高平齐

C．宽相等

D．以上都正确

- 正确答案：A

51、一般来说，用三个(  )的平面做投影面，用形体在这三个投影面上的三个投影，才能充分地表示出这个形体的空间形状。

A．相互平行

B．两两相互垂直

C．相交

D．两面相互平行，另一面与两者垂直

正确答案：B

51、三面正投影图中，每个投影面都表示物体的四个方位和两个方向，水平投影图（H面）反映物体的(  )的相互关系。

A．上下、左右

B．左右、前后

C．上下、前后

D．上下、左右、前后

正确答案：B

53、假想用剖切平面（P）剖开物体，将处在观察者和剖切平面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得的图形称为(  )。

A．剖面图

B．中断断面图

C．重合断面图

D．移出断面图

正确答案：A

54、用两个或两个以上互相平行的剖切平面将物体剖切，得到的投影图为(  )。

A．全剖面图

B．阶梯剖面图

C．展开剖面图

D．局部剖面图

正确答案：B

55、按照内容和作用不同分类，下列不属于房屋施工图的是(  )。

A．建筑施工图

B．结构施工图

C．设备施工图

D．系统施工图

正确答案：D

56、整套房屋施工图的编排顺序是(  )。

A．首页图、建筑施工图、结构施工图、设备施工图

B．首页图、结构施工图、建筑施工图、设备施工图

C．首页图、建筑施工图、设备施工图、结构施工图

D．首页图、结构施工图、设备施工图、建筑施工图

正确答案：A

57、下列关于房屋施工图的图示特点的表述中，错误的是(  )。

A．施工图中的图样主要是用正投影法绘制的

B．绘图比例较大

C．多采用统一规定的图例或代号来表示

D．施工图中的不同内容，使用不同的线型

- 正确答案：B

58、下列关于房屋施工图的阅读方法的表述，错误的是(  )。

- 先看图纸目录，了解图纸类别和张数

B．按目录顺序通读一遍，对房屋有一概略了解

C．先整体后局部

D．先图样后文字说明

正确答案：D

59、下列关于平面定位轴线编号原则的表述，错误的是(  )。

A．水平方向采用阿拉伯数字

B．垂直方向采用大写拉丁字母

C．垂直方向的编号中，I、O、Z不得使用

D．水平方向的编号，从右向左依次编写

正确答案：D

60、对于较长的构件，当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时，可断开绘制，断开处应用(  )表示。

A．索引符号

B．详图符号

C．图形折断符号

D．连接符号

正确答案：D

61、建筑施工图中，门窗表绘在(  )中。

A．建筑总平面图

B．首页图

C．建筑平面图

D．建筑详图

正确答案：B

62、建筑施工图中，(  )是假设在建设区的上空向下投影所得的水平投影图。

A．建筑总平面图

B．建筑平面图

C．建筑立面图

D．建筑剖面图

正确答案：A

63、建筑施工图中，(  )主要反映房屋的平面形状、大小和房间布置等。

A．建筑总平面图

B．建筑平面图

C．建筑立面图

D．建筑剖面图

64、建筑施工图中，以下关于建筑平面图的图示内容与图示方法的表述，错误的是(  )。

A．可表示房间的分割

B．常用比例是1:150、1:300，必要时可用比例是1:100、1:200、1:500

C．屋顶平面图可表示屋面的排水情况

D．凡是承重的墙、柱，都必须标注定位轴线

正确答案：B

65、建筑施工图中，关于平面图的尺寸标注的说法，错误的是(  )。

A．包括外部尺寸和内部尺寸

B．外部尺寸要在外墙外侧标注三道尺寸

C．内部尺寸可用于注明内墙门窗洞口的位置及其宽度

D．第二道（中间一道）外部尺寸可用于计算建筑面积和占地面积

正确答案：D

66、建筑立面图中的正立面图是按照(  )来命名的。

A．房屋朝向

B．主要入口来

C．立面图两端轴线的编号

D．以上都不正确

正确答案：B

67、建筑施工图中，能够表示房屋的分层情况、各层高度和楼面的构造的图样是(  )。

A．建筑详图

B．建筑平面图

C．建筑总平面图

D．建筑剖面图

正确答案：D

68、建筑施工图中，关于建筑剖面图的图示内容，下列表述错误的是(  )。

A．剖面图的图名应与底层平面图上标注的剖切符号编号一致

B．剖面图的剖切位置不能通过门窗洞口和楼梯间

C．剖面图的投影方向应与平面图上的标注保持一致

D．可表示房屋的内部结构、分层情况、各层高度

正确答案：B

69、建筑施工图中，表达房屋某一局部构造做法和材料组成的详图为(  )。

A．节点构造详图

B．构件详图

C．配件详图

D．室内构配件详图

正确答案：A

70、建筑施工图中，关于楼梯平面图的识读，表述错误的是(  )。

A．了解楼梯在建筑平面图中的位置及有关轴线的布置

B．了解楼梯的平面形式和踏步尺寸

C．了解楼梯间各楼层平台、休息平台面的标高

D．了解楼梯的梯段数、踏步数、类型及结构形式

正确答案：D

71、门窗详图中，(  )可表明门窗的主要尺寸及节点索引标志。

A．门窗立面图

B．门窗节点剖面图

C．门窗五金表

D．门窗详图文字说明

正确答案：A

72、一般抹灰中对各层砂浆的强度要求最高的是(  )。

A．底层

B．中层

C．找平层

D．面层

正确答案：A

73、下列关于室内楼地面装饰按构造做法分类不正确的是(  )。

A．整体式楼地面

B．水泥沙浆楼地面

C．块材式楼地面

D．木楼地面

正确答案：B

74、下列关于室内楼地面块材式楼地面分类不正确的是(  )。

A．陶瓷锦砖，缸砖楼地面

B．预制水磨石板，水泥砂浆砖，混凝土预制块楼地面

C．现浇水磨石楼地面

D．大理石，花岗石板楼地面

正确答案：C

75、现浇混凝土顶棚一般抹灰平均总厚度一般小于(  )mm。

A．10

B．12

C．15

D．20

正确答案：C

76、外墙一般抹灰平均总厚度一般小于(  )mm。

A．10

B．12

C．15

D．20

正确答案：D

77、仿石抹灰层由底层灰、结合层及面层灰组成。底层灰用(  )mm厚(  )水泥砂浆，结合层用水泥浆，面层用10㎜厚1：0.5：4水泥石灰砂浆。

A．10，1：2

B．12，1：2

C．10，1：6

D．12，1：6

正确答案：D

78、下列属于水硬性胶凝材料的是(  )。

A．石灰

B．水泥

C．苛性菱苦土

D．石膏

正确答案：B

79、(  )在抹灰饰面中起拉结和骨架作用，提高抗裂和抗拉强度，增强弹性和耐久性。

A．纤维材料

B．胶粘剂

C．憎水剂

D．分散剂

正确答案：A

80、抹灰工程中常常在外墙饰面上喷刷(  )，以增强墙面的透气、防水、防风化、防污染等功效。

A．减水剂

B．胶粘剂

C．憎水剂

D．分散剂

正确答案：C

81、下列属于饰面砖(板)类饰面构造的是(  )。

A．陶瓷锦砖

B．假面砖

C．釉面砖

D．碎拼大理石

正确答案：B

82、厚度在(  )mm以内的大规格轻质饰面陶板，可采用水泥砂浆粘贴。

A．10

B．12

C．15

D．18

正确答案：A

83、小规格贴面板饰面是指规格在(  )mm的小块天然石材、陶板、碎拼石板、水磨石板等。

A．300×300×10

B．300×300×20

C．500×500×20

D．600×600×20

正确答案：D

84、(  )强度大、韧性好、耐水、耐火、可擦洗、装饰效果好，但盖底力稍差。

A．玻璃纤维墙布

B．纤维墙纸

C．塑料墙纸

D．人造革饰面

正确答案：A

85、天然石材饰面构造，按其厚度分为厚型和薄型。厚度(  )mm为板材，厚度(  )mm以上为块材。

A．20～30，30～150

B．20～30，30～160

C．30～40，40～150

D．30～40，40～160

正确答案：D

86、从隔断启闭方式考虑，下列类别不属于移动式隔断的是(  )。

A．折叠式

B．直滑式

C．空透式

D．拼装式

正确答案：C

87、(  )使用的是鱼腹式（三角形）金属桁架，金属桁架上安装，面板玻璃四角开孔，钢爪上的紧固件穿过玻璃上的孔，紧固后将玻璃固定在钢爪上。

A．点式连接全玻璃幕墙

B．拉索式点连接全玻璃幕墙

C．玻璃肋胶接全玻璃幕墙

D．混合型全玻璃幕墙

正确答案：A

88、加减平衡力系公理适用于(  )。

A．刚体

B．变形体

C．任意物体

D．由刚体和变形体组成的系统

正确答案：A

89、作用在一个刚体上的两个力、，满足=-的条件，则该二力可能是(  )。

A．作用力和反作用力或一对平衡的力

B．一对平衡的力或一个力偶

C．一对平衡的力或一个力和一个力偶

D．作用力和反作用力或一个力偶

正确答案：B

90、物体受五个不平行的力作用而平衡，其力多边形是(  )。

A．三角形

B．四边形

C．五边形

D．八边形

正确答案：C

91、下列约束类型中与光滑接触面类似，其约束反力垂直于光滑支撑面的是(  )。

A．活动铰支座

B．固定铰支座

C．光滑球铰链

D．固定端约束

正确答案：A

92、二力体是指所受两个约束反力必沿两力作用点连线且(  )。

A．等值、同向

B．等值、反向

C．不等值、反向

D．不等值、同向

正确答案：B

93、力的作用线都汇交于平面上一点的力系称(  )力系。

A．空间交汇

B．空间一般

C．平面汇交

D．平面一般

正确答案：C

94、一个静定的平面物体系它有三个单个物体组合而成，则该物体系能列出(  )个独立平衡方程。

A．3

B．6

C．9

D．12

正确答案：A

95、计算内力一般(  )。

A．利用受力杆件的静力平衡方程

B．直接由外力确定

C．应用截面法

D．利用胡克定理

正确答案：C

96、材料在弹性范围内，正应力σ与应变ε成(  )。

A．反比

B．互为倒数

C．不成比例

D．正比

正确答案：D

97、应用胡克定律时，不同的材料当σ相同时，弹性模量与变形的关系是(  )。

A．弹性模量越小，变形越小

B．弹性模量越大，变形越小

C．弹性模量越大，变形越大

D．弹性模量越小，变形越大

正确答案：B

98、常用的应力单位是兆帕（MPa），1kPa=(  )。

A．10-3N/m2

B．106N/m2

C．109N/m2

D．103N/m2

正确答案：D

99、梁正应力计算公式σ=My/Iz，Iz叫(  )。

A．截面面积

B．截面抵抗矩

C．惯性矩

D．面积矩

- 正确答案：C

- 为保证有足够的强度，必须满足强度条件：σ=N/A(  )[σ]。

A．≤

B．≥

C．＜

D．＞

正确答案：A

101、桁架杆件是拉压构件，主要承受(  )。

A．轴向变形

B．剪切

C．扭转

D．弯曲

正确答案：A

102、永久荷载采用(  )为代表值。

A．准永久值

B．组合值

C．频遇值

D．标准值

正确答案：D

103、运动完全不受限制的一个点有(  )个自由度。

A．1

B．2

C．3

D．4

正确答案：B

104、在平面内运动完全不受限制的一个刚片有(  )个自由度。

A．1

B．2

C．3

D．4

正确答案：C

105、约束是使体系自由度数(  )的装置。

A．减少

B．增加

C．不变

D．不能确定

正确答案：A

106、无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构为(  )。

A．素混凝土结构

B．钢筋混凝土结构

C．预应力混凝土结构

D．无筋混凝土结构

正确答案：A

107、关于砌体结构的优点，下列哪项(  )不正确。

A．就地取材

B．造价低廉

C．耐火性能好以及施工方法简单

D．抗震性能好

正确答案：D

108、大跨度结构的屋盖、工业厂房、高层建筑、高耸结构等常采用(  )。

A．混凝土结构

B．砌体结构

C．钢结构

D．框架结构

正确答案：C

109、任何建筑结构在规定的时间内，在正常情况下均应满足预定功能的要求，这些要求不包括(  )。

A．安全性

B．适用性

C．耐久性

D．美观性

正确答案：D

110、下列哪项(  )不属于可变荷载。

A．结构的自重

B．风荷载

C．楼面活荷载

D．吊车荷载

正确答案：A

111、荷载的标准值是指荷载正常的情况下可能出现的(  )。

A．最小值

B．最大值

C．平均值

D．以上均不是

正确答案：B

112、箍筋与弯起钢筋统称为(  )。

A．腹筋

B．腰筋

C．吊筋

D．纵筋

正确答案：A

113、钢筋混凝土柱纵向钢筋的直径不宜小于(  )mm。

A．8

B．12

C．16

D．不作要求

正确答案：B

114、预应力混凝土中，先张拉钢筋，后浇筑混凝土的施工方法称为(  )。

A．后张法

B．张拉法

C．先张法

D．先拉法

正确答案：C

115、预应力混凝土构件在制作、运输、安装、使用的各个过程中，由于张拉工艺和材料特性等原因，使钢筋中的张拉应力逐渐降低的现象称为(  )。

A．预应力损失

B．预应力松弛

C．预应力损耗

D．预应力降低

正确答案：A

116、一般当楼梯使用荷载不大，且梯段的水平投影长度小于3m时，宜选用(  )。

A．梁式楼梯

B．板式楼梯

C．螺旋式楼梯

D．折线形楼梯

正确答案：B

117、烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级划分为MU30，其中30表示(  )。

A．抗压强度平均值

B．抗压强度最大值

C．抗弯强度平均值

D．抗弯强度最大值

正确答案：A

118、地面以上墙体中常用的砂浆类型一般为(  )。

A．水泥砂浆

B．混合砂浆

C．石灰砂浆

D．黏土砂浆

正确答案：B

119、对砌体矩形截面受压构件，当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时，除按偏心受压计算外，还应对较小边长方向，按(  )进行验算。

A．轴心受压

B．偏心受压

C．受弯

D．受剪

正确答案：A

120、砌体结构房屋中，作为受压构件的墙、柱除了满足承载力要求之外，还必须满足(  )的要求。

A．强度

B．稳定性

C．刚度

D．高厚比

正确答案：D

121、衡量一次地震释放能量大小的等级，称为(  )，用符号M表示。

A．震级

B．烈度

C．基本烈度

D．基本震级

正确答案：A

122、(  )型称为普通水准仪，用于国家三、四等水准测量及一般工程测量。

A．DS1.5

B．DS1

C．DS3

D．DS0.5

正确答案：C

123、水准仪的精确测量功能包括(  )。

A．待定点的高程

B．测量两点间的高差

C．垂直度高程

D．两点间的水平距离

正确答案：B

124、经纬仪的精确测量功能包括(  )。

A．任意夹角测量

B．待定点高差测量

C．竖直角测量

D．水平夹角测量

正确答案：D

125、激光投线仪的用途不包括(  )。

A．投线

B．平整度检测

C．垂直度检测

D．对角线检测

正确答案：D

126、DS3型水准仪测量精度误差是(  )mm每千米往返。

A．0.5

B．1

C．2

D．3

正确答案：D

127、在建筑施工工程中，常用(  )型光学经纬仪。

A．DJ1

B．DJ2

C．DJ5

D．DJ07

正确答案：B

128、(  )是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器，是集水平角、垂直角、距离（斜距、平距）、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。

A．全站仪

B．水准仪

C．激光铅锤仪

D．激光投线仪

正确答案：A

129、当每层结构墙体施工到一定高度后，常用水准仪测设出本层墙面上的(  )m水平标高线。

A．+0.00

B．+0.50

C．+0.80

D．+0.12

正确答案：B

130、在建筑沉降观测时，水准点的数目应不少于(  )个，以便检核。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：B

131、在建筑沉降观测时，为防止冰冻影响，水准点埋设深度至少要在冰冻线以下(  )m。

A．0.3

B．0.4

C．0.5

D．0.6

正确答案：C

132、下列哪项不是确定建筑沉降观测周期和观测时间的根据(  )。

A．工程的性质

B．施工进度

C．工程质量

D．地基地质情况及基础荷载的变化情况

正确答案：C

133、下图表示建筑物的(  )测量。

A．沉降

B．倾斜

C．裂缝

D．水平位移

正确答案：D

134、下图表示建筑物的(  )测量。

A．沉降

B．倾斜

C．裂缝

D．水平位移

正确答案：B

135、石膏板标志法属于建筑变形观测中的(  )。

A．沉降观测

B．倾斜观测

C．裂缝观测

D．水平位移观测

正确答案：C

136、白钢板标志法属于建筑变形观测中的(  )。

A．裂缝观测

B．沉降观测

C．倾斜观测

D．水平位移观测

正确答案：A

137、当要观测某一特定方向（譬如垂直于基坑围护体方向）的位移时，如果变形体附近难以找到合适的工作基点或需同时观测变形体两个方向位移时，则一般采用(  )。

A．白钢板标志法

B．石膏板标志法

C．视准线法

D．前方交会法

正确答案：D

138、建筑材料根据(  )原则来分类，分为无机材料、有机材料和复合材料三大类。

A．材料来源

B．材料在建筑工程中的功能

C．在建筑工程中的使用部位

D．材料的化学成分

正确答案：D

139、下列材料名称中，(  )是按照材料来源来划分的。

A．天然材料

B．装饰材料

C．防水材料

D．墙体材料

正确答案：A

140、憎水性材料不仅可用做防水材料，还可用于亲水性材料的表面处理，下列属于憎水性材料的是(  )。

A．石料

B．沥青

C．混凝土

D．木材

正确答案：B

141、下列属于工程材料的化学性质的是(  )。

A．材料的氧化

B．导热性

C．耐水性

D．耐燃性、耐火性

正确答案：A

142、工程上常用(  )办法来解决材料的温度变形问题。

A．碳化

B．预留伸缩缝

C．提高材料的密实度

D．引入封闭微小气泡

正确答案：B

143、下列属于工程材料的力学性质的是(  )。

A．强度

B．导热性

C．耐水性

D．耐燃性、耐火性

正确答案：A

144、《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2010)规定，(  )主要用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

A．建筑主体材料

B．A类装饰装修材料

C．B类装饰装修材料

D．C类装饰装修材料

正确答案：D

145、甲醛已经被WHO（世界卫生组织）确定为可疑致癌物。我国《室内空气质量标准》（GB/T18886-2002）等效采用(  )作为浓度限值。

A．0.06mg/m3

B．0.08mg/m3

C．0.10mg/m3

D．0.12mg/m3

正确答案：C

146、石灰膏中掺入适量的砂和水可配制成(  )，其可以应用于内墙、顶棚的抹灰层，也可以用于要求不高的砌筑工程。

A．混合砂浆

B．石灰砂浆

C．石灰土

D．硅酸盐制品

正确答案：B

147、石灰是一种传统的气硬性胶凝材料，下列属于工程中常见石灰品种的是(  )。

A．生石灰粉

B．建筑石膏

C．模型石膏

D．高强石膏

正确答案：A

148、水泥是典型的水硬性胶凝材料，下列属于按其化学成分不同分类的品种是(  )。

A．通用水泥

B．硅酸盐系水泥

C．专用水泥

D．特种水泥

正确答案：B

149、下列关于通用硅酸盐水泥的应用叙述错误的是(  )。

A．严寒地区反复遭受冻融作用的混凝土优先使用

B．高强度混凝土优先使用

C．大体积混凝土优先使用

D．耐热混凝土不宜或不得使用

正确答案：C

150、混凝土种类繁多，可采用不同方法进行分类。其按(  )分为水泥混凝土、沥青混凝土及聚合物混凝土等。

A．所用胶凝材料种类不同

B．用途不同

C．拌合物的坍落度

D．施工工艺

- 正确答案：A

151、下列关于提高混凝土耐久性的方法，表述错误的是(  )。

A．掺入引气剂、减水剂或防冻剂等合适的外加剂

B．增大水灰比

C．选择级配良好的骨料

D．加强振捣，提高混凝土的密实性和加强养护

正确答案：B

152、关于建筑产业化用装配式混凝土（PC）构件的特点，以下表述错误的是(  )。

A．产业化流水预制构件工业化程度高

B．成型模具和生产设备一次性投入后可重复使用，耗材少

C．劳动力资源投入相对增多

D．预制构件的装配化，使工程施工周期缩短

正确答案：C

153、工程中常用的混凝土外加剂主要有减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，以下表述错误的是(  )。

A．早强剂常用于要求早期强度较高、抢修及冬期施工等混凝土工程

B．缓凝剂主要适用于5℃以下施工的混凝土、有早强要求的混凝土及蒸养混凝土

C．氯盐类防冻剂适用于无筋混凝土

D．氯盐阻锈类防冻剂可用于钢筋混凝土

正确答案：B

154、砂浆是由胶凝材料、细集料和水，有时也加入掺加料配制而成，下列关于其组成材料及技术要求的表述，错误的是(  )。

A．M15以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级通用硅酸盐水泥

B．严禁使用已经干燥脱水的石灰膏

C．消石灰粉可用于砌筑砂浆中

D．拌制砂浆的水应为洁净的淡水或饮用水

正确答案：C

155、预拌砂浆（GB/T25181-2010）系指由专业生产厂家生产的，用于一般工业与民用建筑工程的砂浆，下列关于其特点的表述，错误的是(  )。

A．品质稳定可靠，可以满足不同的功能和性能需求

B．功效提高，有利于自动化施工机具的应用

C．对新型墙体材料适应性较差

D．便于管理

正确答案：C

156、砌块是指砌筑用的人造石材，多为直角六面体。下列砌块的种类，(  )是属于按材质分类的。

A．轻骨料混凝土砌块

B．承重砌块

C．烧结砌块

D．实心砌块

正确答案：A

157、以下关于蒸压加气混凝土砌块的性能及应用的表述，错误的是(  )。

A．可使建筑自重减轻

B．易与砂浆层黏结不牢

C．减弱建筑物的抗震能力

D．适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙

正确答案：C

158、建筑平板为厚度20mm以下的实心板，强度较低，不能单独做墙体隔断。以下板材不属于建筑平板的种类有(  )。

A．纤维增强水泥平板（TK板）

B．水泥刨花板

C．石膏纤维板

D．蒸压加气混凝土板

正确答案：D

159、纸面石膏板以掺入纤维增强材料的建筑石膏作芯材，两面用纸作护面而成。关于其应用的表述，错误的是(  )。

A．可应用于天花板

B．可应用于复合墙板内墙板

C．可应用于框架结构的内墙隔断

D．可应用于室内隔墙板

正确答案：C

160、常规的建筑钢材质量检测中，低碳钢拉伸性能检测中从受拉直至断裂，经历了四个阶段，其阶段表述错误的是(  )。

A．伸长阶段

B．弹性阶段

C．强化阶段

D．颈缩阶段

正确答案：A

161、对于高碳钢及合金钢，焊接时一般可采用(  )措施来降低焊接后的硬脆性。

A．焊前热处理

B．焊前预热

C．焊前冷弯

D．焊后冷弯

正确答案：B

162、安全玻璃被击碎时，碎块不飞溅伤人，并有防火的功能。下列玻璃种类中，属于安全玻璃的是(  )。

A．钢化玻璃

B．中空玻璃

C．磨砂玻璃

D．真空玻璃

正确答案：A

163、太阳能光伏玻璃可将太阳能转变为建筑可用能源，关于其性能及应用表述错误的是(  )。

A．可用于建筑幕墙

B．可用于屋面玻璃

C．具有透光不透视，使室内光线不眩目、不刺眼的特点

D．是节能、环保的绿色建材

正确答案：C

164、人造板材是使用黏合剂把木材的纤维、颗粒、薄木片或者规格材黏合在一起制作而成，关于其性能及应用表述错误的是(  )。

A．胶合板能够克服木材裂纹、虫眼等缺陷的影响

B．细木工板可应用于家具制造、门板、壁板

C．纤维板可用于壁板、门板、地板、家具和室内装修

D．胶合板主要用于外墙覆盖层、屋顶覆盖层等木结构工程

正确答案：D

165、外墙涂料的主要功能是美化建筑和保护建筑物的外墙面，下列可作为外墙涂料使用的是(  )。

A．氟碳涂料

B．水溶性涂料

C．树脂乳液涂料

D．多彩内墙涂料

正确答案：A

166、外墙面砖是用于建筑物外墙面的建筑装饰砖，下列关于其性能和应用的表述，错误的是(  )。

A．背面要压制成凸凹的图案，以便砖和砂浆的粘贴

B．瓷质的外墙砖比陶质的外墙砖各方面的性能都要优异

C．劈开砖可用于建筑的内墙、外墙等建筑部位

D．通体砖适合于仿古建筑和欧式风格的建筑物

正确答案：D

167、下列陶瓷地砖中，属于按其材质不同分类的是(  )。

A．微粉砖

B．釉面砖

C．抛光砖

D．防滑砖

正确答案：B

168、防水材料是指在建筑中能够防止雨水、地下水及其他水分渗透的材料，属于按其组成成分不同分类的是(  )。

A．合成高分子防水材料

B．防水涂料

C．防水黏结材料

D．防水卷材

正确答案：A

169、保温材料按其成分分为无机和有机两大类，下列所述保温材料中，属于有机类保温材料的是(  )。

A．岩棉、矿棉、玻璃棉

B．膨胀蛭石

C．聚苯乙烯板

D．硅藻土

正确答案：C

170、天然耐腐蚀石材可分为耐酸和耐碱两大类，其中二氧化硅含量不低于55%者耐酸，含量越高越耐酸，而氧化钙、氧化镁含量越高则越耐碱。下列属于耐碱石材的是(  )。

A．花岗石

B．石英石

C．玄武岩

D．石灰石

正确答案：D

171、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8626-2012，建筑材料燃烧性能分为(  )个等级。

A．三

B．四

C．六

D．八

正确答案：B

172、在数理统计学中，标准大气压下水加热到100°C必然沸腾的现象称为(  )。

A．随机现象

B．必然现象

C．自然现象

D．不确定现象

正确答案：B

173、随机试验的每一种可能结果，在一定条件下可能发生，也可能不发生，称为随机事件。下列属于不可能事件的是(  )。

A．距离测量的结果为正

B．掷—枚骰子试验中“点数大于6”

C．掷—枚骰子试验中“点数不大于6”

D．从一批混凝土空心楼板中任取3块检查，“3块全为合格品”

正确答案：B

174、投掷一枚硬币，随着次数的增多，正面朝上的频率越来越接近(  )。

A．0.1

B．0.5

C．0.6

D．1

正确答案：B

175、不是从业人员安全生产中权利的是（ ）。

A．知情权

B．建议权

C．指挥权

D．拒绝权

176、验收一块混凝土预制板时有两种结果：用“A”表示“质量合格”，其概率为p；用“B”表示“质量不合格”，其概率为q，则有(  )。

A．p+q=1

B．P(y=A)=p=0.5

C．P(y=B)=q=0.5

D．P(y=B)=1-p=0.5

正确答案：A

177、对于连续型随机变量概率分布，当随机变量x取某一特定值时，其概率等于(  )。

A．0

B．0.5

C．1

D．2

正确答案：A

178、用同一种量具测量一根冷轧钢筋的长度，共测量10次，出现了6种数值，则钢筋的平均长度等于(  )。

A．测量出现的6种数值的平均值

B．大小处于中间的那个数值

C．测量结果的各个值与其相应的频率乘积之总和

D．去除最低和最高值后的平均值

正确答案：C

179、有两批混凝土，第一批混凝土的平均抗压强度为52.5MPa，标准差为2MPa，第二批混凝土的平均抗压强度为32.5MPa，标准差为1.5MPa，第一批混凝土抗压强度的分散程度(  )第二批的。

A．小于

B．大于

C．等于

D．无法比较

正确答案：A

180、混凝土强度标准差宜根据同类混凝土统计资料计算确定，计算时强度试件组数不应少于(  )组。

A．15

B．20

C．25

D．30

- 正确答案：C

181、随机变量的均值和方差之间的关系为(  )。

- D(X)=E(X2)×[E(X)]2

B．D(X)=E(X2)÷[E(X)]2

C．D(X)=E(X2)＋[E(X)]2

D．D(X)=E(X2)－[E(X)]2

正确答案：D

182、检查批量生产的产品质量，当单位产品检查费用很高或批量很大时，(  )有较好的经济效益。

A．抽样检查

B．全数检查

C．少数检查

D．多数检查

正确答案：A

183、从20人中选取5人作为代表，先把总体中的20个个体编号，把号码写在号签上，将号签放在一个容器中，每次从中抽取一个号签，连续抽取5次，得到一个容量为5的样本。这种抽样方法称为(  )。

A．系统抽样

B．直接抽选法

C．随机数法

D．抽签法

正确答案：D

184、抽样检查时，当总体是由差异明显的几部分组成时，其抽样方法往往选择(  )。

A．系统抽样

B．分层抽样

C．随机数法

D．抽签法

正确答案：B

185、首先将总体中各单位按一定顺序排列，根据样本容量要求确定抽选间隔，然后随机确定起点，每隔一定的间隔抽取一个单位的抽样方式为(  )。

A．系统抽样

B．分层抽样

C．随机数法

D．抽签法

正确答案：A

186、某中学有教师200人，其中老年教师20人，中年教师140人，青年教师40人，学校为测试教师的能力水平，要从中抽取一个容量为20的样本。抽样方法选择(  )最合理。

A．系统抽样

B．分层抽样

C．随机数法

D．抽签法

正确答案：B

187、根据(  )不同，可将误差分为三类：系统误差、偶然误差和过失误差。

A．误差的大小

B．误差的形式

C．误差对结果的影响程度

D．误差产生的原因

正确答案：D

188、在数据处理时应予以剔出的是(  )引起的值。

A．系统误差

B．偶然误差

C．过失误差

D．随机误差

正确答案：C

189、在实际工作中，我们常用(  )来表示测量精度。

A．绝对误差

B．相对误差

C．真值

D．测量值的平均数

正确答案：B

190、在一组等精度的量测中，(  )是最接近真值的最佳值。

A．算术平均值

B．加权平均值

C．最大值

D．最小值

正确答案：A

191、当同一物理量用不同的方法去测定，或由不同的人去测定时，常采用(  )作为近似真值。

A．算术平均值

B．加权平均值

C．最大值

D．最小值

正确答案：B

192、（末）指的是任何—个数最末一位数字所对应的单位量值。用分度值为1mm的钢卷尺测量某物体的长度，测量结果为19.8mm，19.8mm的（末）为(  )。

A．0.1mm

B．0.01mm

C．1mm

D．0.005mm

正确答案：A

193、某长度测量值为19.8mm，有效位数为(  )位；若是19.80mm，有效位数为(  )位。

A．3，3

B．3，4

C．1，2

D．2，2

正确答案：B

194、对于近似数运算，加、减运算时以各数中（末）最大的数为准，其余的数均比它多保留一位，多余位数应舍去，计算结果的（末），应与参与运算的数中（末）最大的那个数相同。那么18.3Ω＋1.4546Ω＋0.874Ω的计算结果为(  )。

A．20.6286Ω

B．20.63Ω

C．20.62Ω

D．20.6Ω

正确答案：D

195、数据的统计分析方法中，观察分析排列图时，利用ABC分类法，确定主次因素。累计频率（0％－80％）为(  )因素。

A．A类（主要）

B．B类（次要）

C．C类（一般）

D．A类（主要）和B类（次要）

正确答案：A

196、在直方图法中，正常型直方图是(  )的图形。

A．中间低，两侧高

B．中间高，两侧低

C．中间低，两侧高，左右接近对称

D．中间高，两侧低，左右接近对称

正确答案：D

197、生产过程中，(  )型直方图表示原材料发生变化或短期内不熟练的工人顶班作业。

A．折齿

B．左缓坡

C．孤岛

D．双峰

正确答案：C

198、直方图法分析产品质量，(  )型直方图是由两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面的数据混在一起整理产生的。

A．折齿

B．左缓坡

C．孤岛

D．双峰

正确答案：D

199、对于控制图法，控制界限内的点子排列的缺陷中，(  )是指点子连续上升或连续下降的现象。

A．“链”

B．“多次同侧”

C．“趋势或倾向”

D．“周期性变动”

正确答案：C

200、用控制图法分析生产质量，“链”是指点子连续出现在中心线一侧的异常现象，其中，出现(  )点链，应判定工序异常，需采取处理措施。

A．三

B．五

C．六

D．七

正确答案：D

201、用控制图法分析生产质量，连续10点至少有4点接近控制界限，此生产工序(  )。

A．正常

B．有异常

C．无法判定正常与否

D．未出现异常，但应密切关注发展状况

正确答案：B

202、下列施工项目管理程序排列循序正确的是(  )。

A．投标、签订合同阶段→施工准备阶段→施工阶段→验收交工与结算阶段→用后服务阶段

B．投标、签订合同阶段→施工准备阶段→施工阶段→用后服务阶段→验收交工与结算阶段

C．施工准备阶段→投标、签订合同阶段→施工阶段→用后服务阶段→验收交工与结算阶段

D．投标、签订合同阶段→施工准备阶段→验收交工与结算阶段→施工阶段→用后服务阶段

正确答案：A

203、下列不属于施工准备阶段主要工作的是(  )。

A．企业管理层委派项目经理，由项目经理组建项目经理部，根据工程项目管理需要建立健全管理机构，配备管理人员

B．严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系

C．企业管理层与项目经理协商签订《施工项目管理目责任书》，明确项目经理应承担的责任目标及各项管理任务

D．由项目经理组织编制《施工工项目管理实施规划》

正确答案：B

204、下列属于验收交工与结算阶段主要工作的是(  )。

A．做好动态控制工作，保证质量、进度、成本、安全目标的全面实现

B．处理好合同变更及索赔

C．做好记录、检查、分析和改进工作

D．进行试运转

正确答案：D

205、下列不属于施工项目管理内容的是(  )。

A．施工项目的目标控制

B．施工项目的生产要素管理

C．施工项目的合同管理

D．单体建筑的设计

正确答案：D

206、下列不属于施工项目管理组织的主要形式的是(  )。

A．工作队式项目组织

B．部门控制式项目组织

C．线性结构式

D．矩阵制项目组织

正确答案：C

207、(  )是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式，企业职能部门处于服务地位。

A．工作队式项目组织

B．部门控制式项目组织

C．线性结构式

D．矩阵制项目组织

正确答案：A

208、(  )的项目管理人员由企业有关职能部门派出并进行业务指导，接受项目经理的直接领导。

A．工作队式项目组织

B．部门控制式项目组织

C．线性结构式

D．矩阵制项目组织

正确答案：D

209、下列关于施工项目管理组织形式的说法错误的是(  )。

A．工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门密切配合的项目

B．部门控制式项目组织一般适用于专业性较强的大中型项目

C．矩阵制项目组织适用于同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

D．事业部式适用于大型经营性企业的工程承包，特别是适用于远离公司本部的工程承包

正确答案：B

210、下列关于施工项目管理组织形式的表述错误的是(  )。

A．施工项目管理组织的形式是指在施工项目管理组织中处理管理层次、管理跨度、部门设置和上下级关系的组织结构的类型。

B．工作队式项目组织是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式，企业职能部门处于服务地位

C．矩阵制项目组织是指结构形式呈矩阵状的组织，其项目管理人员由企业有关职能部门派出并进行业务指导，接受项目经理的直接领导

D．在施工项目实施过程中，应进行组织协调、沟通和处理好内部及外部的各种关系，排除各种干扰和障碍

正确答案：D

211、下列不属于项目经理部的性质的是(  )。

A．法律强制性

B．相对独立性

C．综合性

D．临时性

正确答案：A

212、下列不属于建立施工项目经理部的基本原则的是(  )。

A．根据所设计的项目组织形式设置

B．满足建设单位关于施工项目目标控制的要求

C．根据施工工程任务需要调整。

D．适应现场施工的需要

正确答案：B

213、(  )是在项目经理的领导下，负责项目部施工生产、工程质量、安全生产和机械设备管理工作。

A．质量员

B．施工员

C．项目技术负责人

D．专业技术人员

正确答案：C

214、施工项目的劳动组织不包括(  )。

A．劳务输入

B．劳动力组织

C．项目经理部对劳务队伍的管理

D．劳务输出

正确答案：D

215、施工项目目标控制包括施工项目进度控制、施工项目质量控制、(  )、施工项目安全控制四个方面

A．施工项目管理控制

B．施工项目成本控制

C．施工项目人力控制

D．施工项目物资控制

正确答案：B

216、下列不属于施工项目质量控制措施的是(  )。

A．施工项目进度控制的措施主要有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等

B．提高管理、施工及操作人员自身素质

C．建立完善的质量保证体系

D．加强原材料质量控制

正确答案：A

217、下列不属于施工项目安全控制措施的是(  )。

A．安全制度措施

B．安全组织措施

C．安全行政措施

D．安全技术措施

正确答案：C

218、下列不属于施工项目安全组织措施的是(  )。

A．建立施工项目安全组织系统

B．关于施工现场安全技术要求的规定；各专业工种安全技术操作规程；设备维护检修制度等

C．建立与项目安全组织系统相配套的各专业、各部门、各生产岗位的安全责任系统

D．建立项目经理的安全生产职责及项目班子成员的安全生产职责

正确答案：B

219、下列不属于施工项目成本控制的措施的是(  )。

A．行政措施

B．组织措施

C．技术措施

D．经济措施

正确答案：A

220、下列不属于施工项目资源管理任务的是(  )。

A．确定资源类型及数量

B．确定资源的分配计划

C．编制资源进度计划

D．设计施工现场平面图

正确答案：D

221、下列不属于确定资源类型及数量的内容的项是(  )。

A．确定项目施工所需的各层次管理人员和各工种工人的数量

B．确定项目施工所需的各种物资资源的品种、类型、规格和相应的数量

C．确定项目施工所需的各种施工设施的定量需求

D．确定项目施工所需的各种成本的来源

正确答案：D

222、下列不属于施工项目技术管理的任务的项是(  )。

A．正确贯彻国家和行政主管部门的技术政策，贯彻上级对技术工作的指示与决定

B．确立正常的生产技术秩序，进行文明施工，以技术保证工程质量

C．按施工规律组织生产，优化生产要素的配置，实现高效率和高效益

D．努力提高技术工作的经济效果，使技术与经济有机地结合

正确答案：C

223、下列不属于施工项目施工现场管理内容的是(  )。

A．规划及报批施工用地

B．按施工规律组织生产

C．建立施工现场管理组织

D．建立文明施工现场

正确答案：B

224、下列关于建筑施工中应用信息技术的必要性的阐述中，不正确的是(  )。

A．减少部门之间对信息处理的重复工作

B．使监督检查等控制及信息反馈变得更为及时有效

C．在材料采购环节，信息处理环节会增加企业的成本

D．在施工过程中，可以有效地控制企业成本

正确答案：C

225、下列建筑工程信息技术的应用中，属于新兴技术的是(  )。

A．概预算软件

B．进度计划软件

C．3DCAD

D．BIM

正确答案：D

226、项目成本概预算和投标工作，常用到的信息软件有(  )。

A．概预算软件

B．进度计划软件

C．二维CAD

D．BIM

正确答案：A

227、施工技术操作控制，常用到的信息技术有(  )。

A．财务软件

B．二维CAD

C．模拟仿真施工技术

D．三维CAD

正确答案：C

228、下列不属于CPM软件的基本核心功能的是(  )。

A．计算项目工期

B．确定关键工作并加以标示

C．计算非关键工作的时差

D．日程管理

正确答案：D

229、下列不属于建筑工程财务软件的基本功能的是(  )。

A．能够生成基本的财务报表

B．在项目结束时进行成本结算

C．计算项目总工期

D．分析不同项目的利润率

正确答案：C

230.BIM的(  )特点，是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视。

A．可视化

B．协调性

C．模拟性

D．优化性

正确答案：A

231、基于BIM技术的(  )软件可以根据工程施工计划动态提供造价管理需要的数据，这就是所谓BIM技术的5D应用。

A．运营管理

B．造价管理

C．方案设计

D．结构分析

正确答案：B

232、BIM（建筑信息模型）在施工管理中的应用中，(  )给人以真实感和直接的视觉冲击。

A．三维渲染

B．快速算量

C．虚拟施工

D．碰撞检查

正确答案：A

233、下列BIM的功能中，(  )可以减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性，而且优化净空，优化管线排布方案。

A．三维渲染

B．快速算量

C．虚拟施工

D．碰撞检查

正确答案：D

234、(  )应用在施工安全管理中，解决管理人员少与需管理的建设项目数量多的矛盾。

A．BIM技术

B．GIS技术

C．二维CAD

D．三维CAD

正确答案：B

235、基于互联网的建设工程信息管理系统的逻辑结构具有八个层次，其中(  )对信息进行有效的分类编目以便于项目各参与方的信息利用。

A．基于Internet的项目信息集成平台

B．项目信息搜索层

C．项目信息分类层

D．项目信息发布与传递层

正确答案：C

236、基于互联网的建设工程信息管理系统的逻辑结构具有八个层次，其中(  )使项目各参与方通过项目信息门户完成一些工程项目的日常工作流程。

A．基于Internet的项目信息集成平台

B．项目协同工作层

C．项目信息分类层

D．工作流支持层

正确答案：D

237、基于互联网的建设工程信息管理系统的逻辑结构具有八个层次，其中(  )通过安全保证措施，用户一次登录就可以访问所有的信息源。

A．个性化设置层

B．项目协同工作层

C．数据安全层

D．工作流支持层

正确答案：C

238、(  )CAD软件可将工程的三维模型与进度计划信息相整合。

A．二维

B．三维

C．四维

D．五维

正确答案：C

239、PKPM有结构、建筑、施工、造价、节能、信息化等系列软件，其中(  )软件主要包括工程量计算、钢筋计算、概预算软件和计价分析软件。

A．造价类

B．施工类

C．建筑类

D．节能类

正确答案：A

240、当前建筑业诚信体系建设中存在法律体系不完善、失信成本过低、诚信体系信息平台建设进度缓慢、信息量不足以及(  )的问题。

A.政府主管部门缺乏重视

B.诚信激励和失信惩戒机制不完善

C.建筑从业人员忽视

D.诚信建设难贯彻落实

正确答案：B

241、及时查找隐患，坚持安全提醒，把隐患消灭在萌芽状态，体现了建筑施工安全监督人员(  )的职业道德规范。

A.掌握法规，科学监管

B.深入现场，确保安全

C.加强监管，强化服务

D.锐意创新，用于开拓

正确答案：C

242、积极推广和选用新技术、新工艺、新材料、新设备，大力发展建筑高新技术，不断提高建筑科学技术水平，体现了建筑企业工程技术人员(  )的职业道德规范。

A.热爱科技，献身事业

B.深入实际、勇于公关

C.遵纪守法，为人表率

D.一丝不苟，精益求精

正确答案：D

243、发扬勤俭节约的优良传统，在操作中珍惜一砖一木，合理使用材料，认真做好落手清、现场清，及时回收材料，体现了建筑企业施工作业人员(  )的职业道德规范。

A.精心施工，确保质量

B.安全生产，文明施工

C.节约材料，降低成本

D.廉洁节俭，不谋私利

正确答案：C

244、严格执行监督与检测人员工作守则，不在其他建筑装饰企业和监理企业中兼职，体现了工程质量监督人员(  )的职业道德规范。

A.严格自律，不谋私利

B.团结协作，共同提高

C.公正严明，接受监督

D.依法监督，秉公办事

正确答案：A

245、自觉抑制不正之风，遵纪守法，不指定投标队伍，不做有损与行业形象的事，以实际行动维护法律的权威，体现了工程招标投标管理人员(  )的职业道德规范。

A.遵纪守法，科学公正

B.敬业爱岗，忠于职守

C.勤政廉洁，秉公办事

D.工作严谨，作风扎实

正确答案：C

246、坚持严谨的科学态度，对自己提出的建议、判断高度负责，体现了建设监理人员(  )的道德规范。

A.遵纪守法，坚持原则

B.严谨工作，诚信服务

C.敬业爱岗，学好本领

D.热爱科技，献身事业

正确答案：B

247、努力学习业务知识，精通本职业务，争做知识型、创新型管理人才。爱岗敬业、爱企如家，工作认真负责，不断提高业务素质和工作效率，体现了建筑企业管理人员(  )的道德规范。

A.遵纪守法，为人表率

B.深入现场，服务基层

C.廉洁节俭，不谋私利

D.钻研业务，爱岗敬业

正确答案：D

248.建设工程质量的特性主要表现在(  )方面。

A．3个

B．4个

C．5个

D．6个

正确答案：D

249．建筑工程质量特性中，(  )是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。

A．可靠性

B．安全性

C．经济性

D．耐久性

正确答案：B

250、施工图中，下列关于门窗详图的图示内容的表述，错误的是(  )。

A．门窗的开启方式由开启线决定

B．门窗节点剖面图可表示门窗某节点中各部件的用料和断面形状

C．门窗节点剖面图可表示各部件的尺寸及其相互间的位置关系

D．门窗节点剖面图可表明门窗的组合形式、开启方式

正确答案：D

251、(  )是建筑工程质量的形成过程中的保证。

A．设计质量

B．工程验收

C．施工质量

D．质量保修

正确答案：C

252．建筑工程质量的形成过程中，(  )是把关。

A．设计质量

B．工程验收

C．施工质量

D．质量保修

正确答案：B

253．(  )是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。

A．程序文件

B．质量手册

C．质量记录

D．质量管理的八项原则

正确答案：B

254．ISO9000族核心标准中，(  )成为用于审核和第三方认证的唯一标准。

A．ISO9000―2005《质量管理体系基础和术语》

B．ISO9004―2000《质量管理体系业绩改进指南》

C．ISO9001―2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》

D．ISO9001―2008《质量管理体系要求》

正确答案：D

255．(  )属于监控主体，它主要是以法律法规为依据，通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、重大工程竣工验收备案等主要环节进行的。

A．工程监理单位

B．勘察设计单位

C．政府

D．施工单位

正确答案：C

256．建筑工程质量控制的基本原理中，(  )是人们在管理实践中形成的基本理论方法。

A．三阶段控制原理

B．三全控制管理

C．全员参与控制

D．PDCA循环原理

正确答案：D

257．对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序交接检查，实行(  )。

A．三检制

B．自检制

C．互检制

D．保护检查

正确答案：A

258．实测检查法的手段，可归纳为(  )四个字。

A．看、摸、量、套

B．靠、吊、敲、照

C．摸、吊、敲、套

D．靠、吊、量、套

正确答案：D

259、在(  )中，将门窗、地面工程均划分在建筑装饰装修分部之中。

A．《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210―2001）

B．《屋面工程质量验收规范》（GB50207―2002）

C．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202―2002）

D．《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300―2001）

正确答案：D

260．模板、钢筋、混凝土分项工程是按（ ）进行划分。

A．材料

B．施工工艺

C．工种

D．设备类别

正确答案：A

261．下列选项中，属于混凝土基础分项工程的是(  )。

A．现浇结构

B．装配式结构

C．后浇带混凝土

D．紧固件连接

正确答案：C

262．下列选项中，不属于智能建筑子分部工程的有(  )。

A．通信网络系统

B．环境

C．火灾报警及消防联动系统

D．防排烟系统

正确答案：D

263．民用建筑通常都是由六大部分组成，其中（ ）具有承重、竖向分隔和水平支撑的作用。

A．墙体

B．楼板层

C．基础

D．屋顶

正确答案：B

264．工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上，按施工的顺序进行，正确的施工顺序为(  )。

A．单位（子单位）工程→分部（子分部）→分项工程工程→检验批

B．分项工程→分部（子分部）工程→单位（子单位）工程→检验批

C．检验批→分项工程→分部（子分部）工程→单位（子单位）工程

D．分部（子分部）工程→单位（子单位）工程→分项工程→检验批

正确答案：C

265．分项工程施工过程的每道工序、各个环节每个检验批的验收，首先应由（ ）组织自检评定。

A．监理工程师

B．建设单位项目技术负责人

C．施工单位的项目技术负责人

D．施工单位的质量负责人

正确答案：C

266．建筑工程质量验收要求，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行(  )。

A．交接检验

B．抽样检测

C．批检验

D．见证取样检测

正确答案：B

267．一般项目的合格判定条件：抽查样本的（ ）符合各专业质量验收规范规定的质量指标，其余样本的缺陷通常不超过规定允许偏差值的1.5倍。

A．65%及以上

B．70%及以上

C．75%及以上

D．80%及以上

正确答案：D

268．下列选项中，不属于刚性防水屋面分项工程的是（ ）。

A．细石混凝土防水层

B．金属板屋面

C．密封材料嵌缝

D．细部构造

正确答案：B

269．质量控制统计方法中，排列图法又称(  )。

A．管理图法

B．分层法

C．频数分布直方图

D．主次因素分析图法

正确答案：D

270．在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用（ ）进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。

A．排列图法

B．因果分析图

C．控制图

D．直方图

正确答案：A

271．排列图的绘制中，纵坐标要求总频数对应累计频率(  )。

A．85%

B．90%

C．95%

D．100%

正确答案：D

272．因果分析图作图方法中，按因果形式由左向右画出主干线箭头，标明质量问题，以主干线为零线画（ ）的大原因直线。

A．30°

B．60°

C．90°

D．120°

正确答案：B

273．绘制直方图时分组过多或测量仪器精度不够而造成的异常直方图是(  )。

A．折齿型

B．陡坡型

C．孤岛型

D．峭壁型

正确答案：A

274．往往是由于把来自两个总体的数据混在一起作图所造成的异常直方图是(  )。

A．峭壁型

B．孤岛型

C．折齿型

D．陡坡型

正确答案：D

275．(  )又称树枝图或图刺图，是用来寻找某种质量问题的所有可能原因的有效方法。

A．控制图法

B．因果分析图法

C．直方图法

D．统计分析表法

正确答案：B

276．质量控制统计方法中的(  )，可以使杂乱的数据和错综复杂的因素系统化、条理化，从而找出主要原因，采取相应措施。

A．排列图法

B．控制图法

C．分层法

D．散布图法

277．在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的质量问题、偏差、缺陷、不合格等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用(  )进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。

A．排列图法

B．因果分析图

C．控制图

D．直方图

正确答案：A

278．排列图的绘制中，纵坐标要求总频数对应累计频率（ ）。

A．85%

B．90%

C．95%

D．100%

正确答案：D

279．因果分析图作图方法中，按因果形式由左向右画出主干线箭头，标明质量问题，以主干线为零线画(  )的大原因直线。

A．30°

B．60°

C．90°

D．120°

正确答案：B

280．绘制直方图时分组过多或测量仪器精度不够而造成的异常直方图是（ ）。

A．折齿型

B．陡坡型

C．孤岛型

D．峭壁型

正确答案：A

281．为杜绝假冒伪劣产品用于工程中，避免建筑施工中出现质量事故，施工中所用的钢材、水泥必须在使用前作（ ）检验。

A．一次

B．两次

C．三次

D．四次

正确答案：B

282．门窗制作质量检查数量，按不同规格的框、扇件数各抽查(  )，但均不少于3件。

A．5%

B．7%

C．9%

D．15%

正确答案：A

283．砌筑砂浆材料质量要求中，当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过(  )月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应复查试验，并按其结果使用。

A．2个

B．3个

C．4个

D．6个

正确答案：B

284．生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于(  )。

A．3d

B．5d

C．7d

D．9d

正确答案：C

285．砌筑砂浆材料质量要求中，砂浆的分层度不得(  )。

A．大于30mm

B．小于30mm

C．大于20mm

D．小于20mm

正确答案：A

286．砌筑砂浆中，水泥砂浆中水泥用量不应(  )。

A．小于400kg/m3

B．小于300kg/m3

C．小于250kg/m3

D．小于200kg/m3

正确答案：D

287．砌筑砂浆中水泥砂浆的密度不宜(  )。

A．小于2100kg/m3

B．小于1900kg/m3

C．小于1700kg/m3

D．小于1500kg/m3

正确答案：B

288．砌筑砂浆中水泥混合砂浆的密度不宜(  )。

A．小于1800kg/m3

B．小于1850kg/m3

C．小于1900kg/m3

D．小于2000kg/m3

正确答案：A

289．砌筑时蒸压灰砂砖、粉煤灰砖的产品龄期(  )。

A．不得多于28d

B．不得少于28d

C．不得少于21d

D．不得多于28d

正确答案：B

290．普通砖、多孔砖的含水率宜为(  )。

A．8%～12%

B．8%～15%

C．10%～12%

D．10%～15%

正确答案：A

291．砌体施工时，楼面堆载不得超过楼板的(  )。

A．标准荷载

B．活荷载

C．允许荷载

D．荷载

正确答案：A

292．多层砌体结构中，抗震设防烈度为8度和9度区，长度(  )的后砌隔墙的墙顶，尚应与楼板或梁拉结。

A．大于5m

B．小于5m

C．大于10m

D．小于10m

正确答案：C

293．砖砌体灰缝如果采用铺浆法砌筑，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度(  )。

A．不得超过650mm

B．不得超过600mm

C．不得超过550mm

D．不得超过500mm

正确答案：A

294．空斗墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为(  )，但不应小于7mm，也不应大于13mm。

A．8mm

B．9mm

C．10mm

D．11mm

正确答案：B

295．控制模板起拱高度，消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对跨度不小于(  )的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

A．1m

B．2m

C．3m

D．4m

正确答案：D

296．现浇楼板采用早拆模施工时，经理论计算复核后将大跨度楼板改成支模形式为小跨度楼板(  )。

A．≤2m

B．≤3m

C．≤5m

D．≤6m

正确答案：A

297．模板工程中，柱箍间距按柱截面大小及高度决定，一般控制在(  )。

A．500～1000mm

B．1000～1500mm

C．1500～2000mm

D．2500～3000mm

正确答案：A

298．模板的变形应符合一定要求，超过(  )高度的大型模板的侧膜应留门平板。

A．2m

B．3m

C．4m

D．5m

正确答案：B

299．下列选项中，属于模板安装质量验收主控项目的是(  )。

A．在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处

B．用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的

下沉、裂缝、起砂或起鼓

C．模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影

响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂

D．固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装

牢固

正确答案：A

300．模板工程中，固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其检验方法正确的是(  )。

A．观察检查

B．用2m靠尺和塞尺检查

C．用钢尺检查

D．用经纬仪或吊线检查

正确答案：C

301．在模板安装中，固定在模板上的插筋中心线位置允许偏差为(  )。

A．2mm

B．3mm

C．4mm

D．5mm

正确答案：D

302．在模板安装中，预制构件模板安装的偏差应符合一定规定，其中板、梁的长度允许偏差为(  )。

A．±2

B．±3

C．±4

D．±5

正确答案：D

303．下列选项中，不属于模板拆除主控项目的是(  )。

A．底模及其支架拆除时的混凝上强度应符合设计要求

B．对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除

C．底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除

D．侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤

正确答案：D

304．在底板拆除时，对混凝土的强度有一定的要求，当板构件跨度≤2m时，板需达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率是(  )。

A．≥25%

B．≥50%

C．≥75%

D．≥95%

正确答案：B

305．底模及其支架拆除时的混凝上强度应符合设计要求，当设计无具体要求时，混凝土强度应符合规定，其检验方法正确的是(  )。

A．观察检查

B．用钢尺检查

C．钢尺量两角边，取其中较大值

D．检查同条件养护试件强度实验报告

正确答案：D

306．焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。二级焊缝允许的缺陷是(  )。

A．夹渣

B．咬边

C．电弧擦伤

D．表面气孔

正确答案：B

307．钢结构的焊接，应视（钢种、板厚、接头的拘束和焊接缝金属中的含氢量等因素）钢材的强度及所用的焊接方法来确定合适的(  )和方法。

A．预热温度

B．湿度

C．焊接温度

D．添加剂

正确答案：A

308．钢结构焊接，当采用(  )半自动气体保护焊时，环境风速大于2m/s时原则上应停止焊接。

A．一氧化碳

B．二氧化碳

C．氧气

D．臭氧

正确答案：B

309．对焊缝金属中的裂纹，在去除时，应自裂纹的端头算起，两端至少各加(  )用碳弧气刨刨掉后，再进行修补钢结构焊接。

A．25mm

B．35mm

C．40mm

D．50mm

正确答案：B

310．不良焊条直径不大于(  )，可采用原焊接方法及工艺规定补焊。

A．1.0mm

B．2.0mm

C．3.0mm

D．4.0mm

正确答案：D

311．不良焊接的修补中，焊缝同一部位的返修次数，不宜超过(  )。

A．三次

B．四次

C．一次

D．两次

正确答案：D

312．下列选项中，关于合成高分子防水卷材外观质量要求，说法错误是(  )。

A．每卷折痕不超过2处，总长度不超过20mm

B．杂质大于0.5mm颗粒不允许，每1m2不超过9mm2

C．每卷胶块不超过6处，每处面积不大于4mm2

D．每卷凹痕不超过6处，深度不超过本身厚度的40%

正确答案：D

313．沥青防水卷材在贮存与保管时，不同品种、规格的产品应分别堆放，贮存时严禁接近火源，以免日晒雨淋，并注意通风要直立堆放，高度不超过(  )。

A．1层

B．2层

C．3层

D．4层

正确答案：B

314．下列选项中，关于卷材防水屋面材料中胶黏剂，说法正确的是(  )。

A．改性沥青胶粘剂的粘接剥离强度不应大于8N/10mm

B．合成高分子胶粘剂的粘接剥离强度不应大于15N/10mm

C．浸水后粘接剥离强度保持率不应小于70%

D．浸水后粘接剥离强度保持率不应大于70%

正确答案：C

315．卷材铺贴多跨和有高低跨的层面时，应按(  )顺序进行。

A．先高后低，先远后近

B．先低后高，先远后近

C．先低后高，先近后远

D．先高后低，先近后远

正确答案：A

316．下列选项中，关于热熔法铺贴卷材，说法错误的是(  )。

A．火焰加热器加热卷材应均匀，不得过分加热或烧穿卷材；厚度大于3mm的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工

B．卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，卷材下面的空气应排尽，并辊压粘接牢固，不得空鼓

C．卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶

D．铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱褶

正确答案：A

317．下列选项中，关于沥青防水卷材外观质量要求，说法正确的是(  )。

A．边缘裂口小于30mm

B．缺边长度大于20mm

C．缺边深度小于20mm

D．缺边深度大于20mm

正确答案：C

318．下列选项中，关于自粘法铺贴卷材，说法错误的是(  )。

A．铺贴卷材前基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后应及时铺贴卷材

B．铺贴卷材时，应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净

C．卷材下面的空气应排尽，并辊压粘接牢固

D．铺贴的卷材应平整顺直，搭接部位宜采用冷风降温

正确答案：D

319．下列选项中，关于卷材热风焊接施工，说法错误的是(  )。

A．焊接前卷材的铺设应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱褶

B．卷材的焊接面应清扫干净，无水滴、油污及附着物

C．焊接时应先焊短边搭接缝，后焊长边搭接缝

D．控制热风加热温度和时间，焊接处不得有漏焊，跳焊、焊焦或焊接不牢现象

正确答案：C

320．质量验收时，卷材防水层不得有渗漏或积水现象，其检验方法是(  )。

A．观察检验

B．淋水、蓄水检验

C．雨中检验

D．检查隐藏工程验收记录

正确答案：B

321.（  ）是我国唯一的、专门的消防法律，是消防工作的基本法。

A.国务院关于进一步加强消防工作的意见

B.机关、团体、企事业单位消防安全管理规定

C.消防法

D.宪法

- 正确答案：C

322.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采取的装修材料是（  ）。

A.可燃材料

B.难燃材料和不燃材料

C易燃材料

D钢筋混凝土

- 正确答案：B

323.公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知当地（  ）。

A.公安消防机构

B.公安治安机构

C.城管大队

D.政府机构

- 正确答案：A

324.易燃液体的主要危险特性是（  ）。

A.高度的易燃易爆性

B.蒸发性

C.热膨胀性

D.流动性

- 正确答案：A

325.大型油罐应设置（  ）。

A.泡沫灭火系统

B.二氧化碳灭火系统

C.囱代烷灭火系统

D.喷淋灭火系统

- 正确答案：A

326.发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（  ）。

A.119

B.122

C.120

D.911

- 正确答案：A

327.建筑工程施工现场的消防安全由（  ）负责。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

- 正确答案：B

328.设置的灭火器铭牌必须朝（  ）。

A.外

B.内

C.左

D.右

- 正确答案：A

329.除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于（  ）个。

A.1

B.2

C.3

D.4

- 正确答案：B

330.任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当（  ）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A.无偿

B.有偿

C.自愿

D.自觉

- 正确答案：A

331.建筑内部装修（  ）遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口，并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

A.可以

B.不得

C.不宜

D.可临时

- 正确答案：B

332.人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置（  ）。

A.防火门和闭门器

B.应急照明和疏散指示标志

C.阻燃地毯和防滑地砖

D.报警按钮和消防广播

- 正确答案：B

333.采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方式称作（  ）。

A.窒息灭火法

B.隔离灭火法

C.冷却灭火法

D.抑制灭火法

- 正确答案：A

334.消防控制室的门应向（  ）方向开启。

A.疏散

B.建筑内

C.楼梯

D.任意

- 正确答案：A

335.按照国家工程建筑消防技术标准，施工的项目竣工时，（  ）经公安消防机构进行消防验收。

A.必须

B.可以

C.应该

D.不用

- 正确答案：A

336.消防工作的方针为（  ）。

A.预防为主，防消结合

B.政府统一领导，部门依法监管

C.公民积极参与，单位方面负责

D.消灭为主，防消结合

- 正确答案：A

337.使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（  ）喷射。

A.上部

B.中部

C.下部

D.根部

- 正确答案：D

338.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（  ）米。

A.3

B.3.5

C.5

D.10

- 正确答案：B

339.燃烧的必要条件为（  ）。

A.可燃物浓度、氧气含量、点火能量

B.可燃物、助燃物、引火源

C.一定的可燃物浓度、一定的氧气含量、一定的点火能量

D.可燃物、氧气、点火源

- 正确答案：C

340.下列属于不完全燃烧产物的是（  ）。

A.二氧化碳

B.二氧化硫

C.一氧化碳

D.水蒸汽

- 正确答案：C

341.消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理（  ），控制相关消防设施的专门处所。

A.安全信息

B.设备信息

C.通讯信号

D.火灾报警信号

- 正确答案：D

342.消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写（  ）及系统运行登记表和控制器日检登记表。

A.值班记录

B.检查记录

C.故障记录

D.人员登记表

- 正确答案：A

343.《中华人民共和国消防法》自（  ）起施行。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

- 正确答案：B

344.（  ）是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A.二氧化碳灭火剂

B.干粉灭火剂

C.泡沫灭火剂

D.水

- 正确答案：A

345.架空线路的下方（  ）堆放物品。

A.可以

B.不得

C.经批准后可以

- D.必须
正确答案：B

346.《消防法》规定，举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定（  ），落实消防安全措施，并向公安消防机构申报，经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后，方可举办。

A.应急疏散计划

B.安全保卫计划

C.灭火和应急疏散预案

D.临时用电方案

- 正确答案：C

347.发现液化石油气灶上的导气管有裂纹，应（  ）。

A.用燃着的打火机查找漏气地方

B.用着的火柴查找漏气地方

C.把肥皂水涂在裂纹处，起泡处就是漏气处

- D.闻气味查找漏气处
正确答案：C

348.任何单位和（  ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A.个人

B.成年人

C.男性公民

D.所有人包括中小学生

- 正确答案：B

349.发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是（  ）。

A.看得清地上有无障碍物

B.燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小，可降低中毒几率

C.以免碰着别人

D.逃离迅速

- 正确答案：B

350.由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（  ）。

A.纵火罪

B.失火罪

C.玩忽职守罪

D.无罪

正确答案：B

351.高层建筑发生火灾时，通常不允许人员利用建筑物中的（  ）进行安全疏散。

A.防烟楼梯

B.室外楼梯

C.普通电梯

D.悬挂式逃生梯

- 正确答案：C

352.人员密集场所应制订安全疏散计划，以下说法不正确的是（  ）。

A.按人员的分布情况，制订在火灾等紧急情况下的安全疏散路线，并绘制平面图，用醒目的箭头标示出出人口和疏散路线

B.路线要尽量简捷，安全出口的利用率要平均

C.对工作人员要明确分工，平时要进行训练，以便火灾时按疏散计划组织人流有秩序地进行疏散

D.发生火灾时，要按照单位领导的要求进行疏散

- 正确答案：D

353.保护火灾现场的目的是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的（  ）。

A.公平性

B.公正性

C.准确性

D.公开性

- 正确答案：C

354.凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入（  ）。

A.保护范围

B.现场保护范围

C.长期保护范围

D.永久保护范围

- 正确答案：B

355.依据公安部第61号令，企业应当至少（  ）进行一次防火检查。

A.每月

B.每星期

C.每季度

D.每年

- 正确答案：A

356.消防安全重点单位的防火巡查的频率为（  ）一次。

A.每天

B.每隔一天

C.每周

D.每隔一周

- 正确答案：C

357.夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查（  ）以及其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。

A.办公室

B.员工宿舍

C.仓库

D.火源、电源

- 正确答案：D

358.在餐厅及厨房的防火巡查中，发现（  ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。

A.油炸食品时，锅内的油超过2/3

B.消防通道有物品码放、被封堵

C.燃气阀门被遮挡、封堵，不能正常开启、关闭

D.灭火器没有摆放在明显位置且被覆盖、遮挡、挪做它用

- 正确答案：C

359.在施工现场的防火巡查中，发现（  ），应当告知危害，协助当场改正。

A.施工作业用火时没有领取用火证

B.在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

C.建设工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料

D.施工现场使用的安全网、围网和保温材料等是易燃或可燃的

- 正确答案：B

360.下列不属于安全疏散设施的是（  ）。

A.应急照明灯

B.疏散走道

C.防火门

D.安全出口

正确答案：A

管理与实务：

1、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处(  )的罚款。

A．工程合同价款2%以上4%以下

B．10万元以上30万元以下

C．50万元以上100万元以下

D．20万元以上50万元以下

正确答案：A

2、工程竣工验收工作，由(  )负责组织实施。

A．施工单位

B．建设单位

C．监理单位

D．建设主管部门

正确答案：B

3、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(  )日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称备案机关)备案。

A．7

B．10

C．15

D．30

正确答案：C

4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其保修期为(  )。

A．2年

B．5年

C．10年

D．15年

正确答案：B

5、开挖深度超过(  )的基坑（權）的土方开挖、支护、降水工程，施工前除了要编制专项方案外还应请专家进行论证。

A．3m（含3m）

B．5m（含5m）

C．3m（不含3m）

D．5m（不含5m）

正确答案：B

6、下列工程施工时不需要组织专家进行论证的为（ ）。

A．工具式模板工程

B．搭设跨度16m及以上的混凝土模板支撑工程

C．搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程

D.用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上

- 正确答案：B

7.搭设高度(  )落地式钢管脚手架工程，属于超高一定规模的危险性较大的分部分项工程。

- 20m及以上

- 30m及以上

C．50m及以上

D．60m及以上

正确答案：C

8.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为(  )。

A．该工程的合理使用年限

B．5年

C．2年

D．1年

正确答案：C

9.施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并由(  )审核。。

A．建设单位

B．监理单位

C．质量监督检查单位

D．设计单位

正确答案：B

10、下列建筑工程质量不符合规定的处理中，不正确的是(  )。

A．经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

B．经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，也不可予以验收。

D．经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求进行验收。

正确答案：C

11、分部工程应由(  )组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。

A．监理工程师

B．设计单位项目负责人

C．项目经理

D．总监理工程师

正确答案：D

12、对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量：每单位工程不应少于(  )点。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：B

13、检验批合格质量验收应符合下列规定中，一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到(  )及以上，且不得有严重缺陷。

A．60%

B．70%

C．80%

D．100%

正确答案：C

14、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过(  )为一批，每批抽样不少于一次。

A．60t

B．100t

C．200t

D．300t

正确答案：C

15、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，散装不超过(  )为一批，每批抽样不少于一次。

A．600t

B．500t

C．400t

D．300t

正确答案：B

16、砌体工程施工在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为(  )地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。

A．6度

B．7度

C．8度

D．9度

正确答案：D

17、标准的特性表现为科学性与时效性，其本质是“(  )”。

A．强条

B．规划

C．准则

D．统一

正确答案：D

18、“通过合理运用统计技术，来测量、分析和说明产品和过程的变异性，通过对质量信息和资料的科学分析，确保信息和资料的足够准确和可靠”是GB/T19000—2008族标准质量管理(  )的原则。

A．以顾客为关注焦点

B．领导作用

C．全员参与

D．基于事实的决策方法

正确答案：D

19、任何得到输人并将其转化为输出的活动均可视为(  )。

A．组织

B．过程

C．质变

D．量变

正确答案：B

20、规定组织质量管理体系的文件是（　）。

A．质量手册

B．质量计划

C．质量计划书

D．质量记录

正确答案：A

21、（ ）不是质量管理体系的组成部分。

A．质量计划书

B．质量手册

C．质量管理体系程序文件

D．质量记录

正确答案：A

22、(  )是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。

A．质量计划书

B．质量手册

C．质量管理体系程序文件

D．质量记录

正确答案：B

23、(  )是质量管理体系的重要组成部分，是质量手册具体展开和有力支撑。

A．质量计划书

B．质量手册

C．质量管理体系程序文件

D．质量记录

正确答案：C

24、(  )是“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件”。

A．质量计划书

B．质量手册

C．质量管理体系程序文件

D．质量记录

正确答案：D

25、对于关系国计民生的重大产品，有关人身安全、健康的产品，必须实施(  )。

A．质量认证

B．安全认证

C．合格认证

D．产品认证

正确答案：B

26、质量认证有(  )种表示方法。

A．唯一

B．两

C．三

D．四

正确答案：B

27、认证机构认证的供方质量管理体系有效期为(  )。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

正确答案：C

28、系统方法三大环节中不包括（ ）。

A．系统分析

B．系统工程

C．系统控制

D．系统管理

正确答案：C

29、实施管理的系统方法时一般要采取的措施，其中就要求建立一个以(  )为主体的质量管理体系。

A．过程方法

B．全员参与

C．领导作用

D．以顾客为关注焦点

正确答案：A

30、(  )原则可增强通过实际来验证过去决策的正确性的能力，可增强对各种意见和决策进行评审、质疑和更改的能力，发扬民主决策的作风。

A．持续改进

B．全员参与

C．基于事实的决策方法

D．以顾客为关注焦点

正确答案：C

31、最高管理者可将质量管理原则作为发挥其作用的依据，其作用不包括(  )。

A．建立组织的质量方针和质量目标

B．确保整个组织关注顾客要求

C．确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量目标

D．确定顾客和相关方的需求和期望

正确答案：D

32、通过质量策划，将质量策划设定的质量目标及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来，就是(  )。

A．质量规划

B．质量控制

C．质量目标

D．质量计划

正确答案：D

33、施工项目质量计划应由(  )主持编制。

A．质量负责人

B．技术负责人

C．企业负责人

D．项目经理

正确答案：D

34、质量计划编制的的依据不包括(  )。

A．工程承包合同、施工组织设计文件

B．施工企业的质量手册及相应的程序文件

C．各专业工程施工质量验收规范

D．招标文件

正确答案：D

35、工程项目质量控制按其实施者分，属于外部的、横向的控制是(  )。

A．项目部

B．监理

C．施工企业

D．政府监督机构

正确答案：B

36、工程项目质量控制按其实施者分，属于外部的、纵向的控制的是(  )。

A．建设单位

B．监理

C．施工企业

D．政府监督机构

正确答案：D

37、工程项目质量控制按其实施者分，属于内部的、自身的控制的是(  )。

A．业主

B．监理

C．施工企业

D．政府监督机构

正确答案：C

38、整个建设周期内所采取的施工组织设计、施工方案、施工技术是影响质量控制的(  )。

A．人的因素

B．材料因素

C．方法因素

D．机械设备因素

正确答案：C

39、见证取样是对部分重要材料试验的取样、送检过程，由（　）到场见证，确认取样符合有关规定后，予以签字，同时将试样封存，直至送达试验单位。

A．实验员

B．质监站相关人员

C．设计单位

D．监理工程师或建设单位的代表

正确答案：D

40、建筑工程使用新材料时，由于缺乏相对成熟的使用经验，对新材料的某些性能不熟悉，因此必须贯彻(  )的原则。

A．“先进”、“创新”

B．“严格”、“稳妥”

C．“适用”

D．“优化”、“绿色”

正确答案：B

41、根据材料信息和保证资料的具体情况，其质量检验程度不包括(  )。

A．全检验

B．免检

C．抽检

D．重点检验

正确答案：D

42、把施工阶段的质量控制看成由事前控制、事中控制、事后控制组成的控制过程是(  )。

A．系统控制方式

B．因素控制方式

C．分级分层控制

D．逐步控制

正确答案：A

43、熟悉和审查工程项目的施工图纸，对项目所在地的自然条件、技术条件进行深度分析，编制项目施工图预算和施工预算，是属于施工作业准备状态的(  )的质量控制。

A．施工技术准备

B．施工技术交底

C．施工机械设备

D．现场劳动组织及操作人员的

正确答案：A

44、现场劳动组织及操作人员的质量控制不包括(  )。

- 现场劳动组织的控制

- 现场作业人员的控制

C．现场施工人员的质量教育

D．做好施工机械设备性能及工作状态的控制工作

- 正确答案：D

45、(  )负责对分承包方所使用的检验、测量和试验设备进行监督检查，并建立台账。

- 施工项目经理部

- 施工技术部门

C．建设单位

D．设备管理部门

- 正确答案：A

46、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道、交通运输和道路条件等属于 (  )的控制。

- 施工作业环境

- 社会环境

C．现场管理环境条件

D．现场自然环境条件

正确答案：A

47、施工作业运行过程的质量控制不包括(  )。

A．测量复核控制

B．检验批质量控制

C．施工质量控制点的管理

D．见证取样控制

- 正确答案：B

48、施工作业运行结果的质量管理的内容不包括(  )。

- 工序的产出品

B．已完分项分部工程

C．已完准备交验的单位工程

D．已完准备交验的单项工程

- 正确答案：D

49、(  )是安全生产的第一负责人。

- 企业的法定代表人

B．项目负责人

C．企业技术负责人

D．建设方法人代表

- 正确答案：A

- (  )是施工项目生产的主要负责人。

A．企业的法定代表人

B．项目负责人

C．企业技术负责人

D．监理工程师

正确答案：B

51、建设工程实行总承包的，由(  )对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程全体结构的施工。

A．施工单位

B．总承包单位

C．分包单位

D．建设单位

正确答案：B

52、总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，若分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由(  )承担主要责任。

A．总承包单位

B．分包单位

C．建设单位

D．监理单位

正确答案：B

53、(  )用事故发生的可能性和严重性来衡量。

A．风险

B．风险度

C．危险

D．破坏力

正确答案：B

54、(  )是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

A．危险源

B．危险

C．风险源

D．危害

正确答案：A

55、根据事故致因理论，导致屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素称作（　）。

A．第一类危险源

B．第二类危险源

C．第三类危险源

D．终端危险源

正确答案：B

56、根据发生生产安全事故可能产生的后果，《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）将建筑施工危险等级划分为(  )级。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：B

57、高度大于(  )的作业面，属于高处作业。

A．2m

B．5m

C．6m

D．10m

- 正确答案：A

58、重伤，指损失工作日等于和超过(  )个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000工作日。

A.30

B.105

C．210

D．360

正确答案：B

59、生产安全事故发生后，施工单位负责人接到报告后，应当在(  )内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

A．1小时

B．2小时

C．12小时

D．24小时

正确答案：A

60、生产安全事故发生后，建设主管部门按照上述规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过(  )。

A．1小时

B．2小时

C．12小时

D．24小时

正确答案：B

61、围挡封闭是创建文明工地的重要组成部分，区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡高度不低于(  )。

A．1.8m

B．2m

C．2.5m

D．3m

正确答案：C

62、 (  )不属于“五牌一图”的内容。

A．工程概况牌

B．项目经理人员名单及监督电话牌

C．安全生产牌

D．文明施工牌

正确答案：B

63、按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类地整理成案卷的过程是(  )。

A．整理

B．立卷

C．归档

D．收集

正确答案：B

64、在文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷，按照有关规定移交给档案管理机构的过程是(  )。

A．组卷

B．立卷

C．归档

D．收集

正确答案：C

65、按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体是(  )。

A．验收批

B．检验批

C．分部工程

D．分项工程

正确答案：B

66、建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是(  )。

A．一般项目

B．主控项目

C．关键项目

D．特殊项目

正确答案：B

67、(  )指的是信息资源的开发和利用，以及信息技术的开发和利用。

A．技术信息

B．信息化

C．现代化

D．智能化

- 正确答案：B

- (  )不属于施工单位在建设工程档案管理中的职责。

A．接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作

B．档案管理实行项目负责人负责制

C．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收

D．负责编制的施工文件的套数不得少于地方城建档案管理部门要求

正确答案：B

69、(  )不属于工程施工技术管理资料。

A．图纸会审记录文件。

B．工程开工报告相关资料

C．技术安全交底记录文件

D．招标文件

- 正确答案：D

70、质量保修书应当注明内容中不包括确建设工程的(  )。

- A.保修范围

- 保修期限

- 保修人员

D．保修责任

正确答案：C

71、不属于保管期限的是(  )。

A．永久

B．长期

C．中期

D．短期

正确答案：C

72、 (  )不是密级的三种分类之一。

A．绝密

B．机密

C．秘密

D．保密

- 正确答案：D

- 工程档案一般不少于两套，一套由(  )保管，一套(原件)移交当地城建档案馆(室)。

A．建设单位

B．监理单位

C．施工单位

D．工程所在地建设行政主管部门

正确答案：A

74、工程竣工文件不包括(  )。

A．竣工报告

B．竣工验收证明书

C．工程质量保修书

D．竣工验收报告

正确答案：D

75、一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按(  )立卷。

A．单项工程

B．单位工程

C．分部工程

D．分项工程

正确答案：B

76、卷内资料若有多种资料时，不同资料之间的排列顺序应按资料的（ ）顺序排列。

A．日期

B．编号

C．分类

D．性质

正确答案：B

77、档案保管期限短期是指工程档案保存(  )以下。

A．10年

B．15年

C．20年

D．30年

正确答案：C

78、土的分类方法很多。在建筑工程中，按照开挖难易程度将土分为(  )。

A．四类

B．六类

C．八类

D．十类

正确答案：C

79、场地开挖时，挖方上边缘至土堆坡脚的距离，当土质干操密实时，不得小于(  )。

A．1m

B．2m

C．3m

D．5m

正确答案：C

80、为了保证土壁稳定，在土方工程施工中，当场地受到限制不能放坡或为了减少土方工程量而不放坡时，可 (  )。

A．坡顶减载

B．设置土壁支护结构

C．减少开挖

D．加固周围结构

正确答案：B

81、机械开挖应由深而浅，基底及边坡应预留一层(  )厚土层用人工清底、修坡、找平，以保证基底标高和边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。

A．100-150mm

B．150-200mm

C．150-300mm

D．250-300mm

正确答案：C

82、地基填土压实的方法不包括(  )。

A．碾压法

B．夯实

C．振动

D．振捣法

正确答案：D

83、(  )适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。

A．重锤夯实

B．强夯法

C．换填法

D．桩基

正确答案：B

84、当桩的混凝土达到设计强度等级的(  )后方可起吊。

A．70%

B．75%

C．80%

D．100%

正确答案：B

85、桩运输时的强度应达到设计强度标准值的(  )。

A．70%

B．75%

C．80%

D．100%

正确答案：D

86、打桩时，架空高压线距打桩架不得小于(  )。

A．6m

B．8m

C．10m

D．12m

正确答案：C

87、毛石基础砌筑，对于地下水位较高的，应采用(  )。

A．水泥砂浆

B．混合砂浆

C．石灰砂浆

D．素土

- 正确答案：A

- 88、钢筋混凝土结构工程不包括(  )。

A．模板工程

B．钢筋工程

C．混凝土工程

D．焊接工程

正确答案：D

89、钢筋连接方式不包括(  )。

A．法兰连接

B．绑扎搭接

C．焊接

D．机械连接

正确答案：A

90、直径大于（　）的钢筋，应优先采用焊接接头或机械连接接头。

A．10mm以上

B．12mm以上

C．14mm以上

D．15mm以上

正确答案：B

91、(  )广泛用于钢筋接长及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。

A．电弧焊

B．闪光对焊

C．氩弧焊

D．电阻对焊

正确答案：B

92、为避免发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度（自由下落高度）不应超过(  )。

A．1m

B．2m

C．2.5m

D．3m

正确答案：B

93、混凝土的浇水养护时间，对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土，不得少于(  )。

A．7d

B．14d

C．21d

D．28d

正确答案：B

94、蒸汽养护是缩短养护时间的方法之一，一般宜用(  )左右的温度蒸养。

A．50℃

B．65℃

C．80℃

D．100℃

正确答案：B

95、当混凝土和外界温差大于(  )时，拆模后的混凝土应注意覆盖，使其缓慢冷却。

A．15℃

B．20℃

C．25℃

D．30℃

正确答案：B

96、安装高强度螺栓必须分二次(即初拧和终拧)拧紧。初拧扭矩值不得小于终拧扭矩值的（ ），终拧扭矩值应符合设计要求。

A．20%

B．30%

C．40%

D．50%

正确答案：B

97、一般抹灰按表面质量的要求分为(  )级。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：B

98、常采用的水泥砂浆防水层不包括(  )。

A．刚性多层防水层

B．掺外加剂的防水砂浆防水层

C．膨胀水泥或无收缩性水泥砂浆防水层

D．防水混凝土

正确答案：D

99、振动压实法适用于(  )土质。

A．淤泥质土

B．风化岩石

C．非粘性土

D．粘性土

正确答案：C

100、灰土地基换填不适用于(  )。

A．软弱土

B．湿陷性黄土

C．杂填土

D．砂类土

正确答案：D

101、施工结束后、应对地基的压实系数进行检查，并做载荷试验。载荷试验（平板载荷试验或十字板剪切试验）数量，每单位工程不少于(  )点，3000m2以上工程，每300m2至少一点。

A．3

B．5

C．6

D．10

正确答案：A

102、拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于(  )mm冻结块。

A．100

B．200

C．250

D．300

正确答案：A

103、如梁或板的跨度等于或大于4m，应使梁或板底模起拱，防止新浇筑混凝土的荷载使跨中模板下挠。如设计无规定时，起拱高度宜为全跨长度的(  )。

A．1/500

B．1/1000～3/1000

C．1.5/1000～3/1000

D．1/1000～2/1000

正确答案：B

104、直径大于12mm以上的钢筋，应优先采用(  )。

A．焊接接头或机械连接接头

B．焊接接头或绑扎

C．绑扎或机械连接接头

D．绑扎和螺纹连接

正确答案：A

105、（　）是将两根钢筋安放成对接形式，利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热，使接触点金属熔化，产生强烈飞溅，形成闪光，迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。

A．电阻点焊

B．氩弧焊

C．电渣压力焊

D．闪光对焊

正确答案：D

106、（　）是将两根钢筋安放成竖向对接形成，利用焊接电流通过两根钢筋端面间隙，在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程，产生电弧热和电阻热，熔化钢筋，加压完成的一种压焊方法。

A．电阻点焊

B．氩弧焊

C．电渣压力焊

D．闪光对焊

正确答案：C

107、人工挖孔灌筑桩混凝土要垂直灌入桩孔内，并应连续分层浇筑，每层厚不超过(  )m。

A．1

B．l.5

C．2

D．2.5

正确答案：B

108、见证检测是在监理单位或建设单位监督下，由(  )有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

A．设计单位

B．监理单位

C．施工单位

D．政府监督机构

正确答案：C

109、见证人员必须取得《见证员证书》，且通过(  )授权，并授权后只能承担所授权工程的见证工作。

A．建设单位

B．监理单位

C．施工企业

D．政府监督机构

正确答案：A

110、涉及结构安全的试块、试件和材料，见证取样和送样的比例，不得低于有关技术标准中规定应取样数量的(  )。

A．10%

B．20%

C．30%

D．40%

正确答案：C

111、砂浆抗压试验中，采用立方体试件，每组试件(  )个。

A．2

B．3

C．5

D．7

正确答案：B

112、砂浆凝结时间测定，应在一盘内取两个试样，以两个试验结果的（ ）作为该砂浆的凝结时间值。

A．平均值

B．较大值

C．较小值

D．有偏差时均舍弃

正确答案：A

113、混凝土立方体抗压强度测定，用捣棒按螺旋方向从边缘向中心均匀插捣，次数一般每100cm2应不少于(  )次。

A．10

B．12

C．15

D．20

正确答案：B

114、混凝土立方体抗压强度测定，拆模后的试件立即放入温度为20±2℃，湿度为95％以上的标准养护室进行养护，试验龄期为(  )。

A．7d

B．14d

C．21d

D．28d

正确答案：D

115、砂浆强度应以(  )mm的立方体试件标准养护28d的抗压试验结果为准。

A．70.7

B．150

C．250

D．300

正确答案：A

116、以三个试件测值的算术平均值的(  )倍作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度，平均值精确至0.1MPa。

A．1

B．1.3

C．1.5

D．2

- 正确答案：B

117、进行钢筋弯曲试验时，试件应在(  )支点上，并使焊缝中心线与压头中心线相一致，试验过程中，应平稳地对试件施加压力，直至达到规定的弯曲角度为止。

A．2

B．3

C．4

D．5

- 正确答案：A

- 118、钢筋机械连接以(  )个接头为一个验收批进行检验验收。

A．60

B．200

- 300

D．500

- 正确答案：D

119、钢筋连接工程开始前及施工过程中应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应每种规格钢筋的接头试件不应少于(  )根。

A．1

- 2

C．3

D．4

正确答案：C

120、土工试验分(  )和室内试验两类。

A．室外试验

B．原位测试(现场勘察测试)

C．矿物测试

D．标准试验

- 正确答案：B

121、土样的试验结束后，余土应做好贮存工作，保持工程名称及室内土样编号，以备审核成果时使用，保管期限不少于(  )。

A．15天

B．1个月

C．2个月

D．3个月

正确答案：D

122、土粒相对密度采取(  )试验。

A．环刀法

B．比重瓶法

C．烘干法

D．密度计法

- 正确答案：B

123、所有仪器设备应有统一格式的标志，不属于其标志的是(  )。

A．“停用”

B．“合格”

C．“准用”

D．“优良”

正确答案：D

124、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个( ）。

A．单项工程

B．单位(子单位)工程

C．分部(子分部)工程

D．分项工程

正确答案：B

125、《统一标准》将单位工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖等(  )个分部工程。

A．7

B．8

C．9

D．10

正确答案：C

126、单位工程竣工验收由(  )组织。

A．施工单位

B．监理单位

C．建设单位

D．建设主管部门

正确答案：C

127、工程未实行监理的分部工程验收由(  )项目技术负责人组织验收。

A．项目部

B．施工单位

C．建设单位

D．建设主管部门

正确答案：C

128、(  )是对检验批的基本质量起决定性的作用和影响的检验项目，是确保工程安全和使用功能的重要检验项目。

A．关键项目

B．主控项目

C．一般项目

D．普通项目

正确答案：B

129、验批验收是按照抽样检查评价质量是否合格的，抽样检查的数量中有(  )的检查点、位置、项目的结果符合设计要求或偏差在验收规范允许范围内，可评价此检验批质量合格。

A．60%

B．75%

C．80％

D．100%

正确答案：C

130、检验批质量合格的条件有两个方面：一是资料方面，另一方面是(  )。

A．外观

B．产品数量

C．使用性能

D．工程实体方面

正确答案：D

131、下列关于检验批主控项目的描述中不包括(  )。

A．重要原材料、构配件、成品、半成品、设备性能及附件的材质、技术指标要合格

B．结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能的检测数据及项目要求符合设计要求和本验收规范的规定

C．所有主控项目不允许有不符合要求的检验结果存在

D．用数据规定的允许偏差项目，可以存在一定范围的偏差

正确答案：D

132、砖砌体预埋拉结筋的留置间距偏差、钢筋混凝土中钢筋的露筋长度、饰面砖空鼓限制等都属于一般项目中(  )。

A．用数据规定的允许偏差项目，可以存在一定范围的偏差

B．对不能确定偏差值的项目，允许有一定的缺陷

C．检验批验收时一些无法定量的项目采取定性验收

D．重要原材料、构配件、成品、半成品、设备性能及附件的材质、技术指标要合格

- 正确答案：B

133、对质量控制资料应完整的核查，这项内容实际也是统计、归纳和核查，不包含(  )方面资料的核查。

A．检查和核对各检验批的验收记录资料是否完整

B．在检验批的验收时，其对应具备的资料应准确完整才能验收

C．注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范、准确等

D．在检验批的验收时，具备的资料的验收允许有一定偏差

- 正确答案：D

134、(  )验收是建筑工程投入使用前的最后一次验收，是工程质量控制的最后一道把关，将对工程质量整体综合评价，也是对施工单位成果的综合检验。。

A．单项工程

B．单位工程

C．分部工程

D．分项工程

- 正确答案：B

135、工程质量控制资料完整性的标准不包括(  )。

A．资料项目应齐全

B．每个资料项目中应有的资料完整

C．资料中数据应正确

D．资料中数据应完整

正确答案：C

136、单位(子单位)工程安全和使用功能的检测资料及主要功能抽查项目涉及(  )大项26个测试项目。

A．5

B．6

C．7

D．9

- 正确答案：B

137、主要功能抽测项目，应为有关项目最终的综合性使用项目，以下不是主要的功能抽查项目的是(  )。

A．室内环境检测、、

B．屋面淋水试验

C．照明全负荷检测

D．防水层防水性能检验

正确答案：D

138、单位工程观感质量验收方法和内容与分项、分部工程观感验收的方法(  )。

A．相同

B．不同

C．相似

D．差别较大

正确答案：A

139、住宅阳台、雨篷倾覆,桥梁结构坍塌，大体积混凝土强度不足，管道、容器爆裂使气体或液体严重泄漏等，属于(  )

A．质量缺陷

B．质量病故

C．质量通病

D．质量事故

正确答案：D

140、不属于混凝土结构工程中的质量通病的是(  )。

A．钢筋保护层不符合规范要求

B．混凝土墙、柱层间边轴线错位

C．构造柱混凝土出现蜂窝、孔洞和露筋

D．模板钢管支撑不当导致结构变形

正确答案：C

141、未搞清地质情况就仓促开工，属于质量问题的类型中的(  )问题。

A．违反法规行为

B．违背建设程序

C．地质勘察失真

D．施工与管理不到位

正确答案：B

142、施工方案考虑不周，施工顺序颠倒，属于质量问题的类型中(  )问题。

A．违反法规行为

B．违背建设程序

C．地质勘察失真

D．施工与管理不到位

正确答案：D

143、质量事故发生后，(  )有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告。

A．施工单位

B．建设单位

C．监理单位

D．设计单位

正确答案：A

144、工程质量事故发生后，(  )应签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。

A．项目经理

B．项目技术负责人

C．监理工程师

D．总监理工程师

正确答案：D

145、质量事故发生后，(  )应迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。

A．施工单位

B．建设单位

C．监理单位

D．设计单位

正确答案：A

146、发生重大质量事故由(  )归口管理。

A．国务院

B．国家建设行政主管部门

C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门

D．市、县级建设行政主管部门

正确答案：B

147、工程质量事故调查组由（　）的市、县以上建设行政主管部门或国务院有关主管部门组织成立。

A．施工单位所在地

B．事故发生地

C．建设单位所在地

D．双方协商地

正确答案：B

148、质量事故的技术处理方案多种多样，但根据质量事故的情况分类，(  )不属于其相应处理方案。

A．不做处理

B．修补处理

C．返工处理

D．废弃

正确答案：D

149、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，只有（ ）。

A．不做处理

B．修补处理

C．返工处理

D．废弃

正确答案：C

150、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，可采取(  )。

A．不做处理

B．修补处理

C．返工处理

D．废弃

正确答案：A

151、某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但经按实际检测所得截面尺寸和材料强度复核验算，仍能满足设计的承载力，可（　　）。

A．不做处理

B．修补处理

C．返工处理

D．废弃

正确答案：A

152、同类型和同一性质的事故可先设计多种处理方案，然后结合当地的资源情况、施工条件等逐项给出权重，做出对比，从而选择具有较高处理效果又便于施工的处理方案。此种事故处理方案的辅助方法是(  )。

A．实验验证

B．定期观测

C．专家论证

D．方案比较

正确答案：D

153、对于处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定的，(  )应予以验收、确认，并应注明责任方主要承担的经济责任。

A．技术负责人

B．总监

C．监理工程师

D．建设单位技术负责人

正确答案：C

二、多项选择题（每小题有５个备选答案，其中至少有２个是正确选项。）

专业基础知识：

1、工程建设法律体系的内容是(  )。

A.工程建设法律

B.工程建设行政法规

C.工程建设部门规章

D.工程建设地方性法规

E.工程建设地方规章

正确答案：ABC

2、工程建设地方性法规的制定主体是(  )。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.较大的市的人民代表大会及其常务委员会

D.国务院部委

E.设区的市的人民代表大会及其常务委员会

正确答案：AC

3、工程建设法律责任包括(  )。

A.工程建设民事责任

B.工程建设经济责任

C.工程建设刑事责任

D.工程建设行政责任

E.违宪责任

正确答案：ACD

4、工程建设刑事责任中主刑的种类有(  )。

A．管制

B．拘役

C.有期徒刑

D.无期徒刑

E．死刑

正确答案：ABCDE

5、建设行政执法的种类包括(  )。

A.建设行政许可

B.建设行政监督检查

C.建设行政处罚

D.建设行政强制执行

E.人身拘留

正确答案：ABCD

6、建设行政执法的程序有(  )。

A.简易程序

B.特殊程序

C.听证程序

D.普通程序

E.一般程序

正确答案：ACE

7、《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件(  )。

A.有符合国家规定的注册资本;

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备;

D.法律、行政法规规定的其他条件

E.有达到国家规定的安全标准

正确答案：ABCD

8、《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持(  )的方针。

A.安全第一

B.预防为主

C.群防群治

D.综合治理

E.安全责任

正确答案：AB

9.《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取(  )等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A.维护安全

B.综合管理

C.预防为主

D.防范危险

E.预防火灾

正确答案：ADE

10、《建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的(  )对环境的污染和危害的措施。

A.粉尘

B.废气

C.废水

D.固体废物

E.噪声、振动

正确答案：ABCDE

11、《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的(  )。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任。

E.由行政主管部门依法处罚

正确答案：ABCD

12、《建筑法》规定，超越本单位资质等级承揽工程的，应当(  )。

A.责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级

B.情节严重的，吊销资质证书

C.有违法所得的，予以没收

D.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款倩违法所得的，予以没收

E.以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

正确答案：ABCDE

13、《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员的管理职责有(  )。

A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况

C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

D.组织或者参与本单位应急救援演练

E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

正确答案：ABCDE

14、《安全生产法》规定，生产经营单位采用(  )，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

A.新工艺

B.新技术

C.新材料

D.新设备

E.新结构

正确答案：ABCD

15、《安全生产法》规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的(  )。

A.存在的危险因素

B.主要职责

C.危险因素的防范措施

D.事故应急措施

E.管理制度

正确答案：ACD

- 16、《安全生产法》规定，生产经营单位有(  )行为的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

- A.未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的

- B.未如实记录安全生产教育和培训情况的

- C.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的

- D.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的

- E.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的

正确答案：ABCDE

- 17、《安全生产法》规定，生产经营单位有(  )行为的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

- A.未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的

- B.安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的

- C.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

- D.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的

- E.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

正确答案：ABCDE

- 18、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，承担(  )责任。

- A.给予降级、撤职的处分

- B.并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款

- C.对逃匿的处十五日以下拘留

- D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

- E.造成损失的，承担赔偿责任

正确答案：ABCD

19、《合同法》规定，施工合同的内容包括(  )。

A.工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间

B.工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任

C.拨款和结算、竣工验收

D.质量保修范围和质量保证期

E.双方相互协作等条款

正确答案：ABCDE

20、《劳动法》规定，劳动争议处理方式有(  )。

A.申请调解

B.仲裁

C.提起诉讼

D.协商

E.和解

正确答案：ABCD

21、《建设工程安全管理条例》规定，建设单位有(  )行为的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的
B.要求施工单位压缩合同约定的工期的
C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的

D.未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的
E.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程

正确答案：ABC

22、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件包括(  )。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案：ABCDE

23、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，不属于保修范围的有(  )。

A.第三方造成的质量缺陷

B.因使用不当造成的质量缺陷

C.建设单位造成的质量缺陷

D.施工单位造成的质量缺陷

E.不可抗力造成的质量缺陷

正确答案：ABE

24、《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，强制性标准监督检查的内容包括(  )。 
A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 
B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 
C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 
E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

正确答案：ABCDE

25、光源在无限远处，投射线相互平行，投影大小与形体到光源的距离无关，属于这种投影法的是(  )。

A．平行投影

B．中心投影

C．正投影

D．斜投影

E．衍射投影

正确答案：ACD

26、建筑工程中常用的投影图有(  )。

A．正投影图

B．斜投影图

C．透视图

D．轴测图

E．标高投影图

正确答案：ACDE

27、下列关于正投影基本性质的表述中，正确的是(  )。

A．直线垂直于投影面，其投影是一条直线

B．直线倾斜于投影面，其投影是一直线

C．平面垂直于投影面，投影积聚为直线

D．平面平行于投影面，投影反映平面的实形

E．点的正投影仍然是点

正确答案：BCDE

28、剖面图的剖切符号由剖切位置线及投射方向线组成，下列关于其要求的表述，正确的是(  )。

A．剖切位置线的长度宜为6~10mm

B．均应以细实线绘制

C．投射方向线长度应短于剖切位置线

D．投射方向线应垂直于剖切位置线

E．剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字

正确答案：ACDE

29、下列关于剖面图与断面图类型的表述，正确的是(  )。

A．全剖面图是用一个剖切平面剖切得到的

B．分层剖面图是用两个相交剖切面的剖切得到的

C．用剖切平面局部地剖开物体所得的为局部剖面图

D．断面图画在物体投影轮廓线之外，称为移出断面图

E．将断面图直接画在形体的投影图上，这样的断面图称为重合断面图

正确答案：ACDE

30、下列关于房屋施工图的用途的表述中，正确的是(  )。

A．指导施工

B．编制施工图预算

C．安排材料、设备

D．非标准构件的制作

E．了解施工的进度安排

正确答案：ABCD

31、房屋施工图中，各专业施工图的编排顺序表述正确的是(  )。

A．基本图在前、详图在后

B．局部图在前、总体图在后

C．主要部分在前、次要部分在后

D．先施工的图在前、后施工的图在后

E．详图在前、基本图在后

正确答案：ACD

32、关于施工图中尺寸和标高的要求，以下表述正确的是(  )。

A．标高及总平面图上的尺寸单位为毫米（mm）

B．一般把房屋底层室内主要地面定为相对标高的零点

C．总平面图上的标高符号，宜用涂黑的三角形表示

D．标高在数字后面不注写单位

E．零点标高应注写成±0.000

正确答案：BCDE

33、建筑施工图是表示房屋的总体布局、建筑外形、内部布置以及细部构造、内外装修、施工要求等内容的图样，其主要包括(  )。

A．首页图和建筑总平面图

B．建筑平面图

C．建筑详图

D．建筑立面图

E．建筑剖面图

正确答案：ABCDE

34、建筑施工图中，建筑平面图主要包括(  )。

A．底层平面图

B．标准层平面图

C．顶层平面图

D．屋顶平面图

E．基础平面图

正确答案：ABCD

35、建筑施工图中，通过建筑立面图的识读，能够了解(  )。

A．房间的布置、用途及交通联系

B．房屋的外貌特征

C．门窗的布置、数量及型号

D．房屋的竖向标高

E．房屋外墙面的装修做法

正确答案：BDE

36、建筑施工图中，通过建筑剖面图的识读，能够了解(  )。

A．房屋的结构形式

B．主要标高和尺寸

C．屋面、楼面、地面的构造层次及做法

D．屋面的排水方式

E．索引详图所在的位置及编号

正确答案：ABCDE

37、建筑详图是建筑细部的施工图，下列关于其特点及作用的表述，正确的是(  )。

A．比例较小

B．图示内容详尽清楚

C．尺寸标注齐全

D．文字说明详尽

E．可作为建筑构配件的制作的依据

正确答案：BCDE

38、建筑施工图中，下列属于建筑详图的图示内容的是(  )。

A．表达出构配件各部分的构造连接方法及相对位置关系

B．表达出各部位、各细部的详细尺寸

C．表达出楼梯和走道的布置，墙柱构件的布局等

D．详细表达构配件或节点所用的各种材料及其规格

E．有关施工要求、构造层次及制作方法说明等

正确答案：ABDE

39、建筑装饰的等级有：(  )。

- 特级

B．一级

C．二级

D．三级

E．四级

正确答案：BCD

40、下列属于室内楼地面装饰构造分类中整体式楼地面的是(  )。

A．水泥沙浆楼地面

B．细石混凝土楼地面

C．碎拼大理石楼地面

D．现浇水磨石楼地面

E．涂布楼地面

正确答案：ABDE

41、一般抹灰层的平均总厚度：应小于的数值下列项中正确的是(  )。

A．顶棚：板条、现浇混凝土和空心砖抹灰为15mm

B．顶棚：预制混凝土抹灰为30mm；金属网抹灰为30mm

C．内墙：普通抹灰两遍做法（一层底层，一层面层）为18mm；普通抹灰三遍做法（一层底层，一层中层和一层面层）为20mm；高级抹灰为25mm

D．外墙抹灰为20mm；勒脚及突出墙面部分抹灰为25mm

E．石墙抹灰为50mm

正确答案：ACD

42、人造大理石板饰面按所用材料和生产工艺不同分类有(  )。

A．聚酯型人造大理石

B．无机胶结型人造大理石

C．复合型人造大理石

D．烧结型人造大理石

E．有机胶结型人造大理石

正确答案：ABCD

43、移动式隔断的种类有(  )。

A．拼装式

B．直滑式

C．折叠式

D．卷帘式

E．起落式

正确答案：ABCDE

44、塑料墙纸（PVC墙纸）是以纸基、布基和其他纤维为底层，以(  )为面层。

A．聚氯乙稀

B．交联聚乙烯

C．聚乙烯

D．聚氨酯

E．聚苯乙稀

正确答案：AC

- 45、吊顶一般分为以下几类：(  )。

A．整体式吊顶

B．活动式吊顶

C．隐蔽式吊顶

D．金属装饰板吊顶

E．开敞式吊顶

正确答案：ABCDE

- 46、电子自动门按其感应原理不同分为以下几种类型：(  )。

A．微波传感

B．超声波传感

C．远红外传感

D．探测传感器装置

E．踏板传感器装置

正确答案：ABC

47、按照承重结构所用的材料不同，建筑结构可分为(  )。

A.混凝土结构

B．砌体结构

C．钢结构

D．木结构

E．框架结构

正确答案：ABCD

48、现浇混凝土的缺点有(  )。

A．整体性差

B．自重大

C．抗裂能力差

D．现浇时耗费模板多

E．工期长

正确答案：BCDE

49、钢结构的主要缺点有(  )。

A．容易锈蚀

B．维修费用高

C．耐火性能差

D．强度低

E．自重重

正确答案：ABC

50、当结构或结构构件出现下列状态(  )时，即认为超过了承载能力极限状态。

A．整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡

B．结构构件或其连接因超过材料强度而破坏

C．结构转变为机动体系

D．结构或构件丧失稳定

E．影响正常使用的变形

正确答案：ABCD

51、钢筋混凝土梁的截面尺寸要满足(  )的要求。

A．承载力

B．刚度

C．抗裂

D．美观

E．经济

正确答案：ABC

52、钢筋混凝土楼盖，按其施工工艺的不同，又分为(  )。

- 预制式

- 现浇整体式

C．装配式

D．装配整体式

E．整体式

正确答案：BCD

53、现浇整体式楼盖按照梁板的结构布置情况，分为(  )。

A．肋梁楼盖

B．井字楼盖

C．无梁楼盖

D．装配式楼盖

E．装配整体式楼盖

正确答案：ABC

54、通过对各种砌体在轴心受压时的受力分析及试验结果表明，影响砌体抗压强度的主要因素有(  )。

A．块体和砂浆强度

B．砂浆的性能

C．块体的尺寸、形状

D．灰缝厚度

E．砌筑质量

正确答案：ABCDE

55、钢筋混凝土过梁，需要进行(  )验算。

A．梁正截面受弯承载力

B．梁斜截面受剪承载力

C．梁受拉

D．梁受压

E．梁下砌体的局部受压承载力

正确答案：ABE

56、钢结构是由各种型钢或板材通过一定的连接方法而组成的，所有的连接方法有(  )。

A．焊接连接

B．螺栓连接

C．机械连接

D．铆钉连接

E．搭接连接

正确答案：ABD

57、钢结构梁的设计中要考虑的安全工作基本条件有(  )。

A．强度

B．刚度

C．整体稳定性

D．裂缝

E．局部稳定性

正确答案：ABCE

58、木结构按连接方式和截面形状分为(  )。

A．齿连接的原木或方木结构

B．胶合木结构

C．裂环连接的板材结构

D．齿连接的板材结构

E．钉连接的板材结构

正确答案：ABCDE

59、概括起来，“三水准、二阶段”的抗震设防目标中的“三水准”的通俗说法是(  )。

A．小震不坏

B．中震可修

C．大震不倒

D．小震小坏

E．中震大坏

正确答案：ABC

60、单层厂房主要适用于一些生产设备或振动比较大，原材料或成品比较重的机械、冶金等重工业厂房。其优点是(  )。

A．内外设备布置方便

B．内外联系方便

C．占地多

D．充分利用土地

E．施工简单

正确答案：AB

61、相对钢筋混凝土结构工业厂房而言，轻型门式刚架工业厂房具有以下(  )特点。

A．施工速度快

B．自重轻

C．绿色环保

D．基础大

E．钢材浪费大

正确答案：ABC

62、轻钢门式工业厂房的组成有(  )。

A．门式刚架

B．檩条、墙梁、支撑、系杆

C．屋面板、墙板

D．基础

E．地基

正确答案：ABCD

63、测量放线常用的仪器工具有(  )等。

A．水准仪

B．全站仪

C．经纬仪

D．激光铅锤仪

E．激光投线仪

正确答案：ABCDE

64、测距仪可以完成(  )等测量工作。

A．距离

B．面积

C．高度

D．角度

E．体积

正确答案：ABE

65、测量放线要点必须复核确认的内容有(  )。

A．基准点

B．±0．000线

C．轴线

D．总控线

E．其他标高线

正确答案：ABCDE

66、激光投线仪使用功能包括(  )。

A．放线

B．平整度检测

C．垂直度检测

D．对角线检测

E．高程

正确答案：ABC

67、由于条件不同，建筑物常用的定位方法有(  )。

A．根据控制点定位

B．根据建筑基线或建筑方格网定位

C．根据与原有建(构)筑物

D．道路的关系定位

E．中轴线定位

正确答案：ABCD

68、建筑变形观测中关于水平位移观测一般采用的方法是(  )。

A．石膏板标志法

B．测边前方交会法

C．白钢板标志法

D．测角前方交会法

E．水准测量法

正确答案：BD

69、前方交会法相对于其他水平位移观测的方法如视准线法、小角度法等具有的优点，下列优点说法正确的是(  )。

A．基点布置有较大灵活性

B．受外界条件影响较大，变形值（位移标点的位移量）不能超出该系统的最大偏距值，否则无法进行观测

C．当变形体附近难以找到合适的工作基点时，前方交会法更能显出其优点

D．前方交会法能同时观测2个方向的位移

E．观测耗时少。当测点较多，并分布在多条直线上时，前方交会法的耗时较视准线等方法少

正确答案：ACDE

70、下列关于施工测量放线要点说法正确的是(  )。

A．必须认真熟悉深化施工图纸，熟悉各区域顶面综合布置图，注意墙面、地面材料的排版。推行落实产品化的实施

B．进入施工放线流程时，首先确定放线区域的标高，然后把顶面综合布置图放到地面，同时引射到建筑顶面

C．进入施工放线时，根据建筑装饰施工图纸，顶面、立面、平面以及综合天花布置深化图进行放线

D．通过完成面由外往内推基层，基层尺寸标注在墙面上和图纸上，并把完成面的尺寸进行保护，避免重复放线

E．放线过程中，需要把实际放线的数据记录在平面图上，通过整合理论尺寸与实际尺寸数据，使之满足施工要求

正确答案：ABCDE

71、下列建筑材料按材料的化学成分来分类，属于无机材料的是(  )。

A.铝、锌、铜及其合金

B.天然石材

C.涂料

D.木材

E.水泥

正确答案：ABE

72、下列材料的基本性质中属于其物理和化学性质的有(  )。

A．吸水性

B．抗渗性

C．强度

D．温度变形

E．硬度与耐磨性

正确答案：ABD

73、一般来说，材料结构密实、强度高、孔隙率小、连通孔隙少、表面致密，则抵抗环境破坏能力强，材料的耐久性好。工程上常用(  )方法来提高耐久性。

A．提高密实度

B．改善表面状态

C．加快锈蚀

D．改善孔隙结构

E．降低温度

正确答案：ABD

74、建筑材料是当前室内空气污染的重要发生源，释放或散发出的主要污染物质有(  )。

A．甲醛(HCHO)

B．挥发性有机化合物(VOC)

C．放射性氡气(Rn)

D．苯(C6H6)

E．石棉、重金属等少量的悬浮颗粒物

正确答案：ABCDE

75、建筑石膏制品具有轻质高强、隔热吸声、防火保温、环保美观、加工容易等优良性能，其应用主要有(  )。

A．石膏砌块主要用于框架结构和其他结构建筑的非承重墙体

B．粉刷石膏操作简便、黏结力强、和易性好，施工后的墙面光滑细腻、不空鼓、不开裂

C．灰土经夯实后，主要用于建筑物的基础垫层和公路的路基垫层

D．石灰砂浆，可以应用于内墙、顶棚的抹灰层，也可以用于要求不高的砌筑工程

E．石膏板是当前着重发展的新型轻质板材之一

正确答案：ABE

76、通用水泥在工程中用量最多，通用硅酸盐水泥的特性主要有(  )。

A．早期、后期强度高

B．抗碳化性好

C．抗冻性好

D．水化热大

E．耐热性好

正确答案：ABCD

77、混凝土的组成材料主要有(  )。

A．水泥

B．细骨料（砂）

C．粗骨料（卵石、碎石）

D．混凝土拌合及养护用水

E．混凝土外加剂

正确答案：ABCDE

78、轻骨料混凝土是指用轻粗骨料、轻砂（或普通砂）、水泥和水配制而成的，其干表观密度不大于2000kg/m3的混凝土，关于其优点，以下表述正确的是(  )。

A．降低建筑物自重

B．降低材料运输费用

C．改善建筑物保温性

D．利于节能环保

E．减低建筑物的使用成本

正确答案：ABCDE

79、砂浆的流动性是指新拌砂浆在自重或外力作用下产生流动的性能，其影响因素主要有(  )。

A．胶凝材料的种类和用量

B．用水量

C．细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度与级配

D．砂浆的黏结力大小

E．外加剂的用量

正确答案：ABCE

80、下列新型墙体材料中，属于板材类的有(  )。

A．蒸压加气混凝土板

B．蒸压加气混凝土砌块

C．钢丝网架聚苯乙烯夹芯板

D．蒸压粉煤灰砖

E．建筑隔墙用轻质条板

正确答案：ACE

81、下列关于混凝土小型空心砌块的性能及应用的表述，正确的是(  )。

A．适用于工业与民用建筑承重墙

B．可用作室内、外装饰装修

C．强度较低，耐水性较差，主要用于框架结构和其他结构建筑的非承重墙体

D．在砌筑时一般不宜浇水

E．在气候特别干燥炎热时，可在砌筑前稍喷水湿润

正确答案：ABDE

82、下列关于建筑钢材性能及应用的表述，错误的是(  )。

A．可以用冷弯的方法来检验钢的焊接质量

B．在北方严寒地区，选用的钢材的脆性临界温度应比环境最低温度低些

C．钢的可焊性主要受化学成分及其含量的影响

D．拉伸性能是钢材抵抗冲击荷载而不破坏的能力

E．冷弯性能是钢材表面抵抗局部塑性变形的能力

正确答案：DE

83、节能玻璃通常指的是隔热和遮阳性能好的玻璃，下列关于其性能及应用的表述，正确的是(  )。

A．在冬季，可以减少室内热量的逸出

B．夏季可以减少阳光进入室内

C．中空玻璃可用于需要采暖、空调、防噪声、防结露的建筑

D．热反射玻璃反射率高达30%以上，越来越多地用作高层建筑的幕墙

E．吸热玻璃具有较好的隔热性能

正确答案：ABCDE

84、木材的强度通常有抗压强度、抗拉强度，抗弯强度和抗剪强度等，关于影响木材强度的因素的表述，正确的是(  )。

A．当含水率低于纤维饱和点时，含水率越大，强度越低

B．当含水率超过纤维饱和点时，含水率越大，强度越低

C．环境温度会对木材强度产生影响

D．木材本身的缺陷会对其强度产生影响

E．由于木材的构造所致，不同方向的各项强度值相差悬殊

正确答案：ACDE

85、关于天然大理石板材性能及应用的表述，正确的是(  )。

A．主要用于室内饰面

B．易受空气中二氧化硫的腐蚀而使表层失去光泽

C．白色大理石（汉白玉）可用于室外

D．室内装饰用材，无需考虑放射性指标

E．室外用汉白玉易受酸雨腐蚀

正确答案：ABCE

86、防水卷材是建筑防水材料的重要产品之一，关于其性能及应用的表述，错误的是(  )。

A．是一种可以卷曲的片状制品

B．耐水性较差

C．PVC防水卷材的施工方法有黏结法、空铺法和机械固定法三种

D．SBS改性沥青防水卷材适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水

E．PVC卷材适用于建筑工程的外露屋面防水和大跨度、受振动建筑工程的防水

正确答案：BE

87、下列关于防火材料的相关说法中，正确的是(  )。

A．岩棉板对人体有害，应尽量避免与皮肤直接接触

B．钢结构防火涂料在用于室外时，应使用水性防火涂料

C．防火包主要用于各类电缆贯穿孔洞的防火封堵

D．防火胶泥可应用在建筑管道的防火封堵工程中

E．A级不燃材料多用做钢结构的耐火保护被覆材料

正确答案：ACDE

88、关于随机试验的特性的表述中，正确的是(  )。

A．试验可以在相同条件下多次重复进行

B．每次试验的可能结果不止一个

C．每次试验总是出现可能结果中的一个

D．试验之前知道会有哪些可能的结果

E．在一次试验之前能肯定会出现哪个结果

正确答案：ABCD

89、概率是事件固有的属性，下列关于其性质表述准确的是(  )。

A．随机事件A的概率：0＜P(A)＜1

B．必然事件W的概率：0＜P(W)＜1

C．不可能事件V的概率为1

D．概率接近于0（如P<0.05）的事件称为小概率事件

E．不可能事件V的概率为0

正确答案：ADE

90、从一批混凝土预制板中，任意抽取3块检查，如以y表示抽取的3块中出现的不合格数，则y可能的取值有(  )。

A．0

B．1

C．2

D．3

E．4

正确答案：ABCD

91、均值就是随机变量所取值的平均值，下列关于其性质的表述，正确的是(  )。

A．常数的均值等于0

B．如果X是随机变量，c为常数，则有E(cX)=cE(X)

C．如果X是随机变量，a、c为常数，则有E(cX+a)=cE(X)+a

D．对于两个任意的随机变量义X和Y，有E(X+Y)=E(X)+E(Y)

E．如果X是随机变量，a、c为常数，则有E(cX+a)=cE(X)·a

正确答案：BCD

92、相同强度等级、相同配合比的混凝土，标准差σ或变异系数CV的大小反映生产管理水平的高低，关于其表述正确的是(  )。

A．σ值愈大，生产管理水平愈好

B．CV值愈大，生产管理水平愈好

C．σ值愈大，生产管理水平愈差

D．CV值越接近于0，生产管理水平愈差

E．CV值俞大，生产管理水平愈差

正确答案：CE

93、下列关于简单随机抽样、分层抽样和系统抽样三种抽样方法的特点的表述中，正确的是(  )。

A．三种方法中，每个个体被抽到样本中的机会是均等的

B．简单随机抽样是从总体中逐个抽取

C．分层抽样是将总体均匀分成几部分，按事先确定的规则在各部分抽取

D．系统抽样是将总体分成几层，分层进行抽取

E．分层抽样中，各层抽样时采用简单随机抽样或系统抽样

正确答案：ABE

94、某中学有教师200人，其中老年教师20人，中年教师140人，青年教师40人。学校为测试教室能力，利用分层抽样方法抽取20人进行测试，下列关于其步骤的表述中，正确的是(  )。

A．运用抽签法在20位老年教师中抽取2人

B．运用系统抽样法在140位中年教师中抽取14人

C．运用抽签法在40位青年教师中抽取4人

D．运用抽签法在20位老年教师中抽取4人

E．运用抽签法在40位青年教师中抽取8人

正确答案：ABC

95、系统误差的来源有(  )。

A．仪器设计、制造、安装缺陷

B．实际环境条件偏离规定的测量条件

C．采用了近似的测量方法或近似计算

D．测量者自身的生理特点

E．测量者的错误计算

正确答案：ABCD

96、下列关于偶然误差的特性的表述，正确的是(  )。

A．随机性

B．产生在测量过程中

C．产生在测量之前

D．只要测量条件相同，误差是可以重现的

E．增加测量次数可减小偶然误差对测量结果的影响

正确答案：ABE

97、根据试验数据作试验曲线时，要注意(  )。

A．选择适当坐标(直角坐标、对数坐标、三角坐标)

B．曲线要光滑匀整，曲折少

C．曲线要尽量与所有测试数据点接近

D．试验数据点数尽量分布在试验曲线同一侧

E．必须有足够的试验数据点，否则精度会降低

正确答案：ABCE

98、整理试验数据时，可采用经验方程表示法，确定经验方程系数的方法有(  )。

A．选点法

B．平均值法

C．对比法

D．参考文献法

E．最小二乘法

正确答案：ABE

99、常用的数据统计分析方法有(  )。

A．调查表法

B．分层法

C．排列图法

D．因果图法

E．直方图法

正确答案：ABCDE

100、排列图是寻找影响质量主次因素的一种有效方法，下列关于排列图的应用的表述，正确的是(  )。

A．按生产班组或单位分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节

B．按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程

C．按不合格点的内容分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平

D．将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效

E．可以用于成本费用分析、安全问题分析

正确答案：BDE

101、用控制图法认为生产过程处于稳定状态的其中一个条件是点子几乎全部落在控制界限之内，关于其判定，正确的是(  )。

A．连续25点以上处于控制界限内

B．连续35点中仅有1点超出控制界限

C．连续100点中不多于2点超出控制界限

D．连续35点以上处于控制界限内

E．连续50点中仅有1点超出控制界限

正确答案：ABC

102、用控制图法分析产品质量时，“多次同侧”是指点子在中心线一侧多次出现的现象。下列情况说明生产过程已出现异常的有(  )。

A．在连续5点中有3点在同侧

B．在连续11点中有5点在同侧

C．在连续14点中有12点在同侧

D．在连续17点中有14点在同侧

E．在连续20点中有16点在同侧

正确答案：CDE

103、下列工作属于施工阶段内容的有(  )。

A．由项目经理部编写开工报告，上报，获得批准后开工

B．管理施工现场，实现文明施工

C．严格履行合同，协调好与建设单位、监理单位、设计单位等相关单位的关系

D．处理好合同变更及索赔

E．做好记录、检查、分析和改进工作

正确答案：BCDE

104、下列工作属于验收交工与结算阶段内容的有(  )。

A．由项目经理部组织进行工程收尾

B．验收合格后整理移交竣工的文件，进行工程款结算

C．接受工程正式验收

D．验收合格后整理移交竣工的文件，进行工程款结算

E．项目经理部解体

正确答案：ABCDE

105、下列属于施工项目管理内容的有(  )。

A．施工项目的目标控制

B．施工现场的管理

C．施工项目的合同管理

D．施工项目的信息管理

E．施工项目的施工情况评估

正确答案：ABCD

106、施工项目管理组织的主要形式有(  )。

A．工作队式项目组织

B．部门控制式项目组织

C．矩阵制式项目组织

D．项目部式项目组织

E．事业部制式项目组织

正确答案：ABCE

107、下列不属于项目经理部可设置的部门是(  )。

A．经营桉算部门

B．技术管理部门

C．设备检查检测部门

D．企业工程管理部门

E．质量安全监控管理部门

正确答案：CD

108、施工项目经理部的性质可以归纳为(  )。

A．法律强制性

B．相对独立性

C．综合性

D．临时性

E．多样性

正确答案：BCD

109、施工项目经理部的综合性主要表现在以下几方面：(  )。

A．施工项目经理部是企业所属的经济组织，主要职责是管理施工项目的各种经济活动

B．施工项目经理部的管理职能是综合的，包括计划、组织、控制、协调、指挥等多方面

C．施工项目经理部的管理业务是综合的，从横向看包括人、财、物、生产和经营活动，从纵向看包括施工项目寿命周期的主要过程

D．施工项目经理部是企业中一个施工项目的责任单位，随着项目的开工而成立，随着项目的竣工而解体

E．施工项目经理部与企业存在着双重关系

正确答案：ABC

110、施工项目目标控制的内容有(  )。

A．施工项目进度控制

B．施工项目成本控制

C．施工项目质量控制

D．施工项目动态控制

E．施工项目安全控制

正确答案：ABCE

111、施工项目进度控制的措施主要有(  )等。

A．组织措施

B．技术措施

C．合同措施

D．经济措施

E．信息管理措施

正确答案：ABCDE

112、施工项目资源管理的任务有(  )。

A．确定资源类型及数量

B．确定资源的分配计划

C．编制资源进度计划

D．施工资源进度计划的执行和动态调整

E．施工资源的质量控制

正确答案：ABCD

113、施工项目资源管理的内容有(  )。

A．劳动力

B．材料

C．机械设备

D．技术

E．资金

- 正确答案：ABCDE

114、建筑行业采用计算机技术的进展缓慢，主要表现有(  )。

A.计算机应用范围受到限制

B．管理系统互动性较差

C．不少企业将信息化与计算机、局域网等同起来

D．建筑企业的信息化水平逐年提高

E．使监督检查等控制及信息反馈变得更为及时有效

正确答案：ABC

115、概预算软件的主要功能包括(  )。

A．工程量计算

B．套用定额

C．数据加工

D．报表输出

E．日程管理

正确答案：ABCD

116、BIM（建筑信息模型）的特点有(  )。

A．可视化

B．协调性

C．模拟性

D．优化性

E．可出图性

正确答案：ABCDE

117、BIM的协调作用并不是只能解决各专业间的碰撞问题，它还可以解决(  )。

A．电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调

B．防火分区与其他设计布置之协调

C．地下排水布置与其他设计布置之协调

D．水、暖、电等各专业间的协调

E．设计、施工、运营等各阶段间的协调

正确答案：ABC

118、基于互联网的工程建设项目信息管理系统的特点主要有(  )。

A．采用B/S结构，用户在客户端只需要安装一台浏览器即可

B．系统的核心功能是项目信息的共享和传递

C．可以为项目参与各方提供一个开放、协同、个性化的信息沟通环境

D．信息安全性稍微低一些

E．便捷快速

正确答案：ABC

119、信息技术的应用中，下列属于三维绘图的优点的是(  )。

A．检查净空及通路

B．从不同视角观察工程细部

C．在工程会议中作为参考模型使用

D．可建造性评价

E．减少冲突

正确答案：ABCDE

120、下列关于推动建筑领域自动化和机器人技术发展的动因的表述中，正确的是(  )。

A．竞争的需要

B．缺少熟练工人，降低人工成本

C．减少人身伤害的风险

D．技术进步

E．提高工程项目质量

正确答案：ABCDE

121、鲁班系列软件主要包括算量系列软件、云应用功能、非算量的BIM应用和工程基础数据解决方案，鲁班BIM技术的主要应用有(  )。

A．建造阶段碰撞检查

B．材料过程控制

C．对外造价管理

D．内部成本控制

E．钢筋下料优化

正确答案：ABCDE

122、职业道德核心内容有(  )。

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.办事公道

D.服务群众

E.奉献社会

正确答案：ABCDE

123、工程质量监督人员职业道德规范有(  )。

A.严格自律，不谋私利

B.依法监督，秉公办事

C.公正严明，接受监督

D.敬业爱岗，精益求精

E.诚实守信，服务热情

正确答案：ABCDE

124、建筑施工安全监督人员职业道德规范有(  )。

A.深入实际、勇于公关

B.掌握法规，科学监管

C.深入现场，确保安全

D.加强监管，强化服务

E.锐意创新，用于开拓

正确答案：BCDE

125、加强建筑业职业道德的途径有(  )。

A.政府各级建设主管部门加强监督引导

B.加强职业道德培训，提高建筑队伍素质

C.企业积极响应参与

D.强调文明施工，改善施工环境

E.创新发展教育方式方法

正确答案：ABCDE

126．质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件，质量手册对企业质量体系作系统、完整和概要地描述，应具备(  )、可行性以及可检查性。

A．安全性

B．指令性

C．协调性

D．系统性

E．先进性

正确答案：BCDE

127．质量手册的内容一般包括(  )。

A．质量记录

B．企业的质量方针、质量目标

C．组织机构及质量职责

D．体系要素或基本控制程序

E．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

正确答案：BCDE

128．三阶段控制原理就是通常所说的(  )。

A．事前控制

B．全面质量控制

C．事中控制

D．事后控制

E．全过程质量控制

正确答案：ACD

129．施工准备的内容包括(  )。

A．技术准备

B．物质准备

C．组织竣工验收

D．组织准备

E．施工现场准备

正确答案：ABDE

130．分部工程的划分应按(  )确定。

A．地基与基础

B．主体结构

C．专业性质

D．建筑装饰装修

E．建筑部位

正确答案：CE

131．下列选项中，不属于地基与基础子分部工程的有(  )。

A．钢结构

B．混凝土结构

C．砌体基础

D．砌体结构

E．地下防水

正确答案：BD

132．无支护土方的分项工程包括(  )。

A．土方开挖

B．土方回填

C．钢及混凝土支撑

D．排桩

E．水泥土桩

正确答案：AB

133．屋顶的主要作用是(  )。

A．围护

B．保温隔热

C．承重

D．防水

E．水平分隔

正确答案：BCD

134．民用建筑的构造组成中，(  )属非承重的建筑配件。

A．楼板层

B．屋顶

C．门

D．楼梯

E隔墙

正确答案：CE

135．分项工程质量验收合格应符合下列哪几项规定(  )。

A．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定

B．质量控制资料应完整

C．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整

D．观感质量验收应符合要求

E．地基与基础、主体结构有关安全及功能的检验和抽样检测结果应

符合有关规定

正确答案：AC

136．事后质量控制的具体工作内容包括(  )。

A．质量处理有复查

B．准备竣工验收资料，组织自检和初步验收

C．按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程，单位

工程进行质量评定

D．组织竣工验收

E．质量文件编目建档和办理工程交接手续

正确答案：BCDE

137．现场进行质量检查的方法有(  )。

A．触摸法

B．判断处理法

C．目测法

D．实测法

E．试验法

正确答案：CDE

138．排列图可以形象、直观地反映主次因素，其主要应用包括(  )。

A．按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程

B．按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管

理水平

C．按不合格品的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节

D．用于判断生产过程的质量状况和能力

E．可以用于成本费用分析、安全问题分析等

正确答案：ABDE

139．下列选项中，属于单位工程质量检验评定程序的有(  )。

A．确定分项工程名称

B．主控项目检查

C．一般项目检查

D．填写单位工程质量综合评定表

E．观感质量评分

正确答案：DE

140．遇到下列哪种情况时，应在基坑底普遍进行轻型动力触探(  )。

A．持力层明显不均匀

B．需判断全部基底是否已挖至设计所要求的土层

C．浅部有软弱下卧层

D．勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时

E．有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时

正确答案：ACDE

141．填土工程治疗检验标准中，关于标高说法正确的是(  )。

A．柱基按总数抽查5%，但不少于5个，每个不少于2点

B．场地平整填方，每层按每400～900m2取样一组

C．基坑每20m2取1点，每坑不少于2点

D．基槽、管沟、排水沟、路面基层每20m取1点，但不少于5点

E．场地平整每100～400m2取1点，但不少于10点

正确答案：ACDE

142．灰土地基验收标准的主控项目中，(  )必须达到设计要求值。

A．低级承载力

B．石料粒径

C．灰土配合

D．砂石料有机含量

E．压实系数

正确答案：ACE

143．下列选项中，关于灰土地基验收标准，说法错误的是(  )。

A．主控项目基本达到设计要求值

B．土料中的最大粒径必须小于15mm

C．含水量与要求的最优含水量比较，应为±2%

D．分层铺设厚度偏差，与设计要求比较，应为±50mm

E．土料中的有机质含量应小于或等于10%

正确答案：AE

144．下列选项中，关于强夯地基法夯击两遍之间的间隔时间，说法正确的是(  )。

A．两遍之间的间隔时间，一般为1～4周

B．两遍之间的间隔时间，一般为3～5周

C．如果没有地下水或地下水位在5m以下，两遍之间可采取间隔1～2d

D．对黏性土或冲击土，两遍之间的间隔时间常为3周

E．对黏性土或冲击土，两遍之间的间隔时间常为4周

正确答案：ACD

145．下列选项中，关于强夯施工控制要点，说法错误的是(  )。

A．当第一遍点夯施工结束后，应对场地进行平整

B．满夯施工应遵循由点到线、有线到面和先深后浅的施工原和顺序

C．最后一遍满夯，落距应为4～6m

D．强夯施工应分段进行，并从中央开始边缘向夯击

E．不同遍数的施工间隔应结合地质条件、地下水和气候等，一般为4～7d

正确答案：BCD

146．在强夯施工中，应检查(  )。

A．地基土质

B．落距

C．夯击遍数

D．夯点位置

E．夯击范围

正确答案：BCDE

147．下列选项中，关于强夯地基质量检验标准，说法正确的是(  )。

A．强夯后的土体强度随夯击后间歇时间的延长而减少

B．对强夯土体强度的检验宜在夯后1～4周内进行

C．检验土体强度时，每一独立基础至少为1点

D．检验土体强度时，基槽每30延长米应有1点

E．检验土体强度时，整片地基100～150m2取1点

正确答案：BC

148．强夯地基质量检验标准中，主控项目的检查项目包括(  )。

A．地基强度

B．夯锤落距

C．夯击范围

D．地基承载力

E．夯击遍数及顺序

正确答案：AD

149．下列选项中，强夯地基质量检验标准中一般项目的检查项目不包括(  )。

A．夯锤落距

B．锤重

C．夯点间距

D．地基强度

E．地基承载力

正确答案：DE

150．振冲挤密法一般在(  )地基中使用，可不另外加料，而利用振冲器的振动力，使原地基的松散砂振挤密实。

A．中砂

B．砾砂

C．粗砂

D．卵石

E．角砾

正确答案：AC

151．振冲置换法适用于处理(  )等地基。

A．角砾

B．砾砂

C．砂土

D．卵石

E．粉土

正确答案：CE

152．不加填料的振冲密实法只适用于处理(  )地基。

A．黏土粒含量小于10%的粗砂

B．粉土

C．砾砂

D．卵石

E．中砂

正确答案：AC

153．下列选项中，不属于地基处理工程中换填法质量验收文件的是(  )。

A．地基验槽记录

B．设计图样及说明

C．配合比试验记录

D．地基承载力

E．灰土回填试验记录

正确答案：CE

154．下列选项中，强夯地基法的质量验收文件不包括(  )。

A．环刀法与贯入法检测报告

B．重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位、层次记录

C．地基承载力、桩身完整性测试报告

D．强夯地基或重锤夯实地基试验记录

E．强夯地基承载力和地基强度检测报告

正确答案：AE

155．下列选项中，属于地基处理工程中挤密桩法质量验收文件的是(  )。

A．成桩工艺和成桩质量检验记录和工艺参数确认签证

B．地基承载力、桩身完整性测试报告

C．地基验槽记录

D．荷载试验报告

E．设计图样及说明

正确答案：BD

156．下列选项中，不属于硬质岩石的有(  )。

A．石灰岩

B．黏土岩

C．如页岩

D．玄武岩

E．闪长岩

正确答案：AC

157．下列选项中，属于软质岩石的有(  )。

A．石灰岩

B．玄武岩

C．如页岩

D．黏土岩

E．闪长岩

正确答案：ACD

158．根据碎石土的(  )，将其分为漂石、块石、碎石、卵石、圆砾和角砾六类。

A．密实度

B．颗粒形状

C．粒径

D．塑性

E．粒组含量

正确答案：BC

159．根据碎石土的密实度，可将其分为(  )。

A．松散

B．坚硬

C．中密

D．稍密

E．密实

正确答案：CD

160．下列选项中，关于砂土说法正确的有(  )。

A．粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%

B．粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%

C．粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%

D．塑性指数小于或等于10的土

E．粒径大于0.075mm的颗粒不超过全重50%

正确答案：BE

161.灭火的基本方法有（  ）。

A.冷却法

B.隔离法

C.窒息法

D.抑制法

E.降温法
正确答案：ABCD

162.使用液化石油气时应注意（  ）事项。

A.不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用

B.不准在漏气时使用任何明火和电器，严禁倾倒残液

C.不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温

D.不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室内使用

E.不准使用不符合标准的气瓶，严禁私自拆修角阀或减压阀

- 正确答案：ABCDE

163.以下（  ）是拨打“119”报火警时，应讲清的事项。

A.起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码

B.着火物品、火势大小、有无爆炸物品、危险化学品

C.报警人的姓名、单位及使用的电话号码

D.清楚、简洁地回答消防队的询问
E.是否有人员被围困

- 正确答案：ABCDE

164.为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（  ）。

A.商市场.影剧院等人员密集场所

B.公共交通工具

C.加油站

D.公园

E.商场

- 正确答案：ABC

165.下列哪些行为是消防违法行为（  ）。

A.占用、堵塞、封闭消防安全出口

B.圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C.损坏公共消防设施

D.无照经营

E.占用、堵塞、封闭疏散通道和消防车通道

正确答案：ABCE

166.消防设施验收后，建筑物的所有者或管理者应当（  ）。

A.建立消防设施技术档案，落实建筑消防设施的管理和值班人员

B.与消防设施维修保养企业签订建筑消防设施维修保养合同

C.进行定期检查和测试，保证消防设施的正常运行

D.维护管理人员应经过专门的培训并经考试合格

E.与消防设施供应单位签订建筑消防设施维修保养合同

- 正确答案：ABCDE

167.消防设施投入使用时，应具备相应（  ）文件资料。

A.竣工验收报告

B.消防设施操作、管理、检测、维护规程

C.值班员职责

D.系统的检查、维护记录图表

E.消防设施的技术档案

- 正确答案：ABCDE

168.室内消火栓外观检查包括（  ）。

A.消火栓箱应有明显的标志

B.箱门开关应灵活，开度符合要求

C.消火栓箱组件齐全完好

D.箱门不应被装饰物遮掩

E.启泵按钮应牢固，有透明罩保护

- 正确答案：ABCDE

169.收到报警信号后，报警控制器应具备立即以（  ）信号向人们发出警报的功能。

A.电

B.声

C.热

D.光

- E.烟火

正确答案：BD

170.水平防火分区即为阻止水平方向火灾蔓延，一般是采用（  ）等分隔物来达到防止火焰通过的目的。

A.防火墙

B.防火卷帘

C.火灾自动报警

D.防火水幕

E.防火门

- 正确答案：ABDE

171.影响防火间距的有如下因素（  ）。

A.火灾蔓延方式

B.可燃物的种类和数量

C.风速

D.相邻建筑物的高低

E.消防扑救

- 正确答案：ABCDE

172.下列属于建筑物安全疏散设施的是（  ）。

A.疏散楼梯

B.疏散走道

C.安全出口

D.疏散指示标志

E.室内消火栓

- 正确答案：ABCD

173.建筑物内火灾蔓延是通过热传播进行的，其形式与（  ）等因素有关。

A.起火点

B.建筑材料

C.物质的燃烧性能

D.可燃物的数量

E.风向

- 正确答案：ABCD

174.公共娱乐场所安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用（  ）。

A.卷帘门

B.转门

C.吊门

D.侧拉门

E.平开门

- 正确答案：ABCD

175.高层建筑的（  ）应设置应急照明。

A.楼梯间

B.消防电梯间及其前室

C.配电室

D.卧室

E.公共建筑内的疏散走道

- 正确答案：ABCE

176.消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾（  ）的产品。

A.防护

B.避难

C.逃生

D.预测

- E.灭火救援

正确答案：ABCE

177.安全疏散技术的应用要充分考虑人员特征因素，包括（  ）。

A.警觉度

B.行动能力

C.所处位置

D.环境熟悉度

E.群居的社会性和防灾意识和知识

- 正确答案：ABCDE

178.室内消火栓灭火设施主要包括（  ）。

A.室内消火栓

B.灭火器

C.水带

D.水枪

- E.水源

正确答案：ACD

179.火灾扑救的指导思想和原则有哪些（  ）。

A.救人第一、科学施救

B.先报警

C.先控制、后消灭

D.先消灭

- E.财产第一的原则

- 正确答案：AC

180.室内消火栓应在栓体或栓盖上铸出（  ）。

A.型号

B.规格

C.商标

D.厂址

- E.出产日期

- 正确答案：ABC

管理与实务：

# 1、属于工程竣工验收要求的是(  )。

A．完成工程设计和合同约定的各项内容

B．对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告

C．勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检査，并提出质量检査报告

D．有完整的技术档案和施工管理资料

E．建设单位已按合同约定支付工程款

正确答案：ABCDE

2、工程竣工验收程序(  )。

A．工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见.

B．建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

C．建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构

D．建设单位组织工程竣工验收

E．总包单位组织工程竣工验收

正确答案：ABCD

3、建设单位办理工程竣工验收备案应当提交(  )文件。

A．工程竣工验收备案表

B．工程竣工验收报告

C．法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

D．法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件

E．施工单位签署的工程质量保修书

正确答案：ABCDE

4、室外工程可根据专业类别和工程规模划分(  )。

A．单项工程

B．单位工程

C．分部工程

D．分项工程

E．检验批

正确答案：BCD

5、建筑工程质量不符合规定的处理中，正确的是(  )。

A．经返工或返修的检验批，可确认为质量合格。

B．经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，且经原设计单位核算认可不能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。

D．经返修或加固处理的分项工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求进行验收。

E．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

正确答案：BDE

6、施工过程中出现异常情况时，应停止施工，由监理或建设单位组织（  ）等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量隐患，并应形成文件资料。

A. 监理单位

B．建设单位

C．勘察和设计

D．施工单位

E．建设行政主管部门

正确答案：ABCD

7、以下属于地基及桩基工程性能检测的项目有(  )

A．地基强度、压实系数、注浆体强度；

B．地基承载力；

C．复合地基桩体强度

D．复合地基承载力；

E．单桩竖向抗压承载力；

正确答案：ABCDE

8、装饰装修工程观感质量应检查的项目有(  )

A．抹灰、地面

B．门窗吊顶

C．轻质隔墙、饰面板（砖）、幕墙、涂饰工程、

D．裱糊与软包、

E．细部工程、外檐观感、室内观感

正确答案：ABCDE

# 9、GB/T19000—2008/ISO9000:2005，与GB/T19000—2000相比，变化有(  )。

A．在基础知识方面，对其文字做了仔细的推敲，旨在更加准确地表达本标准的意图

B．增加了三个新的术语：合同，审核计划，审核范围

C．结构做了较大调整

D．为了区分不同的能力，在某些术语后加了注2

E．对某些原有的术语做了文字或编排位置上的调整

正确答案：ABDE

10、ISO9000：2008族标准的主要特点有(  )。

A．能适用于各种组织的管理和运行

B．强化了强制性的“形成文件的程序”的要求

C．将质量管理体系与组织的管理过程联系起来

D．强调了对质量业绩的持续的改进

E．强调了持续的顾客满意是质量管理体系的动力

正确答案：ACDE

11、以下(  )是GB/T19000—2008族标准质量管理原则。

A．以顾客为关注焦点

B．领导作用

C．全员参与

D．基于事实的决策方法

E．持续改进

正确答案：ABCDE

12、系统方法可包括(  )三大环节。

A．系统分析

B．系统工程

C．系统控制

D．系统执行

E．系统管理

正确答案：ABE

13、文件的价值在于传递信息、沟通意图、统一行动，其具体用途是(  )。

A．满足顾客要求和质量改进

B．提供适宜的培训

C．重复性(或再现性)和可追溯性

D．提供客观证据

E．评价质量管理体系的有效性和持续适宜性

正确答案：ABCDE

14、公认的产品类别有(  )四种。

A．硬件(如发动机机械零件)

B．软件

C．服务(如运输)

D．流程性材料

E．售后

正确答案：ABCD

15、按照GB/T19000—2008族标准建立或更新完善质量管理体系的程序，通常包括(  )三个阶段。

A．组织策划与总体设计

B．质量管理体系的文件编制

C．质量管理体系的实施运行

D．质量管理体系的检查

E．质量管理体系的评估

正确答案：ABC

# 16、由企业自行采购的工程材料、工程机械设备、施工机械设备、工具等，属于质量计划规定的有(  )。

A．在基础知识方面，对其文字做了仔细的推敲，旨在更加准确地表达本标准的意图

B．增加了三个新的术语：合同，审核计划，审核范围

C．结构做了较大调整

D．为了区分不同的能力，在某些术语后加了注2

E．对某些原有的术语做了文字或编排位置上的调整

正确答案：ABDE

17、质量计划的编制依据(  )。

A．工程承包合同、施工组织设计文件.

B．施工企业的质量手册及相应的程序文件

C．施工操作规程及作业指导书

D．各专业工程施工质量验收规范

E．安全施工管理条例

正确答案：ABCDE

18、工程概况应对建设工程的(  )等做出简要的描述。

A．工程总体概况

B．建筑设计概况

C．结构设计概况

D．专业设计概况

E．工程技术概况

正确答案：ABCD

19、建筑本身具有(  )特点。

A．体积庞大

B．生产周期长

C．资源消耗品种多

D．数量大

E．施工机械化程度低

正确答案：ABCD

20、质量计划施工准备工作主要包含(  )等方面。

A．施工技术准备

B．编制工程质量控制预案

C．编制“四新”

D．列出本工程所需的检验试验计划

E．编制工程纠正预防措施

# 正确答案：ABCDE

# 21、对于建筑工程，一般来说，有效的质量控制的基本要求有(  )。

A．提高预见性

B．明确控制重点

C．重视控制效益

D．系统地进行质量控制

E．制订控制程序

正确答案：ABCDE

22、工程项目质量控制应遵循(  )原则。

A．坚持质量第一，用户至上.

B．以人为核心

C．以预防为主

D．用数据说话，坚持质量标准，严格检查

E．贯彻科学、公正、守法的职业规范

正确答案：ABCDE

23、影响质量控制的因素主要有(  )。

A．人的因素

B．材料因素

C．方法因素

D．机械设备因素

E．环境因素

正确答案：ABCDE

24、工程材料质量控制的要点(  )。

A．掌握材料信息，优选供货广家

B．合理组织材料供应，确保施工正常进行

C．合理地组织材料使用，减少材料的损失

D．加强材料检查验收，严把材料质量关

E．要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料

正确答案：ABCDE

25、材料质量控制的内容主要有(  )等。

A．材料的质量标准

B．材料的性能

C．材料取样、试验方法

D．材料的适用范围

E．施工要求

正确答案：ABCDE

26、材料质量检验方法有(  )四种。

A．书面检验

B．外观检验

C．理化检验

D．无损检验

E．感观检验

正确答案：ABCD

27、施工质量控制方式可以分为(  )方式。

A．系统控制方式

B．因素控制方式

C．分级分层控制

D．逐步控制

E．过程控制

正确答案：ABC

28、建设工程产品及其生产与工业产品不同，有其自身的特殊性有(  )。

A．复杂性

B．多变性

C．协调性

D．持续性

E．经济性

正确答案：ABCDE

29、建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程(  )。

A．同时策划

B．同时设计

C．同时施工

D．同时检查

E．同时投产使用

正确答案：BCE

30、危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断，可视危险源发生的概率、危害程度、影响范围将其分为(  )。

A．一般危险源

B．较大危险源

C．重大危险源

D．特别重大危险源

E．普通危险源

正确答案：AC

31、建筑施工企业识别危险源的方法主要有(  )等。

A．现场交谈询问

B．经验判断

C．查阅事故案例

D．工作任务和工艺过程分析

E．安全检查表法

正确答案：ABCDE

32、与人有关的施工现场重大危险源主要是人的不安全行为，主要体现在“三违”，是指(  )。

A．违章指挥

B．违章作业

C．违反劳动纪律

D．违反法律法规

E．违反规章制度

正确答案：ABC

- 33、根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986规定，安全事故按伤害程度分为

(  )。

A．微伤

B．轻伤

C．重伤

D．残疾

E．死亡

正确答案：BCE

34、生产安全事故调查处理的原则是(  )。

A．事故原因没有查清不放过
B．责任人员没有受到处理不放过

C．职工群众没有受到教育不放过

D．防范措施没有落实不放过

E．事故没上报不放过

正确答案：ABCD

35、建设工程项目的信息包括在项目（ ）、（ ）和（ ）中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信息。

A．决策过程

B．设计过程

C．实施过程

D．竣工阶段

E．运行过程

正确答案：ACE

36、施工项目相关的信息管理的主要工作包括收集并整理(  )。

A．相关公共信息

B．工程总体信息

C．相关施工信息

D．项目管理信息

E．劳务信息

正确答案：ABCD

37、在进行施工项目相关的信息管理时，收集并整理的施工项目的相关公共信息有(  )。

A．法律、法规和部门规章信息

B．市场信息

C．技术信息

D．自然条件信息

E．施工记录信息

正确答案：ABD

38、在进行施工项目相关的信息管理时，收集并整理的施工项目的相关施工信息有(  )。

A．工程协调信息

B．工程进度控制信息

C．工程成本信息

D．施工记录信息

E．施工技术资料信息

正确答案：DE

39、工程管理的信息资源包括(  )。

A．组织类工程信息

B．管理类工程信息

C．经济类工程信息

D．技术类工程信息

E．法规类信息

正确答案：ABCDE

40、建设工程文件一般分为(  )四大部分。

A．工程准备阶段文档资料

B．设计阶段文档资料

C．监理文档资料

D．施工阶段文档资料

E．工程竣工文档资料

正确答案：ACDE

- 41、施工文件档案管理的内容主要包括(  )四大部分。

- 工程施工技术管理资料

- 工程质量控制资料

- 工程进度控制资料

D．工程施工质量验收资料

E．竣工图

正确答案：ABDE

42、土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致，并遵循(  )的原则。

A．开槽支撑

B．先撑后挖

C．先挖后撑

D．分层开挖

E．严禁超挖

正确答案：ABDE

- 43、引起土体抗剪强度降低的原因有(  )。

- 因风化、气候等的影响而是土质变得松软

B．粘土中的夹层因浸水而产生润滑作用

C．饱和的细砂

D．粉砂土因受振动而液化

E．气温发生变化

正确答案：ABCD

44、常用支护结构形式有(  )。

A．钢（木）支撑

B．板桩支护

C．土层锚杆

D．降水

E．泥浆护壁

正确答案：ABC

45、当填方位于水田、沟渠、池塘或含水量很大的松散土地段，应根据具体情况采取(  )措施处理。

A．排水疏干

B．淤泥全部挖出换土

C．翻松

D．填砂砾石、片石

E．掺石灰

正确答案：ABCDE

46、打桩机主要包括(  )三部分。

A．桩身

B．桩架

C．桩锤

D．动力装置

E．基础

正确答案：BCD

47、静力压桩适用于(  )中应用。

A．软土

B．冻土

C．填土

D．砂砾土

E．一般粘性土层

正确答案：ACE

- 48、振动桩机主要由(  )等组成。

- A. 桩架

- B. 振动锤

- C. 卷扬机

D．加压装置

E．动力装置

正确答案：ABCD

49、静力压桩适用于(  )中应用。

A．软土

B．冻土

C．填土

D．砂砾土

E．一般粘性土层

正确答案：ACE

- 50、现场接桩常用接头方式有(  )等几种。

- 绑扎

- 焊接

- 铆钉

D．法兰接

E．硫磺胶泥锚接

正确答案：BDE

- 51、泥浆护壁成孔灌注桩施工成孔方法有哪几种(  )。

- 回转钻机成孔

- 潜水钻机成孔

- 冲击钻成孔

- 长螺旋机成孔

E．人工成孔

正确答案：ABC

52、填土压实的方法有(  )。

A．碾压法

B．夯实

C．振动

D．挤压法

E．打桩法

正确答案：ABC

53、属于井点降水法的有(  )。

A．轻型井点降水.

B．集水井降水

C．管井井点降水

D．电渗井点降水

E．深井井点降水

正确答案：ACDE

54、对基底的处理应符合设计要求。设计无要求时，应符合下列叙述正确的有(  )。

A．场地回填应先清除基底垃圾、草皮、树根，排除坑穴中积水、淤泥和杂物，并应采取措施防止地表滞水流入填方区，浸泡地基，造成基土下陷

B．当填方基底为耕植土或松土时，应将基底充分夯实和碾压密实

C．当填方位于水田、沟渠、池塘或含水量很大的松散土地段，应根据具体情况采取排水疏干，或将淤泥全部挖出换土、抛填片石、填砂砾石、翻松、掺石灰等措施进行处理

D．基地处理完尽快一次填土夯实

E．基地填土应分层并夯实

正确答案：ABCE

55、以下属于地基处理方法的有（　）。

A．换填垫层法

B．孔内深层强夯法

C．强夯法

D．水泥土搅拌法

E．高压喷射注浆法

正确答案：ABCDE

56、用普通砖砌筑的砖墙，依其墙面组砌形式不同，有(  )等。

A．一顺一丁

B．三顺一丁

C．梅花丁

D．全顺式

E．全丁式

# 正确答案：ABCDE

# 57、计量认证分为(  )实施。

A．国家级

B．省级

C．市级

D．县级

E．县级以下

正确答案：AB

58、混凝土立方体抗压强度试验主要仪器设备有(  )等。

A．压力试验机.

B．搅拌机

C．振动台

D．试模

E．抹刀

正确答案：ABCDE

59、以下属于钢筋混凝土结构用钢主要有(  )等。

A．热轧钢筋

B．冷加工钢筋

C．热处理钢筋

D．冷轧带肋钢筋

E．预应力混凝土用钢丝

正确答案：ABCDE

60、钢结构连接常用方法有(  )。

A．焊缝连接

B．螺栓连接

C．铆钉连接

D．绑扎搭接

E．机械连接

正确答案：ABC

61、钢筋批量可由(  )组成一验收批。

A．同一厂别

B．同一炉号

C．同一规格

D．同一交货状态

E．同一进场时间

正确答案：ABCDE

62、钢材力学性能力学性能试验的试样可 (  )。

A．从原材料上直接取样

B．从产品的一定部位上取样

C．把实物作为样品

D．从结构的一定部位上取样

E．从零部件的一定部位上取样

正确答案：ABCDE

63、(  )是对材料性能试验结果影响较大的3个因素，被称为取样三要素。

A．取样部位

B．取样方向

C．取样数量

D．取样角度

E．取样特点

正确答案：ABC

64、常用钢材的样坯切取方法有(  )等。

A．冷剪法

B．火焰切割法

C．砂轮片切割法

D．锯切法

E．电焊法

正确答案：ABCD

# 65、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013)的规定，将建筑工程施工质量验收划分为(  )。

A．单项工程

B．单位(子单位)工程

C．分部(子分部)工程

D．分项工程

E．检验批

正确答案：BCDE

66、下列属于屋面工程子分部工程的是(  )。

A．基层与保护

B．保温与隔热

C．防水与密封

D．瓦面与板面

E．细部构造

正确答案：ABCDE

67、分项工程应按(  )等进行划分。

A．主要工种

B．材料

C．施工工艺

D．设备类别

E．结构组成

正确答案：ABCD

68、由于地基基础、主体结构技术性能要求严格，技术性强，关系到整个工程的安全，因此这些分部工程的(  )也应参加相关分部的工程质量验收。

A．勘察单位

B．设计单位

C．专业设计人员

D．建设行政主管部门

E．质量监督机构

正确答案：ABC

69、工程竣工验收时，建设单位或施工单位应申请(  )专项验收，并取得证明文件。

A．消防

B．规划

C．环境保护

D．人民防空

E．安全

正确答案：ABCD

70、分项工程质量验收的合格标准是(  )。

A．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定

B．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整

C．质量控制资料收集应完整

D．分部(子分部)工程所含分项上程的质量均应验收合格

E．观感质量验收应符合要求

正确答案：AB

71、单位工程质量验收合格的标准是(  )。

A．单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格

B．质量控制资料应完整

C．单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

E．观感质量验收应符合要求

正确答案：ABCDE

72、对不合格的部位处理办法有（　）。

A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D．经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行二次验收

# E．通过返修和加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。

# 正确答案：ABCDE

# 73、根据工程质量事故的性质和严重程度，工程质量事故可分为(  )。

A．一般事故

B．普通事故

C．较大事故

D．重大事故

E．特别重大事故

正确答案：ACDE

74、工程质量事故具有(  )的特点。

A．复杂性

B．严重性

C．可变性

D．多发性

E．不确定性

正确答案：ABCD

75、工程质量问题一般分为(  )。

A．工程质量缺陷

B．工程质量通病

C．工程质量缺点

D．工程质量损失

E．工程质量事故

正确答案：ABE

76、以下属于地基基础工程中的质量通病的是（　）。

A．地基不均匀下沉

B．预应力混凝土管桩桩身断裂

C．填充墙与梁、板接合处开裂

D．挖方边坡塌方

E．基坑(槽)回填土沉陷

正确答案：ABDE

77、进行工程质量事故处理的主要依据有(  )。

A．质量事故的实况资料

B．具有法律效力的，得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同等合同文件

C．有关的技术文件、档案

D．分包合同

E．相关的建设法规

正确答案：ABCE

78、质量事故报告应包括以下(  )等主要内容。

A．相关各种资料(有条件时)

B．事故发生的单位名称，工程(产品)名称、部位、时间、地点

C．事故概况和初步估计的直接损失

D．事故发生原因的初步分析

E．事故发生后采取的措施

正确答案：ABCDE

79、通常对于质量问题不用专门处理的情况有以下（　）几种。

A．不影响结构安全和正常使用

B．有些质量问题，经过后续工序可以弥补

C．经法定检测单位鉴定合格

D．出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能

E．出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍不能满足结构安全和使用功能

正确答案：ABCD

80、新技术应用中提到的“四新”是指(  )。

A．新技术

B．新工艺

C．新方法

D．新材料

E．新设备

正确答案：ABDE

三、判断题（答案A表示说法正确，答案B表示说法不正确）

专业基础知识：

1、工程建设国际条约与国际惯例不属于我国工程建设法律体系的内容。

正确答案：B

2、罚金属于建设行政责任的一种形式。

正确答案：B

3、工程建设诉讼时效中断后，自中断事由消除之日起，诉讼时效继续计算。

正确答案：B

4、行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行政机关或法律、法规授权的组织的行政行为侵犯其合法权益，依法向人民法院请求司法保护，人民法院通过对被诉行政行为的合法性进行审查，从而解决特定范围内行政争议的活动。

正确答案：A

5、《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

正确答案：A

6、《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，并为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

正确答案：B

7、《建筑法》规定，建设单位在特殊情形下，可以要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

正确答案：B

8、《建筑法》规定，建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

正确答案：A

9、《建筑法》规定，建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。

正确答案：A

10、《建筑法》规定，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用,未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

正确答案：A

11、《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，不论规模都应当建立应急救援组织。

正确答案：B

12、《安全生产法》规定，生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

正确答案：A

13、《安全生产法》规定，监督人员对涉及安全生产的事项进行审查、验收，可以收取费用；可以要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

正确答案：B

14、《合同法》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

正确答案：A

15、《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当及时受理对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。

正确答案：A

16、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品使用说明书，并在进入施工现场前进行查验。

正确答案：B

17、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备必须设立专门的设备管理部门，由专人管理，定期进行检查、维修和保养。

正确答案：B

18、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

正确答案：A

19、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，可以压缩合理工期。

正确答案：B

20、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，并且必须真实、准确、齐全。

正确答案：A

21、《房屋建筑工程质量保修办法》规定，在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求，建设单位不能向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。

正确答案：B

22、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》规定，县级以上地方人民政府建设主管部门应当将工程质量监督中发现的涉及主体结构安全和主要使用功能的工程质量问题及整改情况，及时向社会公布。

正确答案：A

23、根据投影中心与投影面之间距离的远近不同，投影法分为中心投影和正投影两大类。

正确答案：B

24、正投影图具有一定的立体感和直观性，常作为工程上的辅助性图。

正确答案：B

25、不同形状的形体在同一投影面上的投影不可能是相同的。

正确答案：B

26、假想用剖切平面将物体切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，并在该图形内画上相应的材料图例，这样的图形称为断面图。

正确答案：A

27、剖面图包含断面图，断面图是剖面图的一部分。

正确答案：B

28、结构施工图主要表达建筑物的外部形状、内部布置、装饰构造、施工要求等。

正确答案：B

29、施工图中的定位轴线是用来确定房屋主要结构或构件的位置及其尺寸的基线。

正确答案：A

30、建筑标高的定义中，我国把青岛市外的黄海海平面作为零点所测定的高度尺寸称为相对标高。

正确答案：B

31、民用建筑通常是由地基、基础、墙体(柱)、楼（地）层、楼梯、屋顶、门窗等主要部分组成。

正确答案：B

32、地层亦称地坪，是建筑底层房间与下部土层的分隔构件，它承担着底层房间的地面荷载。强度要求比楼板高。

正确答案：B

33、控制抹灰层平均总厚度的目的，主要是为了防止抹灰层脱落。

正确答案：A

34、通常用于底层和中层的砂浆宜选用细砂，而罩面灰则用中砂。

正确答案：B

35、立筋式隔墙是指用木材，金属型材等做龙骨（或称龙骨），用灰板条，钢板网和各种板材做面层所组成的轻质隔墙。

正确答案：A

36、固定式隔断包括花格、落地罩、飞罩、隔扇和博古架等各种花格隔断和玻璃隔断。

正确答案：A

37、安全玻璃常用夹胶玻璃或夹丝玻璃。其透光率好、抗冲击性和抗穿透性好。

正确答案：A

38、普通转门为手动旋转结构，旋转方向通常为逆时针，转门起到控制人流通行量，防风保温的作用。

正确答案：B

39、木结构有价格高、易燃、易腐蚀和结构变形大等缺点，在现代建筑中应用很少，仅在一些仿古建筑或对古建筑的维修中少量应用。

正确答案：A

40、结构的自重、土压力、地震力等均为永久荷载。永久荷载也称恒载。

正确答案：B

41、当按单向板设计时，除沿受力方向布置受力钢筋外，尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。分布筋应放置在受力筋的外侧。

正确答案：B

42、实践表明，在受弯构件内用钢筋来帮助混凝土承受截面的部分压力，即构成双筋梁，一般情况下是经济的。

正确答案：B

43、当混凝土的受剪承载力就可抵抗斜截面的破坏时，可不进行斜截面承载力计算，箍筋也不需要配置。

正确答案：B

44、钢筋混凝土柱受压钢筋不宜采用高强度钢筋，一般采用HRB335级、HRB400级和RRB400级。

正确答案：A

45、高强度螺栓连接按其受力特性分为摩擦型连接和承压型连接两种形式。

正确答案：A

46、一次地震，表示地震大小的震级只有一个，地震烈度也只有一个。

正确答案：B

47、单层厂房的连系梁分设于屋架之间和纵向柱列之间，作用是加强厂房的空间整体刚度和稳定性，传递水平荷载和吊车产生的水平刹车力。

正确答案：B

48、单层厂房的地基承受柱和基础梁传来的全部荷载，基础梁承受上部砖墙重量，并传递给地基。

正确答案：B

49、工业建筑是各种不同类型的工厂为工业生产需要而建造的各种不同用途的构筑物的总称。

正确答案：B

50、由于轻型门式钢刚架厂房构造相对简单，构件加工制作工厂化，现场安装预制装配化程度高。

正确答案：A

51、轻型门式钢刚架厂房屋面、墙面采用压型钢板及冷弯薄壁型钢等材料组成，屋面、墙面的质量都很轻；承重结构门式钢架轻；基础小。

- 正确答案：A

52、钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于15%。

正确答案：B

53、采用隔震技术后的上部结构地震作用一般可减小3～6倍，地震时建筑物上部结构的反应以第二振型为主。

- 正确答案：B

54、消能减震技术是将结构的某些构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。

- 正确答案：A

55、手持式激光测距仪可以完成角度、面积、体积等测量工作。

- 正确答案：B

56、激光经纬仪除具备普通水准仪的技术性能外，还能发射激光，可以作为精度较高的角度坐标测量、定向垂直测量。

- 正确答案：A

57、全站仪只能测角、测距和测高等测量工作。

- 正确答案：B

58、施工测量放线时，通过完成面由内往外推基层，基层尺寸标注在墙面上和图纸上，并把完成面的尺寸进行保护，避免重复放线。

- 正确答案：B

59、顶面放线，要注意叠级造型标高，造型的几何尺寸，顶面造型吊顶要按l：1尺寸投影放线到地面上。

- 正确答案：A

60、在建筑沉降观测时，水准点的数目应不少于2个，以便检核。

- 正确答案：B

61、沉降观测的观测方法视沉降观测的精度而定，有一、二、三等水准测量、三角高程测量等方法。

- 正确答案：A

62、建筑变形观测时，当要观测某一特定方向（譬如垂直于基坑围护体方向）的位移时，经常采用视准线法。

- 正确答案：A

63、建筑材料根据其在工程中的功能，可分为墙体材料、屋面材料、地面材料、饰面材料等。

正确答案：B

64、建筑材料中石料、砖、混凝土、木材等都属于亲水性材料；沥青、石蜡等为憎水性材料。

正确答案：A

65、大多数材料在受力变形时，既有弹性变形，也有塑性变形，只是在不同的受力阶段，变形的主要表现形式不同。

正确答案：A

66、甲醛主要来自室内装修装饰所用的建筑材料，包括胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等木质人造板材。

正确答案：A

67、气硬性胶凝材料不仅能在空气中，而且能更好地在水中凝结硬化、保持并发展强度。

正确答案：B

68、细度是指水泥颗粒的粗细程度。根据《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单（GB175—2007/XG2-2015）的规定，复合硅酸盐水泥以筛余表示，45μm方孔筛筛余不大于10%。

正确答案：B

69、施工现场必须在预拌（商品）混凝土运送到浇筑地点15分钟内制作试块，按要求进行商品混凝土抗压强度、抗渗、抗冻试验。

正确答案：A

70、《预拌混凝土》GB/T14902—2012规定，在预拌（商品）混凝土运输和施工过程中不允许随意向混凝土拌合物内加水。

正确答案：A

71、砂浆的保水性是指砂浆保持水分不易析出的性质。常在砂浆中掺入石灰膏、粉煤灰等粉状混合材料，可明显提高砂浆的保水性。

正确答案：A

72、烧结普通黏土砖由于其块体小、施工效率低、毁坏耕地、污染环境，已经不适应现代建筑的需要，但山东地区可用黄河淤泥替代黏土生产黄河淤泥砖。

正确答案：A

73、复合墙板的种类较多，常用的有泰柏墙板和轻型夹芯板。其中，泰柏墙板主要用于框架结构的隔断、厂房、活动板房、屋面板等。

正确答案：B

74、钢材是以铁为主要元素，含碳量在2.0％以下，含有害杂质较少的铁碳合金。其缺点是：易锈蚀，维修费用大、防火性能较差。

正确答案：A

75、吸热玻璃具有较好的隔热性能，用吸热玻璃制成中空玻璃，则隔热效果更加显著。

正确答案：A

76、木材在使用前要经过干燥，直到自身含水率与环境湿度平衡为止，此时含水率约为12％～18％，南方地区约为12％，北方约为18％。

正确答案：B

77、就性能来说，外墙涂料可用于内墙，而内墙涂料不能用于外墙。

正确答案：A

78、硅藻土最高使用温度可达2000℃，可用作填充料或制成硅藻土砖等制品。

正确答案：B

79、在建筑防腐蚀工程中使用较多的是聚氯乙烯塑料板材，其耐温性能较低，使用温度一般不高于50℃，不低于-10℃，耐冲击性能较差。

正确答案：A

80、在相同条件下进行大量重复试验时，其试验结果会呈现出某种固有的特定的规律性。

正确答案：A

81、种子发芽情况，抛硬币显示正或反，属于随机现象或不确定性现象。

正确答案：A

82、概率密度曲线f（x）与x轴所围成的面积为2。

正确答案：B

83、随机变量的均值能反映随机变量取值的分散程度。

正确答案：B

84、随机变量的变异系数小，说明分布集中程度高，离散程度小，均值对总体（样本）的代表性好。

正确答案：A

85、对于抽样检查，一个批通常是由在基本稳定的生产条件下，在同一生产周期内生产出来的同形式、同等级、同尺寸以及同成分的单位产品构成的。

正确答案：A

86、产品质量检验中，“不合格”和“不合格品”的概念是相同的，都是对产品质量特性的判定。

正确答案：B

87、简单随机抽样、分层抽样和系统抽样三种抽样方法中，每个个体被抽到样本中的机会是均等的。

正确答案：A

88、对于测试结果而言，误差的存在是绝对的，不能消除。

正确答案：A

89、由于测试仪器，测试条件和人为因素，真值是无法求得的。

正确答案：A

90、几何平均值是将同一状态物理量的一组测试数据按一定的大小次序排列起来的中间值，只有观测值的分布呈正态分布时，它才能代表一组观测值的近似真值。

正确答案：B

91、有效位数不同，它们的测量不确定度也不同，测量结果19.80mm比19.8mm的不确定度要小。

正确答案：A

92、因果分析图是寻找影响质量主次因素的一种有效方法。

正确答案：B

93、控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具，是典型的动态分析法。

正确答案：A

94、数据统计分析方法中，控制图法可以通过观察数据点分布情况并判定生产过程状态。

- 正确答案：A

95、由项目经理组织编制《施工工项目管理实施规划》属于施工阶段的工作。

- 正确答案：B

96、处理好合同变更及索赔属于验收交工与结算阶段的工作。

- 正确答案：B

97、项目经理部总结工作，编制竣工报告，办理工程交接手续，签订《工程质量保修书》属于验收交工与结算阶段的工作。

- 正确答案：A

98、在工程投标前，由企业管理层编制施工项目管理大纲，对施工项目管理从投标到保修期满进行全面的纲要性规划。施工项目管理大纲可以用施工组织设计替代。

- 正确答案：A

- 99、1万m2以上的公共建筑、工业建筑、住宅建设小区及其他工程项目投资在1000万元以上的，均实行项目管理。

正确答案：B

100、控制人工费的根本途径是提高劳动生产率，改善劳动组织结构，减少窝工浪费。

- 正确答案：A

101、项目经理部是一个具有弹性的一次性管理组织，项目经理部不应有固定的作业队伍，而是根据施工的不同阶段、不同生产对象随时对人员进行调整。

- 正确答案：A

102、企业工程管理部门是项目经理部解体善后工作的主管部门，主要负责项目经理部的解体后工程项目在保修期间问题的处理，包括因质量问题造成的返(维)修、工程剩余价款的结算以及回收等。

- 正确答案：A

103、项目质量控制贯穿于项目施工的全过程。

- 正确答案：B

104、项目经理是企业法人在项目上的全权代表，对所负责的项目拥有与公司经理相同的责任和权力，是项目成本管理的第一责任人。

- 正确答案：A

105、施工项目资金管理的重点是收入与支出问题，收支之差涉及核算、筹资、贷款、利息、利润、税收等问题。

正确答案：A

106、许多进度计划和概预算软件之间能够进行信息交换，可以减少输入数据所需的时间及数据错误。

正确答案：A

107、工程概预算软件通常使用关键路径法（CPM）进行进度规划和管理。

正确答案：B

108、BIM是一个共享的知识资源，是一个分享有关这个设施的信息，为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。

- 正确答案：A

109、BIM可以四维模拟实际施工，以便于在早期设计阶段就发现后期真正施工阶段所会出现的各种问题，来提前处理，为后期活动打下坚固的基础。

正确答案：A

110、BIM是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

正确答案：B

111、基于互联网的建设工程信息管理系统的基本功能是大部分商业和应用服务所具备的功能，是核心功能。

正确答案：A

112、CAD软件在工程应用中，四维模型可将三维模型的修改直接反映到费用变化上。

正确答案：B

113、大数据在建设行业的应用中，在建材领域，大数据可以预测水泥市场走势，有效化解产能过剩。

- 正确答案：A

114、诚信体系建设相关的法律体系不完善，失信成本过低是当前建筑业诚信体系存在的重要问题。

- 正确答案：A

115、建筑业诚信体系信息平台建设已经完善。

- 正确答案：B

116、完善诚信体系法律制度、构建统一的建筑市场诚信信息平台、积极引导建立征信和评估机构，培育和发展信用服务市场、建立科学有效的信用奖惩和评价制度是加强建筑业诚信体系建设的有效途径。

- 正确答案：A

117、道德因素是影响工程质量的重要因素之一。

正确答案：A

118、一般性硬、塑黏土的临时性挖方边坡值（高:宽）为1:0.75～1:1.00。

- 正确答案：B

119、一般性软黏土的临时性挖方边坡值（高:宽）为1:1.50或更缓。

正确答案：A

120、开挖深度，对软土不应超过4m，对硬土不应超过8m。

正确答案：A

121、钎探检查验槽法中，钢钎用直径22～25mm的钢筋制成，钎尖呈45°尖锥状，长度为18～2.0m。

正确答案：B

122、采用轻型动力触探进行基槽检验，基槽宽度＜0.8m时，检验深度为1.5m。

正确答案：B

123、回填土中，砂土的最佳含水量为8%～12%。

正确答案：A

124、回填土中，黏土的最大干密度为1.61～1.80g/cm3。

正确答案：B

125、回填土中，粉质黏土的最佳含水量为19%～23%。

正确答案：B

126、回填土中，粉土的最大干密度为1.58～1.70g/cm3。

正确答案：B

127、回填土中，中砂和粗砂的填方高度为10～12m，边坡坡度为1:1.50。

正确答案：B

128、回填土中轻微风化、尺寸在25cm内的石料，填方高度为6m以内时，边坡坡度为1:1.33。

正确答案：A

129、混凝土灌注桩，长螺旋钻成孔施工控制要点中，浇筑混凝土时应边浇筑并分层振捣密实，桩顶有插筋时，应垂直插入。

正确答案：A

130、回填土中轻微风化、尺寸在25cm内的石料，填方高度为6～12m时，边坡坡度为1:1.50。

正确答案：A

131、回填土中轻微风化、尺寸大于40cm的石料，其边坡分排整齐，填方高度在5m以内时，边坡坡度为1:1.50。

正确答案：B

132、填方时，简支结构和排架结构的填土部位在地基主要持力层范围内，压实系数λ0为0.93～0.96.

正确答案：B

133、填方时，一般工程在室内地坪、管道地沟回填土，压实系数λ0为0.90。

正确答案：B

134、土方开挖工程质量检验标准中，基坑每20m2取1点，每坑不少于2点。

正确答案：A

135、土方开挖工程质量检验标准中，挖方每30～50m2取1点，但不少于5点。

正确答案：A

136、填土工程质量检验标准中，场地平整填方，每层按每100～500m2取样一组。

正确答案：B

137、灰土地基的土料采用就地挖出的黏性土及塑性指数＞3的粉土。

正确答案：B

138、灰土地基的石灰应用Ⅲ级以上新鲜的块灰，使用前1～2d消解并过筛。

- 正确答案：A

139、灰土地基验收标准中，土料中的有机质含量应等于或大于5%。

- 正确答案：B

140、砂和砂石地基施工中，在铺设砂及砂石时，如地基地面深度不一致时，应预先挖成阶梯形式或斜坡形式，再以先浅后深的顺序施工。

- 正确答案：B

141、砂和砂石地基垫层应分层铺设，，分层夯实或压实。当采用碾压法时，每层虚铺厚度不得大于350mm，但也不得少于150mm。

正确答案：A

142、砂及砂石地基质量检验标准中，砂石料含泥量的检验方法是水洗法。

- 正确答案：A

143、砂及砂石地基质量检验标准中，含水量的检验方法是烘干法。

正确答案：A

144、砂及砂石地基质量检验标准中，分层度偏差的检验方法是焙烧法。

正确答案：B

145、强夯法是利用起重机械吊起重5～30t的夯锤，从6～30m高处自由落下，给地基土以强大的冲击能量的夯击。

正确答案：B

146、强夯地基适用于加固碎土石、砂土、黏性土、湿陷性黄土、素土及杂填土等地基。

正确答案：A

147、强夯地基法对于条形基础，夯击点一般为梅花形或正方形网格排列。

正确答案：B

148、强夯地基法中，平均夯击能一般对砂质土取1500～3000kJ/m2。

正确答案：B

149、强夯地基法中，夯击间距应为夯直径的3倍。

正确答案：A

150、在强夯施工前，应检查夯锤质量、尺寸、落锤控制手段、排水设施、地基土质等情况。

正确答案：A

151．挤密桩施工法中，振冲法的粗骨料粒径以20～50mm较合适，最大粒径不宜大于100mm，含泥量不宜大于10%，不得选用风化或半风化的石料。

正确答案：B

152．按《建筑地基基础设计规范》（GB50007―2002）的规定：建筑地基土（岩），可分为岩石、砂土、粉土、黏性土和人工填土。

正确答案：B

153．砂土根据粒组含量分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂五类。

正确答案：A

154．冲填土是指由水力冲填泥沙形成的填土。

正确答案：B

155．混凝土灌注桩的材料质量要求中，水泥宜用35强度等级的普通硅酸盐水泥，具有出厂合格证和检测报告

正确答案：B

- 混凝土灌注桩的材料质量要求中，钢筋的品种、规格均应符合设计要求，并有出厂材质书和检测报告。

157.混凝土灌注桩施工控制要点中，长螺旋钻成孔首先应对孔位进行定点，并设置测量基准线、水准基点，施工前已对桩位进行了预检。

158．混凝土灌注桩施工控制要点中，长螺旋钻成孔后应用测锤测量孔深垂直度及虚土厚度。虚土厚度一般不应超过2.0mm。

正确答案：B

159．混凝土灌注桩，长螺旋钻成孔施工控制要点中，浇筑混凝土时应边浇筑并分层振捣密实，浇筑桩顶以下5m范围内的混凝土时，每次浇筑高度不得大于1.5m。

正确答案：A

160.排烟方式分为机械排烟方式或自然通风方式。

- 正确答案：A

161.划分防烟分区是为了在火灾猛烈阶段将烟气控制在一定范围内，以便有组织地将烟气排出室外，使人员疏散、避难空间的烟气层高度和烟气浓度处在安全允许值之内。

- 正确答案：A

162、消防水泵和水泵控制柜应有注明系统名称和编号的标志。

163、消火栓不应被埋压、圈占寒冷地区消火栓的防冻措施应完好。

164、难燃烧体指用难燃材料做成的建筑构件或用可燃材料做成而用不燃材料做保护层的建筑构件。

165、当一个区域着火时，只需要考虑该区域的人员必须能尽快撤离到安全地点，不考虑消防人员扑救火灾进入火场的条件和可能。

166、检查报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头。

167、对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。

168、商场的楼梯间及其前室的疏散门可以采用防火卷帘。

169、火灾自动报警技术是发现火灾，扑灭火灾的重要技术手段。

170、泡沫灭火器可用于带电灭火。

171、物质的燃点越低、越不容易引起火灾。

172、消防通道的宽度不应小于3米。

173、焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。

174、.公共场所室内装修时，只要配备足够的消防器材，可以使用易燃材料。

175、精神病人放火，没有人需负责任。

176、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。

177、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。

178、室内的各类配电箱不应直接安装在可燃或易燃墙面装修材料上，其箱体必须采用不燃材料制成。

179、单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

管理与实务：

1、市级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

正确答案：B

2、从事地基基础工程检测及见证试验的单位，必须具备市级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。

正确答案：B

3、混凝土灌注桩施工结束后，应检査混凝土强度，并应做桩体质量及承载力的检验。

正确答案：A

4、混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类：现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程；

正确答案：A

5、在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。

正确答案：A

6、对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉后并达到一定强度后拆除。

正确答案：B

7、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.3。

8、单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。

正确答案：A

9、承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质，施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

正确答案：A

10、一般情况下，砌体主要用于受拉构件。

11、标准化活动确立的条款，可形成标准化文件，包括标准和其他标准化文件。。

12、GB/T 19000族标准中，GB/T 19000质量管理体系——基础和术语标准起着奠定理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用，具有很重要的地位，标准共有四部分组成。

13、持续改进整体业绩应当是组织的一个永恒的目标。

14、GB/T 19001—2008标准是对产品的要求。

15、质量管理体系是组织的管理体系的一部分，它致力于使与质量目标有关的输出(结果)。

16、ISO 9000族标准的质量管理体系方法和组织优秀模式之间的共同之处在于两者所依据的原则相同，而不同之处主要是它们的应用范围不同。

17、质量认证包括产品质量认证和质量管理体系认证两方面。

18、质量方针是指导组织前进的方向，而质量目标是这种方向上的某一个点。

正确答案：A

19、编制质量计划的过程，实际上就是质量策划过程的一部分。

正确答案：A

20、隐蔽工程、分项分部工程质量验评、特殊要求的工程等必须做可追溯性记录。

正确答案：A

21、工程重要标识记录，质量计划要对这些标识的准确性控制措施、记录等内容做规定。

正确答案：A

22、季节性施工措施根据施工网络计划中所确定的季节施工项目，可直接参照其他季节相应的技术措施 (方案)。

正确答案：B

23、为达到工程项目质量要求采取的作业技术和活动是工程质量控制。

正确答案：A

24、工程项目管理中的质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制。

25、质量控制点一般设置在关键工序和特殊工序。

正确答案：A

26、工程中所有各种构件，部分必须具有广家批号和出厂合格证。

正确答案：B

27、使用新材料，只需经过建设单位的认可，并办理书面认可手续。

正确答案：B

28、材料的选择和使用不当，均会严重影响工程质量或造成质量事故。

正确答案：A

29、施工机械设备操作人员必须有合格的上岗证书，并熟练掌握操作维护技术。

正确答案：A

30、环境保护是我国的一项基本国策。对环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。

正确答案：A

31、坚持质量第一、预防为主和防治结合的方针，建立职业健康安全管理体系并持续改进职业健康安全管理工作。

正确答案：B

32、建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

正确答案：A

33、污染防治措施的设计可能产生放射性污染的，应采取有效预防和控制放射性污染措施。

正确答案：A

34、任何单位不得将产生污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用。

正确答案：B

35、危险源辨识就是识别危险源的存在、根源、状态，并确定其特性的过程。

正确答案：A

36、建筑施工企业对登记建档的重大危险源应跟踪管理，定期进行检测、评估、监控。

正确答案：A

37、建设工程项目信息必须是书面的。

正确答案：B

38、建设工程项目的信息管理的目的旨在通过对项目信息的有效控制和组织为项目的增值服务。

正确答案：A

信息管理手册是信息管理的核心指导文件。

正确答案：A

40、 施工方信息管理手段的核心是实现工程管理信息化。

正确答案：A

41、归档的文件应为原件和复印件各一份。

正确答案：B

42、竣工图依据原设计的施工图纸编制，只能在原设计的施工图上进行修改，竣工图必须真实的反映建筑物在竣工后的具体内容。

正确答案：B

43、卷内文件排列当既有文件又有图纸的案卷，遵循“图纸排前、文字排后”的原则。

正确答案：B

44、在建筑工程中，按照开挖难易程度排列，砂砾坚土要比软石难开挖。

正确答案：B

45、场地开挖时，挖方上边缘至土堆坡脚的距离，当土质松软时，不得小于3m。

正确答案：B

46、大面积基础群基坑底标高不一，机械开挖次序一般采取先挖个别较深部位，然后再整片挖至一平均标高。

正确答案：B

47、填土土料含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）质量，在夯实(碾压)时按经验施工。

正确答案：B

48、爆破技术广泛应用中，炮眼深度不超过5m时，可使用1个雷管起爆。

正确答案：B

49、混凝土桩浇筑应由桩尖向桩顶方向连续浇筑，不得中断，并用振捣器捣实。

正确答案：B

50、对于密集群桩（桩距小于或等于4倍桩直径或边长），应自四周或两个方向向中间对称施打，不得打反。

正确答案：B

51、雨篷顶面应做好刚性防水。

正确答案：A

52、混凝土桩浇筑应由桩尖向桩顶方向连续浇筑，不得中断，并用振捣器捣实。

正确答案：B

53、模板工程中，侧模应在在混凝土强度符合相关的规定后，方可拆除。

正确答案：B

54、当填方基底为耕植土或松土时，应将基底充分夯实和碾压密实。

正确答案：A

55、破器材的领取、运输和储存，应有严格的规章制度。雷管和炸药同车装运时，保持安全距离。

正确答案：B

56、 桩起吊时，当吊点多于3个时，其位置按反力相等。

正确答案：A的原则计算确定。

57、冬季低温搅拌混凝土时，可通过加热水泥提高混凝土温度。

正确答案：B

58、填土土料含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）质量，在夯实(碾压)前应先试验。

正确答案：A

59、混凝土立方体抗压强度测定，对于坍落度为80mm的混凝土拌合物，将其一次装入试模并高出试模表面。

正确答案：B

60、混凝土立方体抗压强度测定时，试件从养护室取出后尽快试验。

正确答案：A

61、当试件接近破坏而开始迅速变形时，调整试验机油门，继续加压，直至试件破坏，记录破坏荷载P（N）。

正确答案：B

62、当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。。

正确答案：A

63、钢筋焊接包括闪光对焊、电弧焊、气压焊、电渣压力焊。

正确答案：A

64、根据钢筋屈服强度选择相应吨位的试验机。

正确答案：B

65、土工试验是岩土的物理、力学、化学性质和矿物测试的总称。

正确答案：A

66、仪器中配备有计量标准器具时，应按规定的校验周期送交有计量检定能力的单位检定。

正确答案：A

67、安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。

正确答案：A

68、由一个或若干检验批组成分部工程。

正确答案：B

69、 室外工程中的散水、明沟、阳台等统一作为一个检验批，纳入地面检验批中。

正确答案：A

70、所有检验批均应由监理工程师组织验收。

正确答案：B

71、检验批是建筑工程施工质量验收的最小单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。

正确答案：A

72、一般项目是对检验批的基本质量起决定性的作用和影响的检验项目。

正确答案：B

73、所有主控项目不允许有不符合要求的检验结果存在。

正确答案：A

74、分部、子分部工程的验收内容、程序都是一样的。

正确答案：A

75、工程质量缺陷是指工程达不到技术标准允许的技术指标的现象。

正确答案：A

76、工程质量事故是指在工程建设过程中或交付使用前，对工程结构安全、 使用功能和外形观感影响较大，损失较大的质量损伤。

正确答案：B

77、工程质量问题是由工程质量缺陷引起。

正确答案：B

78、要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握质量事故的实际情况。

正确答案：A

79、当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部甚至整个工程修补处理。

正确答案：B

80、选择工程质量处理方案，是复杂而重要的工作，它直接关系到工程的质量、费用和工期。

正确答案：A

81、对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应废弃。

正确答案：B

四、案例分析题（不定项选择题，每小题的选项中，至少有一项正确，至多不限。多选、错选不得分，少选得相应部分分）

1、【背景】某一科技大厦主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，基础形式为现浇钢筋混凝土筏形基础，地下2层，地上8层，混凝土采用c30级，主要受力钢筋采用HRB335级。在主体结构施工到第五层时，发现二层部分柱子承载能力达不到设计要求，于是聘请有资质的检测单位检测鉴定仍不能达到设计要求，如果拆除重建，则费用过高，时间较长，最后经原设计单位核算，能够满足安全和使用要求。

请回答下列问题：

（1）以下是钢筋工程验收内容的(  )。

A．该混凝土分项工程所含的检验批质量均应合格

B．定期检查

C．建立档案

D．技术培训

正确答案：A

（2）钢筋工程质量的验收是(  )组织的。

A．施工单位项目专业质量（技术）负责人

B．甲方工程师

C．监理工程师

D．质量工程师

正确答案：C

（3）对该工程二层柱子的质量，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经(  )核算认可能够满足结构安全和使用功能，可予以验收。

原设计单位

A．原设计单位

B．建设单位

C．施工单位

D．监理单位

正确答案：A

（4）基础工程的验收内容包括(  )。

A. 基础工程所含分项工程质量均应合格

B．质量控制资料应完整

C．施工现场整洁，做到工完场清

D．基础中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定

E．观感质量应符合要求

正确答案：ABDE

2、【背景】某高层住建筑于市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高；设计采用两种桩基础：泥浆护壁成孔灌注桩和预应力混凝土管桩。

事件1：A区管桩群施工过程发现其中一根桩沉桩困难，压载力达到设计要求，桩顶标高未达到，质量员取得现场监理认可后同意验收。

事件2：某根灌注桩长25m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。

事件3：有5根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

请回答下列问题：

（1）事件1中，预制的预应力管桩，混凝土强度至少应达到设计强度等级的多少才能运输（ ）。

A.65%

B.75%

C.80%

D.85%

正确答案：B

（2）泥浆护壁成孔灌注桩混凝土灌注时应该用（ ）。

A.导管法

B.满灌法

C.导流法

D.布料法

正确答案：A

（3）事件2中，按规定应至少安装(  )根超声波检测管。

A.6

B.5

C.4

D.3

正确答案：D

（4）事件1中，打桩顺序如何安排(  )。

A. 由北向南顺序

B．由南向北顺序

C．无特定顺序

D．先打深桩后打浅桩

E．先打浅桩后打深桩

正确答案：AD

3、【背景】某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层，地上十一层，建筑檐高48m;实验楼六层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工程保修期限为10年。

施工过程中，发生了下列事件：

事件一：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场，由监理组织，各参建单位参与进行了单位工程质量验收。

事件二：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。

请回答下列问题：

（1）事件一的不妥之处有整体工程完成时，由监理组织单位工程验收不妥。正确做法为(  )。

A.施工单位(项目)负责人组织

B.建设单位(项目)负责人组织

C.设计单位(项目)负责人组织

D.勘察单位(项目)负责人组织

正确答案：B

（2）事件一的不妥之处有“验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位”不妥。正确做法为验收后，电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交(  )。

A.分包单位，由总承包单位移交给建设单位。

B.总承包单位，由总承包单位移交给建设单位。

C.监理单位，由总承包单位移交给建设单位。

D.设计单位，由总承包单位移交给建设单位。

正确答案：B

（3）施工单位提交的《工程质量保修书》中保温工程的保修期限应该为(  )年。

A.5

B.6

C.8

D.10

正确答案：D

（4）事件以中“各参建单位参与进行了单位工程质量验收”应包含(  )。

A. 监理单位

B．设计单位

C．总承包单位

D．建设单位

E．勘探单位

正确答案：ABCD

4、【背景】某建筑装饰工程公司承担了某大楼的室内外装饰装修改造工程，工程位于市区。大楼建筑主体为框架一剪力墙结构，地下1层，地上16层，首层层高4.8m，标准层层高3.3m，总建筑面积25000m2，施工项目包括：旧装饰拆除、抹灰、吊顶、轻质隔墙、门窗、室内墙地砖、内墙涂饰、幕墙等。施工过程中检查发现有如下事件：

事件一：现场周围用塑料彩条布设置了围栏，高度为1.6m，在人口处竖有工程概况牌、安全生产文明施工牌。

事件二：原建筑部分部位未设预埋件，采用了后置埋件。锚栓质量保证资料齐全，故埋置后未进行承载力现场试验。

事件三：幕墙安装完成后，幕墙四周与墙体间的接缝采用岩棉填充密实后，外用耐候密封胶密封。因未经过监理工程师验收，监理工程师要求对已封闭的密封胶进行剥露检查。

请回答下列问题：

（1)时间一中现场周围用塑料彩条布设置了围栏，高度为1.6m，一般路段的围挡高度不得低于(  )m。

A．1.6

B．1.8

C．2.0

D．2.2

正确答案：B

（2)市区主要路段的围挡高度不得低于(  )m。

A．1.8

B．2.0

C．2.2

D．2.5

正确答案：D

（3)该幕墙安装工程需要编制安全专项施工方案,安全专项施工方案应由(  )组织召开专家论证会。

A．监理单位

B．建设单位

C．施工单位

D．设计单位

正确答案：C

（4）现场出入口明显处应设置“五牌一图”，下列属于“五牌一图”内容的有(  )。

A. 管理人员名单及监督电话牌

B．消防保卫牌

C．工程概况牌

D．安全生产牌

E．施工现场总平面图

正确答案：ABCDE

5、【背景】某工程建筑面积20000m2，地上6层。地下2层(地下水位-2．0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m×9m)，抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm.钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。

事件一：施工过程中，施工单位进场的一批水泥经检验其初凝时间不符合要求．另外由于工期要求很紧，地下室外墙施工不得不在气温只有-3℃时进行。

事件二：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的接头采用挤压连接，有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。

事件三：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。

请回答下列问题：

（1）框架梁跨度<8m的底模板拆除均要求混凝土强度达到(  )。

A．65%

B．75%

C．85%

D．95%

正确答案：B

（2）框架梁跨度>8m的底模板拆除均要求混凝土强度达到(  )。

A．75%

B．85%

C．95%

D．100%

正确答案：D

（3)为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，本工程主体结构混凝土浇筑完成后应在(  )小时以内覆盖并浇水。

A．12

B．10

C．8

D．6

正确答案：A

（4）钢筋安装验收主控项目主要有哪些(  )。

A．钢筋直径

B．钢筋重量

C．钢筋长度

D．钢筋数量

E．钢筋品种

正确答案：ADE

6、【背景】由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，基础形式为桩基础，主体为全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构。主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划红线，周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起的地层变形移动十分敏感，且基坑北面临近地铁。在工程施工中发生如下事件：

事件一：根据施工情况，将混凝土墙体施工缝设置在地下室底板与墙体交接处。

事件一：在进行基础工程桩基验收时，发现部分桩有颈缩现象，个别桩身发生断裂，施工单位及时作了处理,经重新验收全部合格。

请回答下列问题：

（1)墙体水平施工缝留设位置不妥。墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于(  )mm的墙体上。

A．200

B．250

C．300

D．350

正确答案：C

（2）水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、(  )等材料。

A．水泥基渗透结晶型防水涂料

B．防水油漆

C．水泥砂浆

D．高分子涂料

正确答案：A

（3）水平施工缝浇筑混凝土前，最后需再铺(  )厚的1：1水泥砂浆，并应及时浇筑混凝土。

A．20～40mm

B．20～50mm

C．40～50mm

D．30～50mm

（4）施工质量验收的内容及质量不符合要求按以下(  )方法处理。

A. 经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，协商验收

B．经返工重做的，应重新进行验收

C．经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收

D. 经有资质的检测单位鉴定能无法达到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

E. 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

7、【背景】现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，距离拟建房屋4m。搅拌机棚、砂石料只能在在建工程与已建工程之间的间隙堆放。施工供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕，并且建立了临时用电安全技术方案，方案内容包括：用电组织设计的全部资料;用电工程检查验收表;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;定期检(复)查表。该项目在施工过程，发生如下几项事件：

事件一：在主体结构施工至第四层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测，检测结果实体强度能够达达标。

事件二：在外用电梯上升过程中，受七层阳台伸出的一根防护栏杆影响，架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，结果不慎将钢管坠落，击中下方正在清理模板的张某，张某因安全帽被击穿，头部严重受伤，经抢救无效死亡。

请回答下列问题：

（1）工程消防车道设置不合理。消防车道宽度不应小于(  )m。

A．3

B．4

C．5

D．6

正确答案：B

(2）工程消防车道设置，距离在建工程不宜小于(  )m。

A．5

B．6

C．7

D．8

正确答案：A

(3）施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测，检测结果实体强度能够达达标，此处达标因为达到(  )要求。

A．质检

B．施工

C．监理

D．设计

正确答案：D

(4)事件二中违章之处主要有(  )。

A．架子工班长违章指挥工人作业

B．工人混岗作业，木工不能担任拆除作业

C．木工王某听从了架子工班长的违章指挥，他有权拒绝

E．拆除工作未经现场负责人同意，擅自拆除

D．拆除时未采取防护措施，未设置警戒区，拆除区域下方站人

正确答案：ABCDE

8、【背景】某工程建筑面积13000m2，地处繁华城区。东、南两面紧邻市区主要路段，西、北两面紧靠居民小区一般路段。在项目实施过程中发生如下事件：

事件一：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。

事件二：为控制成本，现场围墙分段设计，实施全封闭式管理。即东、南两面紧邻市区主要路段设计了高砖砌围墙，并按市容管理要求进行美化;西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为普通钢围挡。

事件三：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。

事件四：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。

请回答下列问题：

(1）事件二中，东、南两面砖砌围墙设计(  )m高,西、北两面砖砌围墙设计(  )m高。

A.1.8，1.8

B.1.8，2.5

C.2.5，1.8

D.2.5，2.5

正确答案：C

(2）事件三中，旗杆与基座预埋件焊接需要办理的是(  )。

A.动火证

B.安全许可证

C.开工许可证

D.资质证书

正确答案：A

(3）事件四中以下关于存在的不妥和正确做法不妥的是(  )。

A.不妥：安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组；正确做法：项目经理为第一责任人的项目安全管理领导小组。

B.不妥：安全总监向项目有关人员进行安全技术交底；正确做法：由项目经理部的技术负责人/技术人员/技术工程师向项目有关人员进行安全技术交底。

C.不妥：交项目经理部安全部门备案；正确做法：交项目建设单位备案。

D.不妥：交项目经理部安全部门备案；正确做法：交项目经理部技术部门备案。

正确答案：C

(4)施工现场平面布置图通常应包含(  )等。

A.工程施工场地状况

B.拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等

C.工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公(区)和生活用房(区)等的位置和面积

D.布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路等

E.施工现场必备的安全、消防、保卫、环境保护等设施

正确答案：ABCDE

9、【背景】背景资料：某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8mx8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用，在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼。下导管及桩身混凝土灌筑，混凝土浇筑至桩顶设计标高。

事件二：会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计强度的90%，项目部据此开始拆模。

事件三：因工期紧，砌块生产7天后运往工地进行砌筑，砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下20mm位置，留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。

请回答下列问题：

(1）事件一有不妥，下列描述不正确的是(  )

A.下导管之后需要进行第二次循环清孔

B.混凝土浇筑超过标高

C.确保桩头浮浆层凿除后桩基面达到设计强度

D.混凝土浇筑不应超过标高

正确答案：D

(2）事件二中，项目部的做法不正确，对其描述不正确的是(  )。

A.试样应该在同条件下养护后测试

B.框架间距为8mx8m

C.强度达到设计强度后才能拆模

D.拆除顺序原则为：先支后拆,后支先拆；先拆围护结构，后拆承重结构

正确答案：C

(3）针对事件三中的不妥之处描述不对的是(  )。

A.不妥之处：砌块7天后运往工地砌筑。正确做法：砌块达到28天强度后，进行砌筑。。

B.不妥之处：墙体一次砌筑至梁底以下。正确做法：因层高4.5m，砌体每天砌筑高度晴天不超过1.8m，雨天不超过1.2m，砌体至少应分3天砌筑。

C.不妥之处：留待14d后砌筑顶紧。正确做法：留待7d后砌筑顶紧

D.不妥之处：墙体一次砌筑至梁底以下。正确做法：因层高4.5m，砌体每天砌筑高度晴天不超过1.8m，雨天不超过1.5m，砌体至少应分3天砌筑

正确答案：D

(4)拆除顺序原则为(  )

A.先支后拆

B.后支先拆

C.先拆围护结构

D.后拆承重结构

E.先拆承重结构

正确答案：ABCD

10、【背景】某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。工程投标及施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。

事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10d;8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3d。施工单位向建设单位提出工期索赔13d。

事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次挖开检查。经总监理工程师调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2d、复验后重新恢复造成工期延误6d的两份工期索赔。

请回答下列问题：

(1）以下不可以作为索赔证据的是(  )。

A.招标文件、合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；

B.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工令；

C.经业主签认或监理工程师

D.招标文件

正确答案：D

(2）事件二中，施工单位提出的索赔是否成立?叙述正确的是(  )。

A.10d罕见特大暴雨停工索赔成立；理由：罕见特大暴雨，工期延误属建设单位责任范围，应予以补偿

B.10d罕见特大暴雨停工索赔不成立；理由：罕见特大暴雨，工期延误属不可抗力范围，不应予以补偿

C.d季节性降雨停工索赔成立；理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商不可以预见的事项，造成工期延误属建设单位应承担的范围。

D.d季节性降雨停工索赔成立；理由：季节性降雨，是业主承担的范围，造成工期延误不属施工单位应承担的范围。

正确答案：A

(3）隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知(  )检查验收。

A.设计单位

B.勘察单位

C.监理单位

D.建设单位

正确答案：C

(4)不可作为竞争性费用项目的分别有(  ）。

A.安全施工费

B.文明施工费

C.规费

D.临时设施费

E.税金

正确答案：ABCDE

11、【背景】某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000㎡。其中包含一幢六层办公楼工程，摩擦型预应力管桩，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在预应力管桩锤击沉桩施工过程中，某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉：此时，贯入度已达到设计要求，施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求，提出终止沉桩。经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩，监理工程师签字认可。

事件二：连续几天的大雨引发山体滑坡，导致材料库房垮塌，造成1人当场死亡，7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后，立即组织相关人员召开紧急会议，要求迅速查明事故原因和责任，严格按照“四不放过”原则处理.

事件三：办公楼一楼大厅支模高度为9m。施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。

事件四:监理工程师对现场安全文明施工进行检查，并检查施工单位的三级安全教育。

请回答下列问题：

(1）不适用于预应力管桩的沉桩方法是(  )。

A.锤击沉桩法

B.静力压桩法

C.振动法

D.射水法

正确答案：D

(2）事故发生后，施工单位负责人接到事故报告后，(  )内向相关部门递交事故报告。

A.1小时

B.2小时

C.12小时

D.24小时

正确答案：A

(3）专家论证会由(  )应该由组织。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案：C

(4)三级安全教育是指(  )。

A.企业

B.项目

C.管理层

D.班组

E.现场工人

正确答案：ABD

12、【背景】某新建办公楼，地下一层，筏板基础，地上十二层，框架剪力墙结构，筏板基础混凝土强度等级C30，抗渗等级P6，总方量1980m3，由某商品混凝土搅拌站供应，一次性连续浇筑。在施工现场内设置了钢筋加工区。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：在筏板基础混凝土浇筑期间，实验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样，并留置一组标准养护抗压试件(3个)和一组标准养护抗渗试件(3个)。

事件二：在工程竣工验收合格并交付使用一年后，屋面出现多处渗漏，建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24小时后，以通过竣工验收为由不到现场，并拒绝免费维修。经鉴定，该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行维修。

请回答下列问题：

(1）事件二中，屋面防渗漏最低法定保修期限为(  )年，工程竣工合格才1年，还在保修期内。

A.1

B.2

C.5

D.10

正确答案：C

(2）不适用于强制式搅拌机拌合的有(  )。

A．干硬性混凝土

B．轻骨料混凝土

C．低流动性混凝土

D．低密度型混凝土

正确答案：D

(3）事件二中，建设单位另行委托其他单位进行维修的费用由(  )负担。

A.建设单位

B.从预留的施工单位的质量保修金里直接扣除

C.施工单位

D.监理单位

正确答案：B

(4)质量保修书应当注明内容中不包括确建设工程(  )。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修人员

D．保修责任

E.工程质量控制资料

13、【背景】背景资料：某房屋建筑工程，建筑面积6000㎡，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》和《建设工程监理合同(示范文本)》，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。

在合同履行过程中，发生了以下事件：

事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监理工程师

旁站下，组织实施”的要求。

事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，砌筑到梁底并间歇一段时间后立即将其补齐挤紧。

请回答下列问题：

(1)结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位(  )组织实施。

A.项目经理

B.项目质量负责人

C.项目技术负责人

D.建设单位

正确答案：C

(2)填充墙砌至接近梁底时，应至少间隔(  )后将其补砌挤紧。

A.3d

B.7d

C.14d

D.21d

正确答案：B

(3)以下关于蒸压加气混凝土砌块的性能及应用的表述，错误的是(  )。

A．可使建筑自重减轻

B．易与砂浆层黏结不牢

C．减弱建筑物的抗震能力

D．适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙

正确答案：C

- 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，结构实体检验，主要指结构( ）。

- A.抗压强度(回弹、钻芯)

B.钢筋保护层厚度

C.抗拉强度

D.屈服强度

E.承载能力

正确答案：AB

14、【背景】某施工单位作为总承包商，承接一写字楼工程，该工程为相邻的两栋18层钢筋混凝土框架一剪力墙结构高层建筑，两栋楼地下部分及首层相连，中间设有后浇带。2层以上分为A座、B座两栋独立高层建筑。合同规定该工程的开工日期为2007年7月1日，竣工日期为2008年9月25日。施工单位编制了施工组织设计，该工程工期紧迫，拟在主体结构施工时安排两个劳务队在A座和B座同时施工；装修装饰工程安排较多工人进行内装修的施工，拟先进行A座施工，然后进行B座的施工。

请回答下列问题：

(1)《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具(  )。

A.安全许可证明

B.检测合格证明

C.合格使用证明

D.安全保障证明

正确答案：B

(2)不属于施工项目目标的是(  )。

A.成本目标

B.安全目标

C.环保与节能管理目标

D.工作量目标

正确答案：D

(3)  以下(  )是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考。

A．指导性施工进度计划

B．实施性施工进度计划

C．战略性施工进度计划

D．控制性施工进度计划

正确答案：D

(4）对于一般工程的施工程序正确的是(  )。

A.“先准备、后开工”

B.“先地上、后地下”

C.“先主体、后围护”

D.“先结构、后装饰”

E.“先土建、后设备”

正确答案：ACDE

- 【背景】某写字楼大厦是一座现代化的智能型建筑，框架一剪力墙结构，地下3层，地上28层，建筑面积5.8万m2，施工总承包单位是该市第三建筑公司，由于该工程设备先进，要求高，因此该公司将机电设备安装工程分包给香港某公司。

- 请回答下列问题：

(1）该工程施工技术竣工档案应由(  )上缴到城建档案馆。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案：C

(2）本项目中，香港某公司应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交(  )。

A.建设单位

B.总包单位

C.档案馆

D.监理单位

正确答案：B

(3）对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后(  )个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案：C

(4）建设单位应履行的职责有(  ).

A.在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。

B.收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。

C.负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。

D.收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案。

E.在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收。

正确答案：ABCDE

16、【背景】北京地区某高层涉外公寓，剪力墙结构，精装修工程。拟于2008年8月组织单位工程竣工验收。按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，需先组织建筑节能分部工程质量验收。

请回答下列问题：

(1）建筑节能分部工程质量验收由(  )组织

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.项目经理

D.设计单位

正确答案：A

（2）建筑节能分部工程质量验收应符合下述规定描述不正确的是(  )

A.分项工程应全部合格

B.进度控制资料应完整

C.外墙节能结构现场实体检测结果应符合设计要求

D.严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测结果应合格

正确答案：B

(3）建筑节能工程是分部工程，划分为(  )个分项工程。

A.6

B.8

C.10

D.18

正确答案：C

(4）建筑节能分部工程质量验收应核查的资料包括(  )等。

A.设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商

B.主要材料、设备和构建的质量证明文件、进场检验证明、进场核查记录、进场复试报告、减值试验报告

C.隐蔽工程验收记录和相关图像资料

D.分项工程质量验收记录，必要时应核查检验批验收记录

E.建筑围护结构节能现场实体检验记录

正确答案：ABCDE

17、【背景】某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12米，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳白手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口（平面尺寸0.25m×0.50m）砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。

请回答下列问题：

(1）“三宝”不包括(  )。

A.安全帽

B.安全网

C.安全带

D.安全鞋

正确答案：D

(2）模板施工方案应先由施工的(  )审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。

A.技术负责人

B.项目负责人

C.建设单位

D.监理单位

正确答案：A

(3）不属于楼板面等处边长为25cm~50cm的预留洞口可采取(  )措施处理，保证安全性。

A.可用竹、木等作盖板盖住洞口

B.先浇混凝土封闭

C.盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠

D.盖板应防止挪动移位

正确答案：B

（4）该起安全事故的直接原因与间接原因，包括（）。

- A.该工人违规操作

B.预留洞口未防护

C.王姓工人未戴安全帽

D.现场安全管理不到位

E.安全意识淡薄

正确答案：ABCDE

18、【背景】焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责敢接一个4.5m*2m*1.5m的水箱。两人在当天下班后，为了赶进度，工地负责人又临时安排了一名油工加倍施工，将水箱焊好的部分刷上防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隔，通风不良，到第二天上班时，防锈漆根本就没有干。工地负责人因不愿误工，就又安排行继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧扶焊，王某站在外面焊接，刚一打火。轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某贾某顿时被火焰吞噬在内，事后虽经救出，但两人军备深度烧伤，烧伤面积达25%。

请回答下列问题：

(1）在比较密封的室内、容器内、地下室等场所动火属于(  )级动火。

A.一级

B.二级

C.三级

D.二级或三级

正确答案：A

(2）一级动火作业由(  )组织编写防火安全技术方案。

A.项目负责人

B.项目技术负责人

C.企业技术负责人

D.监理工程师

正确答案：A

(3）以下叙述正确的是(  )。

A.动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续

B.动火证7日内有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续

C.动火证当日有效，如动火地点发生变化，则不需重新办理动火审批手续

D.动火证当7日内有效，如动火地点发生变化，则不需重新办理动火审批手续

正确答案：A

(4）导致这起事故发生的主要原因(  )。

A.工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产

B.合理安排工序

C.违章指挥

D.强令工人冒险作业

E.动火前没有严格执行动火审批和动火监护制度

正确答案：ACDE

19、【背景】花园小区工程，其3号、4号两栋高层住宅由某建筑集团公司承建，均为地下1层。地上18层，建筑面积28000平米，框架全剪力墙结构，2001年8月1日工程正式开工。2002年5月9日晚20：00左右现场夜班塔吊司机王某在穿越在建的4号楼裙房的上岗途中，因夜幕降临，现场管线较暗，不慎从通道附近的11—12轴间的1.5m长、0.38m宽没有加设防护盖板和安全警示的洞口坠落至4.1m神的地下地面，后虽经医院全力抢救，王某还是在次日早9:00左右不治身亡。

请回答下列问题：

(1）不属于导致这起事故发生的直接原因为（ ）。

A.事发地点的光线较暗

B.洞口没有加设防护盖板

C.现场管理的缺失

D.临近处也没有设置相应的安全警示

正确答案：C

(2）施工现场通道附近的各类洞口与基槽等处除了设置防护设施与安全标志外，夜间还有设(  )。

A.红灯警示

B.黄灯警示

C.绿灯警示

D.白炽灯提供照明

正确答案：A

(3）安全标志分为(  )大类型。

A.三

B.四

C.五

D.六

正确答案：B

(4）安全警示标牌的设置原则是(  )等。

A.标准

B.安全

C.醒目

D.便利

E.协调

正确答案：ABCDE

20、【背景】某高层建筑地下车库，明挖法施工。二级防水等级，施工时当地气温0～4度．外墙采用UEA(膨胀剂)钢筋混凝土自防水加外防外贴防水卷材，自内而外的构造层次为：墙体；25厚1：3水泥砂浆找平层；冷底子油一道；3厚SBS改性沥青卷材防水层；120厚保护墙。底板的防水做法为：l00厚素混凝土垫层；25厚1：3水泥砂浆找平层；3厚SBS改性沥青卷材防水层；15厚1：3水泥砂浆隔离保护层；钢筋混凝土结构底板。卷材采用冷粘法施工工艺。

请回答下列问题：

(1)本案例中防水卷材的焊接方法可以选(  )。

A.热熔法

B.粘贴法

C.机械加工法

D.压埋法

正确答案：A

（2）地下防水卷材的设置与施工宜采用(  )方法设置。

A.外防外贴法

B.内防外贴法

C.内外防贴法

D.外防

正确答案：A

（3）自防水混凝土的养护时间应至少应该(  )天。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案：C

（4）墙体水平施工缝应高于底板表面不少于,下列描述错误的有(  )。

A.200mm

B.250mm

C.300mm

D.350mm

E.400mm

正确答案：ABDE

21、【背景】某工程建筑面积13000m2，地处繁华城区。东、南两面紧邻市区主要路段，西、北两面紧靠居民小区一般路段。在项目实施过程中发生如下事件：

事件一：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。

事件二：为控制成本，现场围墙分段设计，实施全封闭式管理。即东、南两面紧邻市区主要路段设计为1.8m高砖砌围墙，并按市容管理要求进行美化;西、北两面紧靠居民小区一般路段设计为1.8m高普通钢围挡。

事件三：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地树立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。

请回答下列问题：

（1）事件三中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证，属于(  )动火作业。

A.特级动火作业

B.一级动火作业

C.二级动火作业

D.三级动火作业

正确答案：D

（2）动火审批程序：经项目责任工程师(工长)和(  )审查批准后，方可动火。

A.项目安全管理部门

B.项目质量管理部门

C.项目进度管理部门

D.项目生产管理部门

正确答案：A

（3）东、南两面砖砌围墙设计1.8m高：不妥;正确设计：高度不低于(  )m。

A.2.0

B.2.2

C.2.5

D.2.8

正确答案：C

（4）施工现场平面布置图通常应包含以下(  )内容。

A.工程施工场地状况

B.拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等

C.工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积

D.相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境

E.项目组织机构

正确答案：ABCD

22、【背景】某工程位于某市的东二环和三环之间，建筑面积35000m2，由30层塔楼及裙房组成，箱形基础，地下3层，基础埋深为12．8m。该业主在裙房施工竣工后，具备使用功能，就计划先投入使用，主体结构由市建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给某专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给市装饰公司施工。混凝土强度等级为C35级，在施工过程中，发现部分试块混凝土强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证，能够达到设计要求。

请回答下列问题：

（1）装饰装修工程中，在贴大瓷砖地面时，一般需弹“十”字线，其作用是(  )。

A.定位

B.保证美观

C.保证垂直

D.保证平整度

正确答案：D

（2）分包工程完工后，基础公司和装饰公司应将工程资料交到(  )，申请进行质量验收。

A.监理单位

B.总包单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案：B

（3）基础隐蔽工程隐蔽前应通知(  )主体单位组织验收，并形成验收文件。

A.监理单位

B.总包单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案：A

（4）在工程质量验收的各层次中，对感观质量有要求的验收有哪些(  )？

A.单个工序

B.分项工程

C.单位工程

D.分部工程

E.隐蔽工程

正确答案：BCD

23、【背景】某监理单位对某跨江桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件在施工前进行了检查。承包单位因条件限制，不能建立试验室，则委托某一具有相应资质的专门试验室作为本工程施工用试验室。监理工程师经检查同意使用该试验室。施工中由于某爆破作业比较危险，承包单位为了保证本单位从事爆破作业人员的生命安全，决定从劳工市场雇用三名无爆破作业上岗证的人员去实施爆破作业。

请回答下列问题：

（1）下列不是环境状态的控制的有(  )。

A.施工作业环境的控制

B.施工质量管理环境的控制

C.现场办公区环境的控制

D.现场自然环境条件的控制

正确答案：C

（2）下列不属于从事特殊作业的人员的是(  )。

A.电焊工

B.电工

C.起重工

D.搬运工

正确答案：D

（3）监理机构审核外委试验室的资质证明文件有：本试验室所开展的试验、检测项目、主要仪器、设备；法定计量部门对计量器具的标定证明文件；试验检测人员上岗资质证明；试验室管理制度等。该证明文件由(  )提供。

A.施工单位

B.分包单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案：C

（4）属于影响工程质量因素主要因素的有(  )。

A.人

B.材料

C.机械

D.方法

E.环境

正确答案：ABCDE

24、【背景】2002年7月某一天凌晨两点左右，某市一所职业技术学校教学楼顶面带挂板大挑檐根部突然发生断裂。该工程系一幢6层砖混结构，长41.04m，宽9.78m，高8.00m，建筑面积2259.6m2，设计单位为该市建筑设计研究院，施工单位为某建筑公司，监理单位为该市某工程监理公司。事故发生后，进行事故条差和原因分析后，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，竟然将悬挑构件的受力钢筋反向放置，且构件厚度控制不严。

请回答下列问题：

（1）钢筋调直宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时，HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于(  )。

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

正确答案：A

（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于(  )。

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

正确答案：D

（3）受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定中，HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的(  )倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

A.2

B.2.5

C.3

D.5

正确答案：B

（4）钢筋加工主要检查内容及检查方法(  )。

A.受力钢筋的弯钩和弯折应符合规定

B.除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求

C.钢筋调直宜采用机械方法，也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%

D.钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求

E.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求

正确答案：ABCD

25、【背景】某承包商承接某工程，占地面积1.63万m2，建筑层数地上22层，地下2层，基础类型为桩基筏式承台板，结构形式为现浇剪刀墙，混凝土采用商品混凝土，强度等级有C25、C30、C35、C40级，钢筋采用HRB355级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板，根据要求，该钢结构工程实行工程监理。

请回答下列问题：

（1）对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的(  )和出厂合格证。如果不具备或证明资料有疑义，应抽样复验，只有试验结果达到国家标准的规定和技术文件的要求时才能采用。

A.检验报告

B.出场证明

C.材质证明书

D.实验报告

正确答案：C

（2）以下高强度螺栓存放不正确的是(  )。

A.防潮

B.防雨

C.防晒

D.防粉尘

正确答案：C

（3）以下结构工程材料质量的要求叙述不正确的是(  )。

A.为确保采购的产品符合规定的要求，应选择合适的供货方

B.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的材质证明书和

C.如果不具备出厂合格证或证明资料有疑义，应抽样复验，只有试验结果达到国家标准的规定和技术文件的要求时才能采用。

D.工程中所有的钢构件不是都必须有出厂合格证和有关质量资料。

正确答案：D

（4）该钢结构工程进场的原材料管理内容有(  )。

A.加强对材料的质量控制，材料进厂必须按规定的技术条件进行检验，合格后方可入库和使用

B.焊材必须分类堆放，并有明显标志，不得混放。焊材库必须干燥通风，严格控制库内温度和湿度

C.钢材应按种类、材质、炉号（批号）、规格等分类平整堆放，并做好标记

D.由于油漆和耐火涂料属于时效性物资，库存积压易过期失效，因此宜先进先用，注意时效管理。

E.企业应建立严格的进料验证、入库、保管、标记、发放和回收制度，使影响产品质量的材料处于受控状态

正确答案：ABCDE

26、【背景】某建筑公司承接了该市一娱乐城工程，该工程地处闹市区，紧邻城市主要干道，施工场地狭窄。该工程建筑面积47800m2，主体地上22层，地下3层，基础开挖深度11.5m，位于地下水位以下。地下防水混凝土等级为C40P8。

防水混凝土所用的材料应符合下列规定：

（1）水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于32.5级，不得使用过期或受潮结块水泥。

（2）碎石或卵石的粒径宜为5～40mm，含泥量不得大于10%，泥块含量不得大于0.5%。

（3）砂宜用中砂，含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

请回答下列问题：

（1）防水混凝土所用的材料应符合的规定不正确的有(  )。

A.水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于42.5级

B.碎石或卵石的粒径宜为5～40mm，含泥量不得大于10%，泥块含量不得大于0.5%

C.砂宜用中砂，含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

D.不得使用过期或受潮结块水泥

正确答案：A

（2）粉煤灰的级别不应低于(  )级，掺量不宜大于20%；硅粉掺量不应大于3%，其他掺合料的掺量应通过试验确定。

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案：A

（3）防水混凝土的配合比应符合的规定，试配要求的抗渗水压值应比设计值提高(  )MPa。

A.0.2

B.0.3

C.0.5

D.1.0

正确答案：A

（4）卷材防水屋面的施工质量控制要点包括(  )等。

A.卷材铺贴的准备工作

B.卷材铺贴的顺序

C.粘贴方法

D.冷粘法铺贴卷材

E.热熔法铺贴卷材

正确答案：ABCE

- 【背景】某高层宾馆地上10层，地下3层，基础类型为筏板基础，主体结构为框架剪力墙结构。基层铺设采用砂垫层和砂石垫层。板块面层铺设采用地毯面层。

- 请回答下列问题：

（1）砂垫层厚度不应小于(  )mm，砂石垫层厚度不应小于100mm。

A.30

B.50

C.60

D.80

正确答案：C

（2）砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大粒径不得大于垫层厚度的(  )。

A.1/3

B.2/3

C.1/2

D.1/4

正确答案：B

（3）质量验收时，砂垫层和砂石垫层表面不应有砂窝、石堆等质量缺陷，其检验方法是(  )。

A．击实试验

B．环刀取样试验

C．观察试验

D．检查实验记录

正确答案：A

（4）基层铺设，用碎石垫层时碎石的强度应均匀，碎砖不应采用风化、酥松、夹有有机杂质的砖料，其检查方法是(  )。

A．观察检查

B．用坡度尺检查

C．检查材质合格证明文件

D．检查材质检测报告

E．用钢尺检查

正确答案：ACD

28、【背景】某工程位于南四环和南三环之间，建筑面积为43000m2，框架结构，筏板式基础，地下3层，基础埋深约为12.8m。该工程由某建筑公司组织施工，于2000年8月开工建设，混凝土强度等级为C35级，墙体采用小型空心砌块。

请回答下列问题：

（1）普通小砌块砌筑时，可为自然含水率；当天气干燥炎热时，可提前洒水湿润。轻骨料小砌块，由于吸水率大，宜提前(  )浇水湿润

A.1天

B.2天

C.3天

D.4天

正确答案：A

（2）小砌块：砂浆和混凝土的强度等级必须符合设计要求。抽检数量：每一生产厂家，每l万块小砌块至少应抽检(  )。

A.一组

B.二组

C.三组

D.四组

正确答案：A

（3）墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的(  )。

A.1/4

B.1/3

C.2/3

D.3/4

正确答案：C

（4）配筋砌体中的钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求，主控项目中主要检验(  )。

A．钢筋的合格证书

B．钢筋性能试验报告

C．检验批检查记录

D．观感评定报告

E．隐蔽工程记录

正确答案：ABE

- 【背景】某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合词为了实现业主提出的建设总进度且标，工程总承包方开展了如下一系列工作：(1)分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；(2)编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度，不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；(3)明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。

请回答下列问题：

（1）建设工程项目的总进度目标是在项目的(  )。

A、决策

B、设计前准备

C、设计

D、施工

正确答案：A

（2）工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应(  )。

A、确定项目的总进度目标

B、分析和论证目标实现的可能性

C、明确进度控制的目的和任务

D、编制项目总进度计划

正确答案：B

（3）建设工程项目总进度目标论证的工作有：①确定项目的工作编码；②调查研究和收集资料；③进行项目结构分析；④进行进度计划系统的结构分析；等等。其工作步骤为(  )。

A、①-②-③-④

B、②-①-④-③

C、①-④-②-③

D、②-③-④-①

正确答案：D

（4）下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是(  )。

A、编制进度控制的工作流程

B、选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工程的进度

C、分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量

D、选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分析并考虑其对进度的影响

E. 制定落实进度控制的责任,建立进度控制协调制度

正确答案：AE

- 【背景】某建筑工程，建筑面积108000㎡，现浇剪力墙结构，地下三层，地下50层。基础埋深14.4m底板厚3m，底板混凝土强度等级C35/P12。施工单位制定了底板混凝土施工方案，并选定了某预拌混凝土搅拌站。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。试根据上述背景材料，回答以下问题。

请回答下列问题：

（1）监理工程师检查发现底板表面混凝土内外温差一般应控制在(  )以内。

A.20℃

B.25℃

C.30℃

D.35℃

正确答案：B

（2）大体积混凝土浇筑完毕后，应在(  )内加以覆盖和浇水。

A.8h

B.12h

C.24h

D.36h

正确答案：B

（3）大体积混凝土的养护时间不得少于(  )。

A.7d

B.14d

C.21d

D.28d

正确答案：B

（4）为使大体积混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力，在拌合混凝土时，不可作为其外加剂的是( )。

A.早强剂

B.缓凝剂

C.减水剂

D.微膨胀剂

E.防冻剂

正确答案：ABCE

31、【背景】某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时抹灰工序已经完成。幕墙安装完毕后，土建还需要进行涂料处理。

请回答下列问题：

（1）采用级配良好的中砂，水泥与砂的质量比不宜大于（ ），水灰比应控制在0.5～0.55范围内。

A.1:2

B.1:2.5

C.1:3

D.1:3.5

正确答案：B

（2）下列不属于常用的防水剂有(  )。

A.无机铝盐类

B.金属皂化物类

C.氯化物金属盐类

D.有机布

正确答案：D

（3）防水砂浆应分4～5层分层涂抹在基层上，每层涂抹约厚5mm，总厚度为(  )。每层在初凝前压实一遍，最后一遍要压光，并应精心养护。

A.10～20mm

B.15～25mm

C.20～30mm

D.25～35mm

正确答案：C

（4）隐蔽工程验收记录包括有（ ）。

A.预埋件或后置埋件；

B.构件的连接点；

C.幕墙的防雷装置；

D.幕墙的防火构造；

E.变形缝及墙面转角处的构造节点。

正确答案：ABCDE

32、【背景】某工程位于南四环和南三环之间，建筑面积为43000m2，框架结构，筏板式基础，地下3层，基础埋深约为12.8m。该工程由某建筑公司组织施工，于2000年8月开工建设，混凝土强度等级为C35级，墙体采用小型空心砌块。

请回答下列问题：

（1）小砌块包括普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于(  )d。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案：C

（2）轻骨料小砌块，由于吸水率大，宜提前(  )d浇水湿润。当小砌块表面有浮水时，为防止游砖，不应进行砌筑。

A.1

B.2

C.5

D.10

正确答案：A

（3）砂浆和混凝土的强度等级必须符合设计要求。抽检数量：每一生产厂家，每(  )万块小砌块至少应抽检一组。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

（4）该工程的质量验收内容有(  )。

A.小砌块：砂浆和混凝土的强度等级必须符合设计要求。

B.砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；

C.墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，

斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

D.砌体的轴线位置偏移和垂直度

E.竖向灰缝饱满度不得小于80%，竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实；不得出现瞎缝、透明缝。

正确答案：ABCDE

- 【背景】沿海地区某工程，地质条件比较差，地下水对钢筋?昆凝土结构有腐蚀作用。设计在基础底板下有钢筋混凝土灌注桩，桩径为600mm，桩长平均为22m，混凝土强度等级C20，采用沉管灌注桩施工D该基础底板采用预拌混凝土，水泥拟采用矿渣水泥。该工程地上12层、地下2层，地下水位位于地下室底面以上2.2m，土方开挖采用有支护开挖。

请回答下列问题：

- （1）根据本工程具体情况，应降水至坑底以下(  )以利于挖方进行。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案：D

（2）该工程基础底板混凝土养护时间不得少于(  )。

A.3d

B.7d

C.14d

D.21d

正确答案：D

（3）泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中，"第二次清孔"的下一道工序是(  )。

A.下钢筋笼

B.下钢导管

C.质量验收

D.烧筑水下混凝土

正确答案：D

（4）该工程中桩基混凝土所用水泥不宜选择的品种为(  )。

A.矿渣水泥

B.火山灰水泥

C.粉煤灰水泥

D.普通硅酸盐水泥

E.特种水泥

正确答案：DE

34、【背景】某商厦为现浇钢筋混凝土框架结构，建筑面积18660m2，地上6层，地下2层，由市建筑设计院进行设计，该市第一建筑公司施工。工程于2002年6月开工建设，2004年8月8日竣工验收，交付使用。在2007年夏季，商厦员工发现屋面大面积渗搂，经调查发现，该工程所采用的APP防水卷材材料质量存在问题，该材料由施工单位负责采购，因此，业主要求施工单位维修并赔偿损失。而施工单位称该屋面防水已过保修期，对建设单位要求不予理睬。

请回答下列问题：

（1）APP防水卷材材料的外观质量要求中边缘不整齐度要求不允许超过(  )。

A.8cm

B.10cm

C.12cm

D.14cm

正确答案：B

（2）APP防水卷材材料的外观质量要求中每卷卷材的接头不超过(  )处，较短的一段不应小于1000mm，接头处应加长150mm。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

（3）屋面防水工程的最低保修期是(  )年。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

（4）属于卷材防水屋面的施工质量控制要点的是（  ）。

A.卷材铺贴的准备工作；

B.卷材铺贴的顺序；

C.粘贴方法

D.冷粘法铺贴卷材

E.热熔法铺贴卷材

正确答案：ABCDE

35、【背景】某宾馆大堂改造工程，业主与承包单位签订了工程施工合同。施工内容包括：结构拆除改造、墙面干挂西班牙米黄石材，局部木饰面板、天花为轻钢暗龙骨石膏板造型天花、地面湿贴西班牙米黄石材及配套的灯具、烟感、设备检查口、风口安装等，二层跑马廊距地面6m高，护栏采用玻璃。施工合同规定：石材由主业采购。

请回答下列问题：

（1）跑马廊护拦护栏玻璃应使用公称厚度不小于(  )的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。

A.10mm

B.12mm

C.14mm

D.16mm

正确答案：B

（2）当护栏一侧距楼地面高度为(  )及以上时，应使用钢化夹层玻璃。

A.3米

B.4米

C.5米

D.6米

（3）下列选项中，不属于暗龙骨吊顶工程主控项目的是(  )。

A．吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求

B．饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致

C．饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求

D．暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固

正确答案：B

（4）在吊顶工程施工时下列项目应进行隐蔽验收的是(  )。

A.吊顶内管道、设备的安装及水管试压；

B.木龙骨防腐、防火处理；

C.预埋件或拉结筋；

D.吊杆和龙骨安装；

E.吊顶上灯具的安装

正确答案：ABCD

36、【背景】某建筑工程，地下共6层，首层层高6m，标准层层高5.7m，用途为商用。2007年某日，该建筑施工至二层顶板。在浇筑二层顶板混凝土时，其顶板模板下的支撑体系整体失稳，坍塌，数十名工人被混凝土埋住。最终造成32人死亡，17人受伤的严重后果。经调查，发现支撑体系存在严重缺陷；立杆间距过大，且上部自由端长度1米有余，严重超限，在施工中无法承受施工荷载，侧向失稳，最终酿成惨剧。

请回答下列问题：

（1）以上工程质量事故按其损失的严重性应归入哪类质量事故(  )。

A.轻微事故

B.重大事故

C.特别重大事故

D.一般重大事故

正确答案：C

（2）不属于工程质量事故处理的方案有(  ) 。

A.返工处理

B.修补处理

C.不作处理

D.简单处理

正确答案：D

（3）凡造成死亡3人以上、9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满(  )万元为三级重大事故。

A.80

B.90

C.100

D.110

正确答案：C

（4）该工程质量事故发生的原因主要是（  ）。

A.违反建设程序

B.设计计算差错

C.施工与管理不到位

D.使用不合格的建筑原材料、制品及设备

E.自然因素原因

正确答案：ABCD

37、【背景】某建筑公司准备建造某安居工程，六层，共计18栋，总建筑面积16610.34m2。设计为砖砌体结构，混凝土灌注桩，现着手准备进行土方工程。

请回答下列问题：

（1）砖砌体中，用(  )检查砖底面与砂浆的黏结痕迹面积。

A．直角尺

B．百格网

C．钢尺

D．经纬仪砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。

正确答案：B

（2）水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于(  )，也不应大于12mm。

A．5mm

B．6mm

C．7mm

D．8mm

正确答案：D

（3）(  )适用于对噪声、振动、泥浆污染要求严的场地，多用于大型建筑物或构筑物基础、抗浮桩和基坑支护的护坡桩等。

A．旋挖成孔灌注桩

B．长螺旋钻成孔灌注桩

C．人工挖孔混凝土灌注桩

D．混凝土预制桩

正确答案：C

（4）填充墙砌体工程中，(  )由于干缩值大（是烧结黏土砖的数倍），不应与其他块材混砌。

A．轻骨料混凝土小型砌块

B．空心砖

C．薄壁空心砖

D．多孔砖

E．加气混凝土砌块砌体

正确答案：AE

38、【背景】某商业大厦外幕墙工程，施工情况如下：
　　（1）建设方提出，应对铝塑复合板的剥离强度、花岗石材的弯曲强度和放射性、玻璃的化学成分以及石材用密封胶的污染性进行抽样复验。
　　（2）东立面墙的节点，施工队未及时通知有关单位验收就进行隐蔽，监理工程师要求重新检验。
　　（3）检验批是这样划分的：南北立面各为明框玻璃幕墙，因尺寸、规格完全相同，合并为一个检验批；隐框幕墙和半隐框玻璃幕墙，合并为一个检验批；金属幕墙和石材幕墙合并为一个检验批。

请回答下列问题：

（1）建设方对(  )无特殊情况，可不进行复验。

A.铝塑复合板剥离强度

B.花岗石石材弯曲强度

C.石材用密封胶的污染性

D.石材的放射性和玻璃的化学成分

正确答案：D

（2）以下对于本工程检验批划分的表述正确的是(  )。

A.南北幕墙不是连续的，不能合并为一个检验批；

B.隐框幕墙与半隐框幕墙与石材幕墙的设计、材料、工艺都不同，不能合并为一个检验批

C.隐框幕墙与半隐框幕墙与石材幕墙的设计、材料、工艺都相同，可合并为一个检验批

D.金属幕墙与石材幕墙的设计、材料、工艺都不同，不能合并为一个检验批

正确答案：C

（3）(  )是建筑工程质量验收的最小单元。

A.检验批

B.分部工程

C.分项工程

D.单位工程

正确答案：A

（4）一般幕墙工程应进行隐蔽工程验收的项目有(  )等。

A.预埋件

B.构件与主体结构的连接

C.幕墙四周封堵

D.变形缝

E.防雷、防火等节点

正确答案：ABCDE

39、【背景】某建筑公司承担某市区中心某写字楼工程，层高3.6m。在该工程开工第7日，该工地一民工宿舍内因违规使用电炉子，而引发火灾。因宿舍区没有配备消防器材，火势初起时没有得到及时扑救，造成火势迅速蔓延。进入到主体施工阶段，又赶上了雨季，因现场排水系统不完善，雨水加上生产污水经常外溢，给附近社区居民出行造成了不便。在工程后期，由于工期紧张，混凝土需用量大，施工单位自行决定实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌和浇筑作业，周边社区居民对此意见很大，纷纷到现场质询并到有关部门进行投诉，有关部门对项目部进行了经济处罚，并责成项目部进行了整改。工程装修中，一装修工人因油漆中毒被送进医院，所辛及时发现，没有造成重大后果。
请回答下列问题：

（1）《建筑施工场界噪声限值》GB12523标准关于建筑工程结构白天施工阶段的噪声限值结不允许超过(  )dB，夜间施工不允许超过55dB。

A.70

B.80

C.90

D.100

正确答案：A

（2）施工现场污水排放应向(  )部门进行申请。

A.城市绿化主管部门

B.地县级以上人民政府市政管理部门

C.建设行政主管部门

D.道路主管部门

正确答案：B

(3）消防验收由(  )组织，向公安消防监督机构提出工程消防验收申请，送达建筑消防设施技术测试报告，填写《建筑工程消防验收申报表》。

A.建设单位

B.施工安装单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案：A

(4）建筑施工主要职业危害来自(  )等。

A.粉尘的危害

B.生产性毒物的危害

C.噪声的危害

D.振动的危害

E.紫外线的危害和环境条件危害

正确答案：ABCDE

40、【背景】某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
　　事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
　　事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
　请回答下列问题：

(1）本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案,以下叙述不可作为需要编制的理由的是(  )。

A.脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架需要单独编制专项施工方案

B.各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案

C.本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案

D.脚手架高度不超过24m的落地式钢管脚手架需要单独编制专项施工方案

正确答案：D

(2）以下叙述正确的是(  )。

A.墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门

B.门栅网格的间距大于25cm，也可采用防护栏杆

C.门栅网格的间距大于25cm，也可下设挡脚板

D.门栅网格的间距大于15cm，也可采用挡脚板，下设防护栏杆

正确答案：B

(3）不属于吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有(  )。

A.设备安装及水管试压

B.木龙骨防火、防腐处理

C.预埋件或拉结筋

D.石膏板质量验收

正确答案：D

(4）导致这起事故发生的主要原因包括(  )等。

A.楼层管道井竖向洞口无防护

B.楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具

C.场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改

D.工人的安全教育不到位，安全意识淡薄

E.单位没有及时进行事故调查

正确答案：ABCD

41、【背景】北京地区某高层涉外公寓，剪力墙结构，精装修工程。全部工程内容于2008年8月10完工，并后续委托有资质的检验单位进行室内环境污染检测。其中室内污染物浓度检测了5项污染物含量，分别是氡、甲醛、甲苯、苯、TVOC含量。

请回答下列问题：

(1）装饰装修工程室内环境质量验收应在工程完工至少(  )d以后，工程交付使用以前进行。

A.3

B.7

C.10

D.21

正确答案：B

(2）民用建筑污染物浓度限量标准规，室内污染物离甲醛（mg/m3）浓度应小于等于(  )mg/m3。

A.0.08

B.0.1

C.0.12

D.0.15

正确答案：A

(3）民用建筑污染物浓度限量标准规，室内污染物苯（mg/m3）浓度应小于等于(  )mg/m3。

A.0.08

B.0.09

C.0.12

D.0.15

正确答案：B

(4）建筑工程室内环境质量验收应检查(  )等资料。

A.工程地质勘查报告，工程地点土中氡浓度的检测报告、工程地点土壤天然放射性核素镭Ra—226、钍Th—232、钾K—40含量检测报告。

B.涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计报告文件

C.建筑材料及装修材料的污染物含量检测报告，材料进场检验记录、复试报告

D.与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录

E.样板间室内环境污染物浓度检测记录（不做样板间的除外）

正确答案：ABCDE

42、【背景】某工程公司中标承包一城市道路施工项目，整个项目实施顺利，在竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收时，发现施工日志日期记录不连续，项目部人员正在补填许多施工过程文件，且工程技术资料不齐全。

请回答下列问题：

(1）施工日志应由项目负责人指派专人逐日记载，在工程竣工后由(  )归档保存。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.规划部门

正确答案：B

(2）工程技术资料由(  )负责编制。

A．建设单位

B．监理单位

C．建设主管部门

D．施工单位

正确答案：D

(3）竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收，组织者是(  )。

A.项目经理

B.企业技术负责人

C.总监

D.施工企业质量负责人

(4）工程技术资料的内容包括(  )。

A．施工技术文件

B．物资资料

C．施工记录

D．索赔记录

E．工程质量检验资料

正确答案：ABCE

- 【背景】某建筑工程，地下共6层，首层层高6m，标准层层高5.7m，用途为商用。2007年某日，该建筑施工至二层顶板。在浇筑二层顶板混凝土时，其顶板模板下的支撑体系整体失稳，坍塌，数十名工人被混凝土埋。

请回答下列问题：

- (1）土方施工准备技术要点不正确的是(  )。

A.勘察施工现场

B.编制土方施工方案

C.场地清理

D.作好截水设施

正确答案：D

(2）土方开挖工程质量检验标准中，柱基按总数抽查(  )，但不少于5个，每个不少于2点。

A．5%

B．7%

C．10%

D．15%

正确答案：C

(3）下列选项中，关于模板及其支撑，说法不正确的是(  )。

A．保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确

B．要求模板工程具有足够的承载力、刚度和稳定性，能使它在动荷载和静荷载的作用下不出现塑性变形、失稳和倾覆

C．模板的拼缝不应漏浆。对于反复使用的钢模板要不断进行整修，确保其楞角顺直、平整

D．对模板及其支架不需要维修

正确答案：D

(4）下列选项中，属于建筑工程质量事故处理报告的内容的有(  )。

A．发出《工程暂停令》

B．工程质量事故情况、调查情况、原因分析

C．质量事故处理的依据

D．质量事故处理结论

E．签发《工程复工令》，恢复正常施工

正确答案：BCDE

44、【背景】某综合楼于2005年5月15日开工建设，2006年7月20日竣工交付使用。2008年8月用户发现屋面大面积漏水，经调查，屋面漏水主要原因是施工单位在施工过程中使用的防水材料质量存在问题。项目经理瞒过了监理工程师。

请回答下列问题：

(1）在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期(  )年。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案：C

(2）为了避免出现质量问题，施工单位应当对施工项目质量进行(  )控制。

A.事前质量控制阶段

B.事中质量控制阶段

C.事后质量控制阶段

D.全过程质量控制阶段

正确答案：D

(3）现场进行质量检查的方法不包括（  ）。

A．触摸法

B．试验法

C．目测法

D．实测法

正确答案：A

(4）材料质量控制的内容主要有(  )等。

A.材料的质量标准

B.材料的性能

C.材料取样

D.试验方法

E.材料的适用范围和施工要求

正确答案：ABCDE

45、【背景】某办公楼采用钢筋混凝土框架结构，墙体采用砼小型空心砌块，地面采用细石混凝土，施工完毕后，部分墙体出现裂缝，因此对该办公楼墙体进行了严格检查，发现共有20余处裂缝。

请回答下列问题：

(1）混凝土小型空心砌块冻融试验后，强度损失不得(  )，质量损失不得大于2%。

A．大于30%

B．大于25%

C．大于20%

D．大于15%

正确答案：B

(2）填充墙砌体工程质量验收时，空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为(  )。

A．4～8mm

B．6～10mm

C．8～12mm

D．10～14mm

(3）为防止小砌体房屋底层墙体裂缝，基础部分砌块墙体在砌块孔洞中用(  )混凝土灌实。

A．C15

B．C20

C．C25

D．C20

正确答案：B

(4)下列选项中，关于混凝土小型空心砌块主规格尺寸，说法错误的是(  )。

A．主规格尺寸为390mm×190mm×190mm

B．最小肋厚度不小于25mm

C．最小外壁厚度不小于20mm

D．最小肋厚度不小于30mm

E．最小外壁厚度不小于25mm

正确答案：CE

46、【背景】某三层砖混结构教学楼的2楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。

请回答下列问题：

(1）下列不属于现场质量检查的方法是(  )

A.目测法

B.实测法

C.量图法

D.试验法

正确答案：C

(2）监理单位在施工阶段的质量控制目标通过审核施工质量文件、报告报表及(  )、平行检测、施工指令和结算支付控制等

A.督促整改

B.勒令罚款

C.现场检查

D.现场旁站检查

正确答案：D

(3）建设单位的质量控制目标通过(  )的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准

A.施工全过程

B.施工前期

C.施工后期

D.设计阶段

正确答案：A

(4）现场质量检验的内容包括(  )

A.开工前检查

B.工序交接检查

C.隐蔽工程检查凡是隐蔽工程均应检查认证后方可掩盖

D.停工后复工前的检查由于处理质量问题或某种原因停工后需复工时，也应经检查认可后方可复工

E.分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施

正确答案：ABCDE

47、【背景】某单位综合楼为现浇钢筋混凝土框架结构，地上10层，该工程施工单位在施工时采用了一系列先进的施工工艺和方法，如：使用新Ⅲ级钢筋、粗钢筋采用套筒挤压连接和锥螺纹套筒连接、模板采用整体大钢模板和胶合板模板，部分部位采用素砼，该工程欲争创优质工程。

请回答下列问题：

(1）工程中应用带肋钢筋套筒挤压接头时，一般只进行接头外观检查和(  )。

A.双向拉伸试验

B.单向拉伸试验

C.扭力试验

D.硬度检测试验

正确答案：B

(2）在浇筑混凝土前，模板内的杂物要清理干净；木模应(  )。

A.保持干燥

B.浇水润湿

C.充满积水

D.涂抹润滑油

正确答案：B

(3）挤压接头试样的钢筋母材应进行抗拉强度试验。三个接头试样的抗拉强度均应满足A级或B级抗拉强度的要求；对A级接头，试样抗拉强度尚应大于等于(  )倍钢筋母材的实际抗拉强度。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.0.9

正确答案：D

(4）浇筑的模板必须有足够的(  )。

A.面积

B.强度

C.刚度

D.稳定性

E.韧性

正确答案：BCD

48、【背景】某住宅楼工程，位于城市中心区，单位建筑面积24112m2，地下一层地上17层，局部九层。于2009年×月×日进行竣工验收，在竣工验收中对墙体偏差，参加质量验收的各方验收意见不一致。

请回答下列问题：

(1）建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目是(  )。

A.一般项目

B.主控项目

C.强制实施项目

D.主要项目

正确答案：B

(2）(  )通常由结构、建筑与建筑设备安装工程共同组成。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案：B

(3）建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个(  )。

A.分部工程

B.分项工程

C.子单位工程

D.检验批

正确答案：C

(4）参加质量验收的各方对工程质量验收意见不一致时，可采取(  )措施解决。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.和解

E.诉讼

正确答案：ABCE

49、【背景】某IT公司的机房楼和库房楼的总建筑面积为17191.63平方米，其中库房楼地上2层，地下2层。地下1层层高3.6m，地下2层层高42m，基础底面标高为-7.9m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。库房土方开挖时，南、北、西侧均采用土钉墙，东侧与机房楼土方工程挖通。项目部技术负责人编制土钉支护专项施工方案，项目经理批准后开始施工。

请回答下列问题：

(1）基坑开挖深度超过(  )m，应编制基坑支护专项施工方案并由施工单位组织专家组对该方案进行讨论审查.

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案：B

(2）土钉支护适用于地下水位较低的黏土、砂土、粉土地基，基坑深度一般在(  )m以内。

A.8

B.10

C.12

D.15

正确答案：D

(3）(  )不属于土钉支护的施工特点。

A.施工设备较简单

B.比用挡土桩锚杆施工方便

C.工速度较快，节省工期

D.造价最低

正确答案：D

(4）施工单位应对以下(  )达到一定规模的危险性较大的分项分部工程编制专项改善方案。

A.基坑支护与降水工程

B.土方开挖工程

C.模板工程

D.起重吊装工程

E.脚手架工程、拆除、爆破工程

正确答案：ABCDE