电梯电气安装维修知识竞赛题库及答案

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

1、用钳形电流表测量电流时，被测线路应断电进行。

答案：错误

2、三相异步电动机的转速总是大于同步转速。

答案：错误

3、交流双速电梯不允许断、错相运行。

答案：正确

4、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

5、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

6、杂物电梯驱动主机工作时应当无异常噪声和振动。

答案：正确

7、自动扶梯的主控制电路是指控制自动扶梯拖动电动机的电路。

答案：正确

8、开启直驶按钮，厅外召唤厅层仍有效。

答案：错误

9、曳引钢丝绳磨损后，其直径小于或等于原直径的95%时则应报废。

答案：错误

10、减速开关设置的多少与电梯运行速度有关，而限位开关则不论电梯运行快慢均只设一点。

答案：正确

11、安全钳动作后，电梯轿厢可以继续向下运行。

答案：错误

12、当电梯处于检修运行时，轿厢的运行速度不超过0.63m/s.

答案：正确

13、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。

答案：正确

14、电梯下行时，在最后一个下行指令未执行完时，可以执行上行指令。

答案：错误

15、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

16、杂物电梯如果一个层门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行。

答案：正确

17、自动扶梯骨架一般用铸件构成，但也有用聚酯材料构成的。

答案：错误

18、电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。

答案：正确

19、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

21、《特种设备安全法》规定，从事该法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，应当具备该法规定的条件，方可从事检验、检测工作。

答案：错误

22、《特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的管理。

答案：错误

23、《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，两年允许申请补考l次。

答案：错误

24、《特种设备安全法》规定，国家强制推行特种设备安全责任保险。

答案：错误

25、国家制定《特种设备安全法》是为了加强特种设备的安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

答案：正确

26、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》的样式、证书编号方法由国家质检总局公布，证书由省级质监部门统一印制。

答案：错误

27、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备安全监督管理部门给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；

答案：错误

28、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。

答案：正确

29、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：（一）进入现场进行检查，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员进行检查。

答案：错误

30、《特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有一定的安全距离、安全防护措施。

答案：错误

一、单选题

31、万用表用来测量交直流电压、电流，电阻和电抗等电量。

A、正确

B、错误

答案：B

32、三相四线制输送的电压是（）

A、线电压

B、相电压

C、线电压和相电压

答案：C

33、使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（）

A、正确

B、错误

答案：A

34、采用三相四线制供电接零保护系统时，保护零线与工作零线要始终分开。

A、正确

B、错误

答案：A

35、电流电压电动势的方向随时间作周期性变化的称为交流电。

A、正确

B、错误

答案：B

36、速度在0.5m/s的交流双速电梯到站开门后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的处置距离偏差允许在（）mm..

A、±15

B、±5

C、±30

D、±10

答案：A

37、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A、防火门

B、层门

C、门锁

D、安全触板

答案：D

38、自动扶梯的紧急制动器能在自动扶梯的速度超过额定速度（）%时起作用。

A、20

B、30

C、40

答案：C

39、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

40、內选信号按钮安装在（）。

A、轿厢内部

B、轿厢顶部

C、轿厢底部

D、轿门上

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

41、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。

A、0.01

B、0.02

C、0.1

D、0.2

答案：B

42、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

43、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

44、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

45、从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（）。

A、井道总高

B、顶层高度

C、底层高度

D、提升高度

答案：D

46、电梯虽能起动，但只能上行不能下行的原因是（）。

A、对重太重

B、上限位开关未接通

C、下限位开关断开

D、下限位开关接通

答案：C

47、杂物电梯载有额定载重量的轿厢停靠在最高服务站，停止10min,下沉应当不超过（）mm。

A、10

B、20

C、30

答案：A

48、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

49、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

50、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

51、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

52、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

53、速度在0.63～1.0m/s的交流双速电梯的平层准确度在（）mm以内。

A、±15

B、±5

C、±30

D、±10

答案：C

54、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

55、自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（）两种。

A、齿条

B、胶带

C、钢带

答案：A

56、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

57、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

58、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

59、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

60、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

61、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：（二）根据()，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；

A、特种设备监督管理部门安排

B、举报或者取得的涉嫌违法证据

C、检查工作需要

D、现场检查规定

答案：B

64、《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备()。

A、检查资料

B、重复进行检验

C、查验

D、进行监督检验

答案：B

65、《特种设备安全法》规定，（）应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题。

A、各级人民政府

B、特种设备生产、使用单位

C、特种设备检验检测机构

D、县级以上地方各级人民政府

答案：D

66、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，()。

A、责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

B、责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

C、处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

D、处五万元以上五十万元以下罚款

答案：A

67、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

A、生命安全、危险性较大的

B、非常重要的

C、非常安全

D、重点的

答案：A

68、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，（），责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。

A、擅自用于制造的

B、对设计单位

C、对设计人员

D、对设计单位和人员

答案：A

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

69、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（）罚款。

A、2万元以上5万元以下

B、1000元以上5000元以下

C、5万元以上20万元以下

D、2000元以上2万元以下

答案：D

70、《特种设备安全法》规定，对违法行为、严重事故隐患的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，负责特种设备安全监督管理的部门应当（）。当地人民政府和其他有关部门应当采取必要措施，及时予以处理。

A、报告当地人民政府，并通知其他有关部门

B、通知当地人民政府和有关部门

C、报告当地人民政府和其他有关部门

D、报告上级特种设备安全监督管理部门

答案：A

71、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员审批发证程序，包括()。

A、考试报名、申请资料审查、考试、领证申请、受理、审核和发证

B、考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。

C、领证申请、发证

D、领证申请、审核和发证

答案：D

72、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A、20天

B、3个月

C、2个月

D、1个月

答案：D

74、《特种设备安全监察条例》规定，（）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。

A、特种设备安全监督管理部门

B、特种设备生产、使用单位

C、特种设备检验检测机构

D、县级以上地方人民政府

答案：A

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

75、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在有效期满3个月前，自行或委托考试机构向（）提出复审申请。

A、政府部门

B、质检部门

C、发证部门

D、用人单位

答案：C

76、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

77、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（）负责。

A、安全性能

B、能效指标

C、安全性能和能效指标

D、产品质量

答案：A

78、《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（）进行安全性能检验和能效测试。

A、及时

B、酌情

C、根据计划

D、立即

答案：A

79、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（）公布。

A、1个月前

B、3个月前

C、15天前

D、2个月前

答案：D

80、按《特种设备安全法》规定，除为公众提供服务的特种设备的运营使用单位外，其他特种设备使用单位，应当()设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的的特种设备安全管理人员。

A、根据国家规定

B、根据安全技术规范规定

C、根据当地质监部门要求

D、根据情况

答案：D

二、多选

81、（）随时间变化按一定规律作周期性变化的电流叫交流电

A、大小

B、方向

C、幅度

D、周期

答案：AB

82、选择接触器应考虑以下几点（）.

A、主触头的额定电流

B、辅助触头的额定电流

C、线圈的额定电压

D、触头的数量

答案：ACD

83、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

84、电梯的导向系统组成有（）。

A、安全钳

B、导轨

C、导轨架

D、导靴

答案：BCD

85、在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（）。

A、应拉住小孩

B、应抱住宠物

C、握住扶手带

D、禁止使用手推车

答案：ABCD

86、终端超越安全保护装置主要由（）三级保护。

A、强迫减速开关

B、限速器开关

C、限位开关

D、极限开关

答案：ACD

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行()，并作出记录。

A、定期检验

B、监督检验

C、经常性维护保养

D、定期自行检查

答案：CD

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

89、下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？

A、特种设备检验检测机构应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

B、特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。

C、特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案。

D、特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

答案：BD

90、《特种设备安全法》规定,地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门()要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备（）。

A、可以

B、不得

C、重复进行检验

D、接受检查

答案：BC

三、判断

1、三相异步电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。

答案：正确

2、用万用表测量交流电压、电流时应注意极性。

答案：错误

3、安全窗开关属于检修开关。

答案：错误

4、液压电梯的机房应专用，不得设置用于电梯以外的其他用途。

答案：正确

5、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

6、自动扶梯是由链式输送机和胶带输送机组合而成的电力驱动的运输机械。

答案：正确

7、为确保限速器工作，规定限速器钢丝绳直径不小于7mm，安全系数≥5.

答案：错误

8、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

9、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

10、曳引轮、导向轮的垂直度不大于0.5mm。

答案：正确

11、电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。

答案：正确

12、轿厢门和层门门锁的电气触头都是并联在控制电路中。

答案：错误

13、当轿厢向上运行速度超过115%的额定速度时，限速器动作，带动安全钳动作，将轿厢卡在导轨上。

答案：错误

14、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

15、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。

答案：正确

16、液压电梯的运行主要依靠油泵和液压系统。

答案：正确

17、自动扶梯牵引链条的节距越大，链条运行越平稳。

答案：错误

18、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

19、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

20、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

21、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须公开，并应当自受理申请之日起十日内，作出许可或者不予许可的决定；

答案：错误

22、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全管理要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。

答案：错误

23、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：

答案：错误

24、《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。

答案：错误

25、《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府备案。

答案：错误

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由省级特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。

答案：错误

27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当对聘（雇）用的作业人员进行严格管理。

答案：正确

28、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类。

答案：错误

29、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员泄露履行职责过程中知悉的商业秘密的；由本级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

答案：错误

30、《特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有一定的安全距离、安全防护措施。

答案：错误

一、单选

31、指南针静止时，一端指南，一端指北这是因为（）。

A、受到万有引力的作用

B、受到地磁场的作用

C、受到电场的作用

D、其它力作用

答案：B

32、游标卡尺是最常用的精密量具，测量的准确度可达（）mm。

A、1

B、2

C、0.5

D、0.1

答案：D

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

33、电子在物体内流动所遇到的阻力就叫（）

A、电抗

B、电容

C、电阻

答案：C

34、万用表用来测量交直流电压、电流，电阻和电抗等电量。

A、正确

B、错误

答案：B

35、超载开关一般整定在额定载荷的（）时动作。

A、80%

B、90%

C、100%

D、110%

答案：D

36、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

37、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

38、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

39、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

40、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

41、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

42、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

43、曳引轮节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不小于（）。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案：C

44、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

45、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。

A、安全钳

B、限速器

C、端站减速装置

D、缓冲器

答案：D

46、自动扶梯或自动人行道的梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测的速度和名义速度之间的最大允许偏差为±（）。

A、2%

B、10%

C、5%

答案：C

47、液压电梯油泵的输出压力一般在（）MPa之间。

A、0～5

B、0～8

C、0～10

答案：C

48、固定式滑动导靴使用的靴衬材料为（）。

A、塑料

B、胶木

C、尼龙

D、金属

答案：C

49、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

50、层门与轿门联动时，主动门即（）。

A、手动门

B、自动门

C、层门

D、轿门

答案：D

51、对于配合不可脱落的滚珠式安全钳以外的瞬时安全钳，限速器动作的上限速度为（）。

A、1m/s

B、115%v

C、140%v

D、0.8m/s

答案：D

52、电气触头接触不良可采用（）清洗修复。

A、煤油

B、汽油

C、无水酒精

D、机油

答案：C

53、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

54、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（）。

A、70%

B、80%

C、90%

D、75%

答案：B

55、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

56、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

57、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

58、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

59、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

60、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

61、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

63、《特种设备作业人员考核规则》规定，由省级质量技术监督部门指定的考试机构考试合格的，其《作业人员证》发证部门由（）。

A、国家质检总局确定

B、市级质量技术监督部门确定

C、县级质量技术监督部门确定

D、省级质量技术监督部门确定

答案：D

64、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）人以上重伤，属特别重大事故。

A、100

B、50

C、30

D、10

答案：A

65、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。

A、批准

B、批复

C、审批

D、受理

答案：D

66、《特种设备安全监察条例》规定，（）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。

A、特种设备安全监督管理部门

B、特种设备生产、使用单位

C、特种设备检验检测机构

D、县级以上地方人民政府

答案：A

67、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的；（）

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

B、责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款

C、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

D、责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

答案：A

68、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）重伤，为较大事故。

A、10人以上50人以下

B、3人以上10人以下

C、30人以上100人以下

D、100人以上

答案：A

69、《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构及其检验人员利用检验工作故意刁难特种设备生产、经营、使用单位的，特种设备生产、经营、使用单位有权向（）的部门投诉

A、负责仲裁

B、负责特种设备安全监督管理

C、负责安全管理

D、负责安全生产

答案：B

70、特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备的安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（）罚款。

A、1000元以上5000元以下

B、5000元以上1万元以下

C、2万元以上5万元以下

D、2000元以上2万元以下

答案：D

71、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位()将有关技术资料移交使用单位。

A、应当在验收后30日内

B、应当在验收时

C、应当在验收后60日内

D、应当在验收前

答案：A

72、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（）内以书面形式向原检验检测机构提出。

A、五个工作日

B、七日

C、七个工作日

D、五日

答案：C

73、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及()的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。

A、公共安全

B、国有企业

C、私营企业

D、学校

答案：A

74、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知()，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告。

A、生产单位

B、使用单位

C、相关单位

D、相关部门

答案：B

75、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

76、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员（），造成事故的，吊销相关人员的资格。

A、不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度

B、不履行岗位职责

C、违反操作规程

D、处理事故不当

答案：A

77、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，并且告知（）。

A、申请人

B、用人单位

C、培训单位

D、质监部门

答案：A

78、按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。()

A、责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；

B、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

C、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；

D、责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

答案：B

79、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处（）罚款。

A、10万元以上20万元

B、2万元以上10万元以下

C、2万元以上5万元以下

D、2000元以上2万元以下

答案：B

80、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向考试场所（）申请办理《特种设备作业人员证》。

A、省级质监部门

B、所在地的发证部门

C、市级质监部门

D、县级质监部门

答案：B

二、多选

81、油压缓冲器适用于（）电梯。

A、低速

B、快速

C、高速

D、超高速

答案：ABCD

82、曳引电动机不但能适应频繁起动、制动要求，而且要求（）。

A、起动电流大

B、起动电流小

C、较小起动转矩

D、较大起动转矩

答案：BD

83、液压电梯常用的液压阀有（）等。

A、单向阀

B、溢流阀

C、安全、限速切断阀

D、手动下降阀

答案：ABCD

84、安全钳有（）种形式。

A、瞬时式

B、渐进式

C、固定式

D、弹簧式

答案：AB

85、当拨下（）开关动作时，电梯进入检修状态。

A、轿内检修开关

B、轿顶检修开关

C、轿顶急停开关

D、有/无司机开关

答案：AB

86、电梯常见的事故有（）。

A、坠落事故

B、剪切事故

C、撞击事故

D、被困事故

答案：ABCD

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？

A、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。

B、特种设备生产、销售、使用单位的主要负责人对本单位特种设备的生产、销售、使用安全负责。

C、国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。

D、鼓励涉及公共安全的特种设备使用单位办理特种设备第三者责任保险。

答案：BD

89、《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的（）和（）义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A、运行操作

B、使用管理

C、维护保养

D、作业人员管理

答案：BC

90、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？

A、县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。

B、及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。

C、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。

D、乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

答案：ABD

三、判断题

1、指层电路的作用是发出连续的轿厢位置信号，指示轿厢所在位置。

答案：正确

2、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。

答案：正确

3、用万用表测量交流电压、电流时应注意极性。

答案：错误

4、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

5、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。

答案：正确

6、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

7、曳引钢丝绳上常有润滑油，这是保养时加油所致。

答案：错误

8、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

9、电梯曳引机就是机房的电动机。

答案：错误

10、当电梯蹲底或冲顶时，导靴可能超出导轨。

答案：错误

11、轿内安全开关就是检修开关。

答案：错误

12、杂物电梯在井道内应当设有清晰的应急救援程序。

答案：错误

13、门锁继电器得电吸合，则厅轿门肯定是关闭的。

答案：错误

14、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。

答案：正确

15、自动扶梯或自动人行道均应设置附加制动器。

答案：错误

16、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

17、曳引机的电动机直接与蜗杆连接。

答案：错误

18、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

19、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

20、电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。

答案：正确

21、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

答案：正确

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正。

答案：正确

23、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。

答案：正确

24、《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。

答案：错误

25、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全管理要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。

答案：错误

26、《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。

答案：正确

27、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经国务院特种设备安全监督管理部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。

答案：正确

28、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位的特种设备安全技术档案包括特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。

答案：正确

29、《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由原使用单位按照国家规定办理注销登记。

答案：正确

30、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员推荐或者监制、监销特种设备的；由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

答案：正确

一、单选

31、交流异步电动机的转速是与其极数成（）。

A、正比

B、反比

答案：B

32、测量电动机转速时应在旋转轴（）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。

A、转动后

B、转动前

C、高速转动中

D、低速转动时

答案：A

33、采用三相四线制供电接零保护系统时，保护零线与工作零线要始终分开。

A、正确

B、错误

答案：A

34、晶闸管元件是一种用半导体材料制成的可控（）元件，它的单向导电与否是可控的。

A、调压

B、镇流

C、整流

D、滤波

答案：C

35、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。

A、0.63m/s

B、1m/s以下

C、2m/s以下

D、3m/s以下

答案：B

36、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

37、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

38、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

39、杂物电梯在层门全开状态下，轿厢与层门或层门框架之间的间隙不得大于（）mm。

A、10

B、20

C、30

答案：C

40、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

41、自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（）两种。

A、齿条

B、胶带

C、钢带

答案：A

42、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

43、从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（）。

A、井道总高

B、顶层高度

C、底层高度

D、提升高度

答案：D

44、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

45、提升高度超过（）m的自动扶梯应设置附加制动器。

A、4

B、5

C、6

答案：C

46、轿厢壁的机械强度应满足：在5cm2的圆形或方形面积上，施加均匀分布的（）力，无永久变形，其弹性变形不大于15mm。

A、200N

B、2000N

C、300N

D、300kg

答案：C

47、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。

A、0.01

B、0.02

C、0.1

D、0.2

答案：B

48、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

49、电梯无定向的可能原因是（）。

A、定向电路故障

B、召唤电路故障

C、指令电路故障

D、门锁电路

答案：C

50、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

51、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A、防火门

B、层门

C、门锁

D、安全触板

答案：D

52、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

53、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。

A、2

B、3

C、5

答案：C

54、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（）m。

A、2.1

B、2.2

C、2.3

答案：C

55、弹簧缓冲器适用于（）电梯。

A、低速

B、快速

C、高速

D、超高速

答案：A

56、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

57、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

58、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

59、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

60、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

61、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、《特种设备安全法》规定，（）有权向特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。

A、任何单位和个人

B、特种设备生产单位

C、特种设备检验检测机构

D、特种设备使用单位

答案：A

64、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（）应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，履行相应义务

A、用人单位

B、考试机构

C、培训机构

D、特种设备安全监察机构

答案：A

65、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与（）的要求不一致，应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。

A、安全技术规范

B、行政法规

C、国家标准

D、国家规定

答案：A

66、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，（）

A、责令改正，处五万元以上五十万元以下罚款

B、没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。

C、处五万元以上五十万元以下罚款

D、责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。

答案：D

67、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的（）应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

A、使用单位

B、安装单位

C、生产单位

D、施工单位

答案：D

68、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位()将有关技术资料移交使用单位

A、应当在验收后30日内

B、应当在验收时

C、应当在验收后60日内

D、应当在验收前

答案：A

69、《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（）制定。

A、国家质量技术监督检验总局

B、全国人大

C、国务院

D、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

答案：D

70、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（）特种设备安全监督管理部门登记。

A、国务院

B、省

C、县级

D、直辖市或者设区的市的

答案：D

71、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，()。

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

B、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

C、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款

D、责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

答案：A

72、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、操作技能考试记录、成绩汇总表、考场记录等存档，（）。

A、报发证部门存档

B、保存期至少5年

C、发使用单位存档

D、发给申请人存档

答案：B

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（）签署。

A、检验机构质量责任人

B、检验检测机构负责人

C、检验机构技术责任人

D、检验机构检验责任人员

答案：B

74、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在有效期满（），自行或委托考试机构向发证部门提出复审申请。

A、3个月前

B、6个月前

C、前

D、后

答案：A

75、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（）。

A、停止使用

B、对其进行全面检查

C、维修

D、采取相应措施进行整改

答案：D

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照（）的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。

A、安全技术规范

B、国家标准

C、行政法规

D、规定

答案：A

77、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期为（）年。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：C

78、国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。

A、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、

B、压力管道、电梯、起重机械、

C、电梯、起重机械、客运索道、

D、压力管道、电梯、客运索道、

答案：A

79、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向（）申报，

A、国务院

B、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

C、国家质检总局

D、国家和省级有关部门

答案：B

80、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，()。

A、责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

D、责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

答案：C

二、多选

81、油压缓冲器适用于（）电梯。

A、低速

B、快速

C、高速

D、超高速

答案：ABCD

82、选择接触器应考虑以下几点（）.

A、主触头的额定电流

B、辅助触头的额定电流

C、线圈的额定电压

D、触头的数量

答案：ACD

83、曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（）。

A、平衡系数过大

B、包角过大

C、超载

D、绳磨损过大

答案：ACD

84、渐进式安全钳主要特征有（）。

A、动作过程弹性

B、动作过程刚性

C、冲击小

D、制停距离较长

答案：ACD

85、在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（）。

A、应拉住小孩

B、应抱住宠物

C、握住扶手带

D、禁止使用手推车

答案：ABCD

86、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

87、终端超越安全保护装置主要由（）三级保护。

A、强迫减速开关

B、限速器开关

C、限位开关

D、极限开关

答案：ACD

88、按《特种设备安全法》规定，特种设备属于共有的，共有人未委托管理特种设备的，由（）履行管理义务，承担相应责任。

A、共有人

B、实际管理人

C、当地政府

D、房屋主管部门

答案：AB

89、《特种设备安全法》规定，特种设备（）或者（）以及特种设备采用的新材料，按照安全技术规范的要求需要通过型式试验进行安全性验证的，应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行型式试验。

A、安全附件

B、产品

C、部件

D、试制的特种设备新产品、新部件

答案：BCD

90、《特种设备安全法》规定，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：

A、发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款

B、发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款

C、发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款

D、发生特别重大事故，处上一年年收入百分之八十的罚款

答案：ABC

三、宋逸

1、交流双速电梯的制动力矩过小，则会过平层。

答案：正确

2、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。

答案：正确

3、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。

答案：正确

4、顶层和其他层站的距离是一样的。

答案：错误

5、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

6、液压电梯下降时靠液压系统的动力驱动。

答案：错误

7、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。

答案：错误

8、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

9、导轨和导轨架的连接是用电焊焊在一起的。

答案：错误

10、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

11、自动扶梯梯路是开式的循环系统，分为上下两个分支。

答案：错误

12、层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。

答案：错误

13、限速器动作条件是轿厢运行速度超过的速度的115%以上。

答案：正确

14、曳引轮直径大小与钢丝绳直径大小无关。

答案：错误

15、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

16、电梯中有4个导靴，其中轿厢两个，对重两个。

答案：错误

17、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。

答案：正确

18、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

19、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府备案。

答案：错误

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施重点安全监察。

答案：错误

23、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有二名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效身份证件。

答案：错误

24、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。

答案：错误

25、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备使用单位责令改正。

答案：错误

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

答案：正确

27、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试机构应当对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新。

答案：错误

28、《特种设备作业人员考核规则》规定了作业人员考核大纲的基本内容要求，

答案：正确

29、《山东省特种设备安全监察条例》规定，安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。

答案：正确

30、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。

答案：正确

一、单选

31、晶闸管元件是一种用半导体材料制成的可控（）元件，它的单向导电与否是可控的。

A、调压

B、镇流

C、整流

D、滤波

答案：C

32、交流电通过单相整流电路后，得到的输出电压为（）。

A、交流电压

B、稳定直流电压

C、脉动直流电压

D、平均直流电压

答案：B

33、电流电压电动势的方向随时间作周期性变化的称为交流电。

A、正确

B、错误

答案：B

34、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。

A、0.63m/s

B、1m/s以下

C、2m/s以下

D、3m/s以下

答案：B

35、交流异步电动机的转速是与其极数成（）。

A、正比

B、反比

答案：B

36、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

37、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

38、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

39、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

40、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

41、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

42、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

43、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A、防火门

B、层门

C、门锁

D、安全触板

答案：D

44、杂物电梯机房应当至少设置一个（）型电源插座。

A、2P

B、PE

C、2P+PE

答案：C

45、门滑块固定在门扇下底端，每个门扇至少装有（）个。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

46、速度1.5m/s的乘客电梯的平层准确度按国标在（）mm以内。

A、±15

B、±5

C、±30

D、±10

答案：A

47、表示电梯控制方式的代号是（）。

A、VVVF

B、KJX

C、AC-1

D、XHW

答案：A

48、曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（）标志。

A、换速

B、平层

C、加油

D、检修

答案：B

49、电梯事故多发生在（）。

A、轿厢内

B、井道地坑

C、门区

D、机房控制柜

答案：C

50、电梯检修开慢车时，要求电动机实现（）控制。

A、自动

B、点动

C、正传

D、反转

答案：B

51、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

52、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

53、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

54、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

55、杂物电梯锁紧元件的啮合应能满足在沿开门方向施加（）N力的情况下，不会降低锁紧有效性。

A、150

B、200

C、300

答案：C

56、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

57、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

58、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

59、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

60、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

61、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

63、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行()的特种设备应当及时申报并接受检验。

A、检查

B、检验

C、监督

D、检测

答案：B

64、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

A、质量证明书

B、产品质量合格证明

C、材料合格证

D、检验检测证明

答案：B

65、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时，应当（），并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告。

A、责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患

B、责令有关单位停止违法行为、采取措施消除事故隐患

C、责令有关单位立即停止违法行为

D、责令立即采取措施消除事故隐患

答案：A

66、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位不得生产（）以及国家明令淘汰的特种设备。

A、不符合安全性能要求

B、不符合能效指标要求

C、劣质的

D、不符合安全性能要求和能效指标

答案：D

67、《特种设备安全法》规定，国家鼓励投保特种设备（）。

A、安全质量保险

B、质量保险

C、安全和节能保险

D、安全责任保险

答案：D

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

68、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（）与申请者约定现场检验检测时间。

A、三十个工作日内

B、三十日内

C、十个工作日内

D、五个工作日内

答案：D

69、《特种设备安全法》规定，特种设备进行()，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

A、安装

B、改造、修理

C、维护保养

D、定期检验

答案：B

70、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；

A、书面告知

B、书面申请

C、书面申报

D、当面申报

答案：A

71、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。

A、一年以上的

B、半年以上的

C、两年以上的

D、一个定检周期以上的

答案：A

72、《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。

A、上一年年收入40%的

B、上一年年收入60%的

C、上一年年收入20%的

D、上一年年收入30%的

答案：D

73、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，（），方可从事检验、检测工作。

A、取得检验、检测人员资格

B、经过国家质检总局审批

C、经过省级质监部门审核

D、经过特种设备安全监督管理的部门核准

答案：A

74、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，()不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

A、特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员

B、特种设备安全监督管理人员

C、特种设备检验、检测人员

D、特种设备操作人员

答案：A

75、《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（）进行安全性能检验。

A、立即

B、及时

C、安排

D、一个月内

答案：B

76、按《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备持证人员在申请复审时，持证期间的没有违章作业等不良记录证明材料，由（）。

A、用人单位

B、申请人

C、专业培训机构

D、安全管理人员

答案：A

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

77、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（）报告。

A、单位分管负责人

B、单位安全负责人

C、单位主要负责人

D、单位有关负责人

答案：D

78、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；（）

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

B、责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款

C、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

D、责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

答案：A

79、按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（）。

A、责令改正

B、责令改正，处一万元以上十万元以下罚款

C、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款

D、责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

答案：B

80、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。

A、凭考试结果通知单

B、凭相关证明材料

C、凭考试结果通知单和其他相关证明材料

D、凭身分证

答案：C

二、多选

81、晶闸管分为（）。

A、阳极

B、阴极

C、门极

答案：ABC

82、液压电梯液压缸与单向阀或下行方向阀之间的软管上应当永久性标注（）。

A、制造厂名或商标

B、材质

C、允许的弯曲半径

D、试验压力和试验日期

答案：ACD

83、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

84、曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（）。

A、平衡系数过大

B、包角过大

C、超载

D、绳磨损过大

答案：ACD

85、安全钳有（）种形式。

A、瞬时式

B、渐进式

C、固定式

D、弹簧式

答案：AB

86、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

87、有定向、关门后电梯不能启动的原因是（）。

A、无电压

B、安全电路不通

C、轿门触头不通

D、厅门触头不通

答案：CD

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

88、《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

A、锅炉、压力容器

B、电梯、起重机械

C、客运索道

D、大型游乐设施

E、场（厂）专用机动车辆

答案：ABCD

89、《特种设备安全法》规定，县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即（）。

A、向本级安全生产监督管理部门报告

B、向本级人民政府报告

C、并按规定逐级上报

D、必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

答案：BCD

90、《特种设备安全法》规定，特种设备出租单位不得出租（）的特种设备。

A、国家明令淘汰

B、二手特种设备

C、旧特种设备

D、已经报废

答案：AD

三、判断

1、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。

答案：正确

2、开关门直流电动机采用电枢串电抗器调速。

答案：错误

3、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。

答案：正确

4、自动开关门机构，在开关门过程中，速度是变化的且关门速度高于开门的平均速度。

答案：错误

5、液压缓冲器可用于任何速度的电梯。

答案：正确

6、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

7、电磁制动器在通电时工作制动。

答案：错误

8、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

9、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

10、对于额定速度低额定载荷大的电梯，选择限速器的动作速度应尽可能接近限速器动作的下限值。

答案：正确

11、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。

答案：错误

12、曳引制动器采用常开式双瓦块型直流电磁制动器。

答案：错误

13、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

14、限速器是用来限制轿厢或对重下降速度的。

答案：错误

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

15、电梯层门设在各层站入口处，轿厢门与轿厢随动。

答案：正确

16、自动扶梯主要用来与建筑物两个不同高度层面连接。

答案：错误

17、液压电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。

答案：正确

18、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

19、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。

答案：正确

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处相应的经济处罚。

答案：正确

23、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

答案：正确

24、《特种设备安全法》规定，对违反《特种设备安全法》规定的行为，只有单位有权向特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报，接到举报的部门应当及时处理。

答案：错误

25、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位的特种设备安全技术档案包括特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。

答案：正确

26、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期内，全国范围有效。

答案：正确

27、《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。

答案：正确

28、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；为特别重大事故。

答案：正确

29、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员理论知识考试和实际操作技能考试均实行百分制，60分合格。

答案：正确

30、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。

答案：正确

一、单选

31、塞尺是用来测量（）的一种工具。

A、长度

B、平面

C、间隙

D、直径

答案：C

32、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。

A、0.63m/s

B、1m/s以下

C、2m/s以下

D、3m/s以下

答案：B

33、当轿厢超过上下端站（）mm时极限开关动作。

A、50

B、100

C、150

D、200

答案：C

34、万用表用来测量交直流电压、电流，电阻和电抗等电量。

A、正确

B、错误

答案：B

35、用万用表测得二极管的正方向电阻均很小，说明该管（）。

A、正常

B、内部击穿

C、内部短路

D、无法判定

答案：C

36、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

37、当层楼上、下两层门地坎间距超过（）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。

A、9m

B、11m

C、13m

D、15m

答案：B

38、液压电梯的平层精度应在±（）mm。

A、10

B、15

C、20

答案：B

39、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

40、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

41、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

42、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

43、自动扶梯扶手带与梯路两者运行时速度基本相同，其差值不大于（）。

A、1%

B、2%

C、3%

答案：B

44、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

45、电梯在相同的电压下，空载下行时与满载上行时运行电流是（）。

A、上大下小

B、基本相同

C、无法确定

D、下小上大

答案：B

46、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

47、额定速度为0.50m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。

A、0.20～1.00

B、0.30～1.30

C、0.40～1.50

答案：A

48、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

49、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。

A、0.1mm

B、0.5mm

C、0.7mm

D、1.0mm

答案：C

50、轿厢内部净高度不得小于（）m

A、1.8

B、2

C、2.1

D、2.2

答案：B

51、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

52、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

53、当电梯载重量较大，盘车所需的力超过（）时，电梯必须配备紧急电动装置解救乘客。

A、300N

B、400N

C、500N

D、600N

答案：B

54、液压电梯的运行速度不大于（）m／s。

A、1

B、1.5

C、2

答案：A

55、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。

A、安全钳

B、限速器

C、端站减速装置

D、缓冲器

答案：D

56、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

57、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

58、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

59、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

60、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

61、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

63、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员不得推荐或者监制、监销特种设备；对履行职责过程中知悉的()负有保密义务。

A、特种设备

B、工作情况

C、商业秘密

D、检查情况

答案：C

64、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，造成人身、财产损害的，依法承担()责任。

A、刑事

B、行政

C、民事

D、法律

答案：C

65、按《特种设备安全法》规定，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的（）的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。

A、安装、使用

B、生产

C、制造

D、检验、检测

答案：A

66、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（）提交有关证明材料，报名参加考试。

A、质监部门

B、培训机构

C、发证部门

D、考试机构

答案：D

67、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（）罚款。

A、2万元以上5万元以下

B、1000元以上5000元以下

C、5万元以上20万元以下

D、2000元以上2万元以下

答案：D

68、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，()。

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

B、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

C、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款

D、责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

答案：A

69、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。

A、1000元以上5000元以下

B、4000元以上2万元以下

C、2000元以上2万元以下

D、2万元以上5万元以下

答案：B

70、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，()。

A、责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

D、责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

答案：C

71、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（）、检修，并作出记录。

A、定期检查

B、定期更换

C、定期修理

D、定期校验

答案：D

72、《特种设备作业人员考核规则》适用于()所规定的特种设备作业人员的考核工作。

A、《特种设备安全法》

B、《特种设备作业人员监督管理办法》

C、《特种设备安全监察条例》

D、特种设备安全技术规范

答案：B

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（）。

A、经济责任

B、行政责任

C、刑事责任

D、法律责任

答案：C

74、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，()

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

B、责令停止使用有关特种设备

C、责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款

D、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

答案：D

75、《特种设备安全监察条例》规定，（）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。

A、各级政府

B、特种设备生产、使用单位

C、特种设备检验检测机构

D、县级以上地方人民政府

答案：D

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，()。

A、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

B、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

C、责令停止经营，没收违法经营的特种设备

D、责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得,情节严重的，吊销生产许可证

答案：D

77、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员（）程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。

A、考试和审核发证

B、培训、考试和审核发证

C、考试和发证

D、发证

答案：A

78、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测工作应当遵守法律、行政法规的规定，并按（）的要求进行。

A、检验规则

B、检验细则

C、安全技术规范

D、检验作业程序

答案：C

79、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，对同意受理的复审申请，发证部门应当在20个工作日内完成办理复审。合格的在《特种设备作业人员证》上签章；不合格的，应当()。

A、退回申请人

B、退回考试机构

C、书面说明理由

D、退回用人单位

答案：C

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

80、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，()。

A、责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

B、责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

C、处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

D、处五万元以上五十万元以下罚款

答案：A

二、多选

81、用万用表测电阻时，为使测量精确应注意以下几点（）。

A、被测电阻应断电

B、选择合适倍率档

C、进行机械调零

D、进行欧姆调零

答案：ABD

82、安全钳有（）种形式。

A、瞬时式

B、渐进式

C、固定式

D、弹簧式

答案：AB

83、电梯开门速度太慢的原因（）。

A、减速开关粘联

B、门脚磨损超标

C、皮带太松

D、减速电阻烧断

答案：AC

84、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

85、电梯的导向系统组成有（）。

A、安全钳

B、导轨

C、导轨架

D、导靴

答案：BCD

86、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

87、电梯超载时应当（）。

A、报警并保持开门

B、关门后报警

C、电梯不能开动

D、电梯慢速运行

答案：AC

88、《特种设备安全法》规定，特种设备()单位对其（）的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。

A、制造

B、生产

C、经营

D、使用

答案：BCD

89、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位()，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：情节严重的，吊销生产许可证。

A、销售未经检验的特种设备的

B、交付未经检验的特种设备的

C、销售检验不合格的特种设备的

D、交付检验不合格的特种设备的

答案：ABCD

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

90、《特种设备安全法》规定，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：

A、发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款

B、发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款

C、发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款

D、发生特别重大事故，处上一年年收入百分之八十的罚款

答案：ABC

三、判断

1、上极限开关动作后，电梯仍可下行。

答案：错误

2、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。

答案：正确

3、安全窗是供乘客在电梯紧急停车困人时乘客逃生之用。

答案：正确

4、电磁制动器在通电时工作制动。

答案：错误

5、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

6、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

7、自动开关门机构，在开关门过程中，速度是变化的且关门速度高于开门的平均速度。

答案：错误

8、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

9、限速器一般安装在机房楼板上，也可以直接安装在承重梁上。

答案：正确

10、对于额定速度低额定载荷大的电梯，选择限速器的动作速度应尽可能接近限速器动作的下限值。

答案：正确

11、电梯层门在无人使用电梯时可随意打开。

答案：错误

12、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

13、液压缓冲器可用于任何速度的电梯。

答案：正确

14、曳引制动器采用常开式双瓦块型直流电磁制动器。

答案：错误

15、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。

答案：错误

16、相序继电器是交流双速电梯中必不可少的安全装置。

答案：正确

17、自动扶梯主要用来与建筑物两个不同高度层面连接。

答案：错误

18、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

19、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备安全法》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆八类。

答案：错误

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。

答案：正确

23、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，考试机构可办理发证手续。

答案：错误

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用后，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。

答案：错误

25、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工后办理特种设备安装、改造、维修书面告知手续。

答案：错误

26、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并督促其学习必要的安全和技能知识。

答案：错误

27、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

答案：错误

28、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向考试机构提出复审申请。

答案：错误

29、《特种设备安全法》规定，从事该法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，应当具备该法规定的条件，方可从事检验、检测工作。

答案：错误

30、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的技术档案中。

答案：错误

一、单选

31、异步电动机的能耗制动经常是把电动机的定子绕组接至（）电源上进行的。

A、交流

B、直流

答案：B

32、三相四线制供电可以同时输送两种电压。

A、正确

B、错误

答案：A

33、电流在单位时间内所做的功叫做（）

A、电功

B、电容

C、电位

D、电功率

答案：D

34、电子在物体内流动所遇到的阻力就叫（）

A、电抗

B、电容

C、电阻

答案：C

35、中间继电器是用来增加控制电路信号数量或将信号放大的电气部件。

A、正确

B、错误

答案：A

36、曳引轮节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不小于（）。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案：C

37、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

38、钢丝绳有（）现象时，需要更换。

A、过长

B、过短

C、直径减少1%

D、断股

答案：D

39、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

40、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

41、电气触头接触不良可采用（）清洗修复。

A、煤油

B、汽油

C、无水酒精

D、机油

答案：C

42、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

43、液压电梯油泵的输出压力一般在（）MPa之间。

A、0～5

B、0～8

C、0～10

答案：C

44、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。

A、安全钳

B、限速器

C、端站减速装置

D、缓冲器

答案：D

45、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

46、对相互邻近平行或交错设置的自动扶梯，扶手带之间的距离不应小于（）mm。

A、150

B、160

C、170

D、120

答案：C

47、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

48、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

49、自动扶梯或自动人行道的梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测的速度和名义速度之间的最大允许偏差为±（）。

A、2%

B、10%

C、5%

答案：C

50、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

51、层门锁的门联锁开关动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为（）。

A、5mm

B、6mm

C、7mm

D、8mm

答案：C

52、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

53、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（）。

A、70%

B、80%

C、90%

D、75%

答案：B

54、额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（）人。

A、20

B、13

C、14

D、15

答案：A

55、当轿厢运行速度达到限定值时能发出电信号并产生机械动作的安全装置是（）。

A、安全钳

B、限速器

C、限速器断绳开关

D、选层器

答案：B

56、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

57、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

58、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

59、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

60、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

61、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

63、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（）、检修，并作出记录。

A、定期校验

B、定期检查

C、定期更换

D、定期修理

答案：A

64、为了规范特种设备作业人员()工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。

A、考核

B、考试

C、取证

D、报名

答案：A

65、《特种设备安全法》规定，()以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。

A、省级

B、县级

C、乡镇级

D、市级

答案：B

66、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门（），但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。

A、应当对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，

B、应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，

C、应当组织对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

D、应当对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

答案：B

67、《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。

A、上一年年收入40%的

B、上一年年收入60%的

C、上一年年收入20%的

D、上一年年收入30%的

答案：A

68、《特种设备作业人员考核规则》适用于()所规定的特种设备作业人员的考核工作。

A、《特种设备安全法》

B、《特种设备作业人员监督管理办法》

C、《特种设备安全监察条例》

D、特种设备安全技术规范

答案：B

69、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）死亡，为较大事故。

A、3人以下

B、30以上

C、10人以上30人以下

D、3人以上10人以下

答案：D

70、《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（）采取有效措施保证安全。

A、按照管理制度

B、按照领导意见

C、按照安全要求

D、按照操作规程

答案：D

71、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（）的特种设备作业人员的监督管理。

A、全省

B、全市

C、本辖区内

D、县级以上

答案：C

72、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致，应当向（）申报，

A、国务院

B、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

C、国家质检总局

D、国家和省级有关部门

答案：B

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）人以下死亡，为一般事故。

A、10

B、5

C、3

D、1

答案：C

74、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）人以上死亡，属特别重大事故。

A、2

B、10

C、20

D、30

答案：D

75、《特种设备安全法》规定,特种设备安全监察人员应当忠于职守、坚持原则、秉公执法。

A、正确

B、错误

答案：A

76、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

77、《特种设备安全法》规定，特种设备的目录由（）制定。

A、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

B、国务院

C、全国人大常委会

D、国家

答案：A

78、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位()将有关技术资料移交使用单位。

A、应当在验收后30日内

B、应当在验收时

C、应当在验收后60日内

D、应当在验收前

答案：A

79、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

A、质量证明书

B、产品质量合格证明

C、材料合格证

D、检验检测证

答案：B

80、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（）报告。

A、单位分管负责人

B、单位安全负责人

C、单位主要负责人

D、单位有关负责人

答案：D

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

二、多选

81、电路的连接，有（）

A、串联

B、并联

C、混联

答案：ABC

82、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

83、电梯轿厢系统包括（）。

A、曳引机

B、导靴

C、开门机

D、轿厢架

答案：CD

84、自动扶梯的工作制动器有：（）三种。

A、块式制动器

B、带式制动器

C、鼓式制动器

D、盘式制动器

答案：ABD

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

85、电梯的导向系统组成有（）。

A、安全钳

B、导轨

C、导轨架

D、导靴

答案：BCD

86、电梯超载时应当（）。

A、报警并保持开门

B、关门后报警

C、电梯不能开动

D、电梯慢速运行

答案：AC

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？

A、特种设备检验检测机构应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

B、特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。

C、特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案。

D、特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

答案：BD

89、按《特种设备作业人员考核规则》规定，对同意受理的发证申请，发证部门应当（)。

A、在20个工作日内完成审核批准手续

B、准予发证的，在10个工作日内向申请人颁发《作业人员证》

C、不予发证的，应当书面说明理由。

D、不予发证的，退回考试机构或申请人

答案：ABC

90、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当在收到申请《特种设备作业人员证》报名材料后15个工作日内完成对材料的审查。对不符合要求的，（）补正申请资料或者（）。

A、通知申请人及时补正申请材料

B、将申请材料退回申请人

C、对申请人说明不符合要求的理由

D、通知申请人重新申报材料

答案：AC

三、判断

1、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。

答案：正确

2、指层电路的作用是发出连续的轿厢位置信号，指示轿厢所在位置。

答案：正确

3、交流双速电梯的制动力矩过小，则会过平层。

答案：正确

4、顶层和其他层站的距离是一样的。

答案：错误

5、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

6、自动扶梯梯路是开式的循环系统，分为上下两个分支。

答案：错误

7、限速器动作条件是轿厢运行速度超过的速度的115%以上。

答案：正确

8、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

9、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

10、导轨和导轨架的连接是用电焊焊在一起的。

答案：错误

11、层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。

答案：错误

12、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

13、曳引轮直径大小与钢丝绳直径大小无关。

答案：错误

14、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。

答案：错误

15、液压电梯下降时靠液压系统的动力驱动。

答案：错误

16、电梯中有4个导靴，其中轿厢两个，对重两个。

答案：错误

17、自动扶梯踏板是供乘客站立的垂直装置。

答案：错误

18、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

19、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。

答案：正确

22、《特种设备安全法》规定，特种设备安全监督管理部门应当建立特种设备安全技术档案。

答案：错误

23、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：（一）进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；

答案：正确

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。

答案：错误

25、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位的分管负责人应当对其负责的生产、经营、使用的特种设备安全负责。

答案：错误

26、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，可不作记录。

答案：错误

27、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处相应的经济处罚。

答案：正确

28、《特种设备安全法》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

答案：正确

29、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。

答案：错误

30、《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

答案：正确

一、单选

31、兆欧表是用来测量电气设备的绝缘电阻的仪器。

A、正确

B、错误

答案：A

32、电路中某点的（）是指电场力将单位正电荷从该点移动到参考点所做的功。

A、电势

B、电压

C、电位

D、电场

答案：C

33、用万用表测得二极管的正方向电阻均很小，说明该管（）。

A、正常

B、内部击穿

C、内部短路

D、无法判定

答案：C

34、在正反转控制电路中，为防止两个接触器同时通电造成短路而采取的措施是在控制电路上设置（）。

A、机械连锁或电气连锁

B、自锁触头

C、低压断路器

D、其它方法

答案：A

35、参加电梯安装的技术工必须经过特种设备作业安全技术培训考核，并持有特种作业操作证。

A、正确

B、错误

答案：B

36、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

37、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

38、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

39、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

40、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。

A、0.1mm

B、0.5mm

C、0.7mm

D、1.0mm

答案：C

41、弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（）m/s。

A、2

B、1.75

C、1

D、1.5

答案：B

42、自动扶梯的梯级上有两个与牵引链条铰接的车轮，称为（）。

A、主轮

B、辅轮

C、链轮

答案：A

43、轿厢底部的导靴安装在（）。

A、底部下梁上面

B、底部下梁下面

C、安全钳座上面

D、安全钳座下面

答案：D

44、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于（）的长方体。

A、0.5×0.6×0.8m

B、0.5×0.6×1.0m

C、0.6×0.8×1.0m

答案：A

45、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

46、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

47、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

48、轿壁的机械强度试验是在5cm2的面积上，施加（）N均匀分布力，无永久变形，其弹性变量不大于15mm。

A、1000

B、400

C、300

D、200

答案：C

49、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

50、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

51、电梯用YTD交流双速异步电动机定子慢速绕组为24极，同步转速为（）r/min。

A、750

B、500

C、250

D、195

答案：B

52、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

53、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A、防火门

B、层门

C、门锁

D、安全触板

答案：D

54、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。

A、0.01

B、0.02

C、0.1

D、0.2

答案：B

55、当层楼上、下两层门地坎间距超过（）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。

A、9m

B、11m

C、13m

D、15m

答案：B

56、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

57、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

58、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

59、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

60、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

61、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款

A、10万元以上20万元

B、20万元以上50万元以下

C、2万元以上5万元以下

D、2000元以上2万元以下

答案：B

64、《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（）进行安全性能检验。

A、立即

B、及时

C、安排

D、一个月内

答案：B

65、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、操作技能考试记录、成绩汇总表、考场记录等存档，（）。

A、报发证部门存档

B、保存期至少5年

C、发使用单位存档

D、发给申请人存档

答案：B

66、《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备()。

A、检查资料

B、重复进行检验

C、查验

D、进行监督检验

答案：B

67、《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，未()，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

A、按照设计单位的要求随附相关技术资料和文件的

B、按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的

C、按照特种设备安全监督管理部门的要求随附相关技术资料和文件的

D、按照国家标准的要求随附相关技术资料和文件的

答案：B

68、《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，（）特种设备安全管理水平。

A、保证

B、提高

C、做好

D、增强

答案：B

69、《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。

A、在现场检验检测结束前

B、在现场检验检测结束后

C、在现场检验检测过程中

D、在投入使用前

答案：B

70、《特种设备安全法》规定，()以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。

A、省级

B、县级

C、乡镇级

D、市级

答案：B

71、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（）负有保密义务。

A、商业

B、商业或者技术秘密

C、技术秘密

D、产品质量

答案：B

72、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对()负责。

A、检验、检测结果和鉴定结论

B、检验、检测结果

C、检验、检测报告

D、工作质量

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

73、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；

A、书面告知

B、书面申请

C、书面申报

D、当面申报

答案：A

74、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（）负责。

A、安全性能

B、能效指标

C、安全性能和能效指标

D、产品质量

答案：C

75、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，()，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

A、未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的

B、未按照安全技术规范的要求申报检验的

C、未按照安全技术规范的要求及时申报检验的

D、未按照安全技术规范的要求接受检验的

答案：A

76、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。

A、一年以上的

B、半年以上的

C、两年以上的

D、一个定检周期以上的

答案：A

77、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行()的特种设备应当及时申报并接受检验。

A、检查

B、检验

C、监督

D、检测

答案：B

78、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门（），但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。

A、应当对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，

B、应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，

C、应当组织对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

D、应当对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

答案：B

79、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

A、培训

B、培训合格

C、考核

D、考核合格

答案：D

80、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员（）；对履行职责过程中知悉的商业秘密负有保密义务。

A、不得介绍特种设备

B、不得推荐特种设备

C、不得推荐或者监制、监销特种设备

D、不得监制、监销特种设备

答案：C

二、多选

81、（）随时间变化按一定规律作周期性变化的电流叫交流电

A、大小

B、方向

C、幅度

D、周期

答案：AB

82、日光灯中镇流器的作用是（）。

A、工作时降压

B、工作时限流

C、启动时增压

D、启动时降压

答案：ABC

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

83、轿厢在运行中晃动较大的原因是（）。

A、导靴磨损较大

B、导轨接口不平

C、对重过重

D、蜗轮蜗杆齿侧间隙增大

答案：ABD

84、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

85、液压电梯安全钳上应当设有铭牌，标明（）。

A、制造单位名称

B、型号

C、规格参数

D、型式试验机构标识

答案：ABCD

86、电梯主机不启动的原因（）。

A、钢丝绳打滑

B、闸未松开

C、安全回路断

D、门未关好

答案：BCD

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（）

A、制订特种设备操作规程和有关安全管理制度

B、聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案

C、对作业人员进行安全教育和培训

D、作业时随身携带证件

答案：ABC

89、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事有关特种设备的生产、经营活动，不得（）特种设备。

A、监检

B、推荐

C、监制

D、监销

答案：BCD

90、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（）、测量调控装置及（）进行定期校验、检修，并作出记录。

A、安全阀

B、压力表

C、安全保护装置

D、有关附属仪器仪表

答案：CD

三、判断

1、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。

答案：正确

2、开关门直流电动机采用电枢串电抗器调速。

答案：错误

3、安全窗是供乘客在电梯紧急停车困人时乘客逃生之用。

答案：正确

4、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

5、限速器绳索的张紧装置，安装在底坑的对重导轨上。

答案：错误

6、液压电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。

答案：正确

7、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

8、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

9、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

10、导轨是供轿厢和对重装置在升降运动中起导向作用的部件，类似火车轨承受正向压力。

答案：错误

11、自动扶梯主要用来与建筑物两个不同高度层面连接。

答案：错误

12、对于额定速度大于1m/s的电梯，限速器的动作速度一般调在115%额定速度。

答案：错误

13、曳引驱动电梯是靠曳引机驱动轮卷绕钢丝绳提升的电梯。

答案：错误

14、层门应装设有证实层门闭合的电气装置。

答案：正确

15、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。

答案：错误

16、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。

答案：正确

17、限速器及补偿装置的松绳及断绳开关能自动切断电梯控制回路，使电梯停止运行，起安全保护作用。

答案：正确

18、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

19、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

答案：正确

22、《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在检验检测有效期内。

答案：正确

23、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的人员，撤销《特种设备作业人员证》后，3年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

答案：正确

24、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位无需聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。

答案：错误

25、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备管理人员只进行理论知识考试，其他特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作技能考试两个科目。

答案：正确

26、《特种设备安全法》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

答案：正确

27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。

答案：正确

28、《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由原使用单位按照国家规定办理注销登记。

答案：正确

29、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

答案：正确

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

30、《特种设备安全法》规定，特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。

答案：正确

一、单选

31、交流异步电动机的转速是与其极数成（）。

A、正比

B、反比

答案：B

32、晶闸管元件是一种用半导体材料制成的可控（）元件，它的单向导电与否是可控的。

A、调压

B、镇流

C、整流

D、滤波

答案：C

33、三相四线制输送的电压是（）

A、线电压

B、相电压

C、线电压和相电压

答案：C

34、测量电动机转速时应在旋转轴（）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。

A、转动后

B、转动前

C、高速转动中

D、低速转动时

答案：A

35、钳形电流表是测量（）电流的携带式仪表。

A、交流

B、直流

C、交直流

答案：A

36、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

37、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

38、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

39、自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（）两种。

A、齿条

B、胶带

C、钢带

答案：A

40、杂物电梯在层门全开状态下，轿厢与层门或层门框架之间的间隙不得大于（）mm。

A、10

B、20

C、30

答案：C

41、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

42、轿厢壁的机械强度应满足：在5cm2的圆形或方形面积上，施加均匀分布的（）力，无永久变形，其弹性变形不大于15mm。

A、200N

B、2000N

C、300N

D、300kg

答案：C

43、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。

A、0.01

B、0.02

C、0.1

D、0.2

答案：B

44、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

45、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

46、电梯拖动方式常见的有（）。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、住宅电梯

D、曳引电梯

答案：D

47、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

48、从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（）。

A、井道总高

B、顶层高度

C、底层高度

D、提升高度

答案：D

49、提升高度超过（）m的自动扶梯应设置附加制动器。

A、4

B、5

C、6

答案：C

50、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

51、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

52、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。

A、防火门

B、层门

C、门锁

D、安全触板

答案：D

53、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

54、自动扶梯的紧急制动器能在自动扶梯的速度超过额定速度（）%时起作用。

A、20

B、30

C、40

答案：C

55、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。

A、2

B、3

C、5

答案：C

56、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

57、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

58、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

59、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

60、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

61、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，()。

A、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书

B、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；

C、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

D、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，注销特种设备使用登记证书

答案：A

64、《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（）制定。

A、国家质量技术监督检验总局

B、全国人大

C、国务院

D、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

答案：D

65、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有健全的质量保证、安全管理和（）等制度。

A、规章制度

B、操作规程

C、岗位责任

D、工艺规程

答案：C

66、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

67、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

A、生命安全、危险性较大的

B、非常重要的

C、非常安全

D、重点的

答案：A

68、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，（）。

A、责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、责令限期改正；处一万元以上十万元以下罚款

D、处一万元以上十万元以下罚款

答案：A

69、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行审查；不符合规定的，不得()。

A、受理

B、同意

C、许可

D、审批

答案：C

70、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员未依照法律、行政法规规定的条件、程序实施许可的，由（）

A、上级机关责令改正；对直接负责的主管人员依法给予处分

B、上级机关责令改正；对直接责任人员，依法给予处分

C、上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

D、本级机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

答案：C

71、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位的安全技术档案包括特种设备及其附属仪器仪表的（）。

A、规格性能

B、采购文件

C、使用说明书

D、维护保养记录

答案：D

72、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（）的特种设备。

A、国家标准

B、安全技术规范

C、国家规定

D、法律法规

答案：B

73、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。()应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

A、安装、改造、维修的施工单位

B、使用单位

C、安装单位

D、改造、维修施工单位

E、维修施工单位

答案：B

74、国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（）

A、《特种设备作业人员考核大纲》

B、《特种设备作业人员考核规则》

C、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

D、《安全生产法》

答案：C

75、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A、事故发生单位

B、地方政府

C、特种设备安全监督管理部门

D、特种设备使用单位

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备属于共有的，共有人未（）管理特种设备的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。

A、申请

B、批准

C、委托

D、授权

答案：C

77、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员，未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

78、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。

A、10个工作日

B、20个工作日

C、20日

D、10日

答案：B

79、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）直接经济损失的，为重大事故。

A、1000万元以上1亿元以下

B、500万元以上1000万元以下

C、1亿元以上

D、5000万元以上1亿元以下

答案：D

80、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，应当自受理申请之日起三十日内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，（）。

A、应当退回申请书

B、应当通知申请人

C、应当公示

D、应当书面向申请人说明理由

答案：D

二、多选

81、超载开关可以安装在（）。

A、轿厢底

B、轿厢绳头处

C、机房绳头处

D、地坑

答案：ABC

82、在涡轮减速箱内注入适量的润滑油，不但能减少表面摩擦力，还能（）。

A、提高传动效率

B、加速电梯速度

C、冷却

D、提高使用寿命

答案：ACD

83、电梯主要参数有（）。

A、额度速度

B、额度载重量

C、提升高度

D、层站数

答案：AB

84、电梯的平层准确度制约因素有（）。

A、制动距离

B、制动力矩

C、控制性能

D、拖动性能

答案：ABCD

85、曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（）。

A、平衡系数过大

B、包角过大

C、超载

D、绳磨损过大

答案：ACD

86、有定向、关门后电梯不能启动的原因是（）。

A、无电压

B、安全电路不通

C、轿门触头不通

D、厅门触头不通

答案：CD

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：

A、（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；

B、（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；

C、（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。

D、（四）责令违规企业停产停业。

答案：ABC

89、按《特种设备安全法》规定，发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：

A、发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款

B、发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款

C、发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款

D、发生特别重大事故，处二百万元以上一千万元以下罚款

答案：ABC

90、《特种设备安全法》规定，特种设备（）或者（）以及特种设备采用的新材料，按照安全技术规范的要求需要通过型式试验进行安全性验证的，应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构进行型式试验。

A、安全附件

B、产品

C、部件

D、试制的特种设备新产品、新部件

答案：BCD

三、判读

1、指层电路的作用是发出连续的轿厢位置信号，指示轿厢所在位置。

答案：正确

2、用万用表测量交流电压、电流时应注意极性。

答案：错误

3、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。

答案：正确

4、液压电梯的机房应专用，不得设置用于电梯以外的其他用途。

答案：正确

5、当轿厢向上运行速度超过115%的额定速度时，限速器动作，带动安全钳动作，将轿厢卡在导轨上。

答案：错误

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

6、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

7、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

8、自动扶梯牵引链条的节距越大，链条运行越平稳。

答案：错误

9、曳引减速器的作用是降低转速和增大转矩。

答案：正确

10、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。

答案：正确

11、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

12、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

答案：正确

13、电梯运行时，层门可以用手从外面打开。

答案：错误

14、为了延长门锁滚轮的使用寿命，减少噪声，常在门锁滚轮外缘包一层薄薄的橡胶外套。

答案：正确

15、轿厢门必须装设机械锁紧装置，以确保电梯的安全运行。

答案：正确

16、液压电梯的供电电源自进入机房起，中性线（N）与保护线(PE)不应分开。

答案：错误

17、当轿厢下行超速到限速器整定的速度时，限速器停止运行。

答案：正确

18、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

19、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

20、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

答案：错误

21、《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令取缔，并处2万元以上10万元以下罚款。

答案：错误

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。

答案：错误

23、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，复审不合格的持证人员应当重新参加考试。

答案：错误

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即处理，然后向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。

答案：错误

25、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。

答案：正确

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。

答案：正确

27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。

答案：正确

28、《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备检验检测部门应当依法予以处理。

答案：错误

29、《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

答案：正确

30、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

答案：正确

一、单选

31、交流异步电动机的转速是与其极数成（）。

A、正比

B、反比

答案：B

32、钳形电流表是测量（）电流的携带式仪表。

A、交流

B、直流

C、交直流

答案：A

33、电流在单位时间内所做的功叫做（）

A、电功

B、电容

C、电位

D、电功率

答案：D

34、在正反转控制电路中，为防止两个接触器同时通电造成短路而采取的措施是在控制电路上设置（）。

A、机械连锁或电气连锁

B、自锁触头

C、低压断路器

D、其它方法

答案：A

35、测量电动机转速时应在旋转轴（）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。

A、转动后

B、转动前

C、高速转动中

D、低速转动时

答案：A

36、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

37、轿壁的机械强度试验是在5cm2的面积上，施加（）N均匀分布力，无永久变形，其弹性变量不大于15mm。

A、1000

B、400

C、300

D、200

答案：C

38、弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（）m/s。

A、2

B、1.75

C、1

D、1.5

答案：B

39、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

40、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

41、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

42、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

43、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

44、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

45、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

46、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

47、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

48、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于（）的长方体。

A、0.5×0.6×0.8m

B、0.5×0.6×1.0m

C、0.6×0.8×1.0m

答案：A

49、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。

A、0.1mm

B、0.5mm

C、0.7mm

D、1.0mm

答案：C

50、自动扶梯的梯级上有两个与牵引链条铰接的车轮，称为（）。

A、主轮

B、辅轮

C、链轮

答案：A

51、电梯用YTD交流双速异步电动机定子慢速绕组为24极，同步转速为（）r/min。

A、750

B、500

C、250

D、195

答案：B

52、轿厢底部的导靴安装在（）。

A、底部下梁上面

B、底部下梁下面

C、安全钳座上面

D、安全钳座下面

答案：D

53、轿顶安全窗的最小尺寸是（）。

A、0.25m×0.25m

B、0.25m×0.35m

C、0.35m×0.45m

D、0.35m×0.5m

答案：D

54、当层楼上、下两层门地坎间距超过（）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。

A、9m

B、11m

C、13m

D、15m

答案：B

55、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

56、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

57、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

58、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

59、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

60、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

61、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、《特种设备安全监察条例》规定，（），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。

A、特种设备使用单位

B、特种设备检验检测机构

C、特种设备监督管理部门

D、安全生产管理部门

答案：A

64、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A、20天

B、3个月

C、2个月

D、1个月

答案：D

65、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

A、培训

B、培训合格

C、考核

D、考核合格

答案：D

66、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，()。

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

B、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得

C、责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款

D、责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款

答案：A

67、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（）。

A、安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新

B、安全作业知识

C、作业技能

D、作业技能和及时进行知识更新

答案：A

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在有效期满（），自行或委托考试机构向发证部门提出复审申请。

A、3个月前

B、6个月前

C、前

D、后

答案：A

69、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》有效期为（）年。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：C

70、为了规范特种设备作业人员()工作，根据《特种设备作业人员监督管理办法》，制定《特种设备作业人员考核规则》。

A、考核

B、考试

C、取证

D、报名

答案：A

71、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（），确保考试工作的质量。

A、便民、公正、公平、规范

B、公开、便民、公平、规范

C、公开、公正、公平、便民

D、公开、公正、公平、规范

答案：D

72、《特种设备安全法》规定，()以上地方各级人民政府及其负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，建立或者纳入相应的应急处置与救援体系。

A、省级

B、县级

C、乡镇级

D、市级

答案：B

73、《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位应当建立特种设备（）和销售记录制度。

A、监督检验

B、定期检验

C、检查验收

D、委托检验

答案：C

74、国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。

A、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、

B、压力管道、电梯、起重机械、

C、电梯、起重机械、客运索道、

D、压力管道、电梯、客运索道、

答案：A

75、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（）

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

B、责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格

C、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

D、责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

答案：C

76、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（）罚款。

A、1000元以上5000元以下

B、5万元以上20万元以下

C、2000元以上2万元以下

D、2万元以上5万元以下

答案：C

77、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位履行特种设备报废义务，要向（）办理使用登记证书注销手续。

A、省级特种设备安全监督管理的部门

B、原登记的负责特种设备安全监督管理的部门

C、市级特种设备安全监督管理的部门

D、县级特种设备安全监督管理的部门

答案：B

78、按《特种设备安全法》规定，发生事故，对（）的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，还要依照该法规定处以罚款

A、负有责任

B、事故发生单位

C、特种设备生产单位

D、特种设备检验、检测机构

答案：A

79、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行（），保证特种设备安全。

A、安全技术规范和管理制度

B、管理制度

C、管理制度和操作规程

D、企业规章制度

答案：A

80、特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（）报告。

A、单位分管负责人

B、单位安全负责人

C、单位主要负责人

D、单位有关负责人

答案：D

二、多选

81、电梯按用途可以分为哪几类（）。

A、乘客电梯

B、载货电梯

C、住宅电梯

D、液压电梯

答案：ABC

82、在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（）。

A、应拉住小孩

B、应抱住宠物

C、握住扶手带

D、禁止使用手推车

答案：ABCD

83、电梯的平层准确度制约因素有（）。

A、制动距离

B、制动力矩

C、控制性能

D、拖动性能

答案：ABCD

84、曳引电动机不但能适应频繁起动、制动要求，而且要求（）。

A、起动电流大

B、起动电流小

C、较小起动转矩

D、较大起动转矩

答案：BD

85、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

86、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

87、电梯常见的事故有（）。

A、坠落事故

B、剪切事故

C、撞击事故

D、被困事故

答案：ABCD

88、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：（一）进入现场进行检查，向特种设备（）的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；

A、生产

B、经营

C、使用单位

D、检验、检测机构

答案：ABCD

89、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员，（）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

A、超出核准范围从事检验、检测

B、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测

C、已受理核准申请，试检验、检测

答案：ABC

90、《特种设备安全法》规定，特种设备出租单位不得出租（）的特种设备。

A、国家明令淘汰

B、二手特种设备

C、旧特种设备

D、已经报废

答案：AD

三、判读

1、三相交流电缺少一相电源时，电梯可以继续运行。

答案：错误

2、用钳形电流表测量电流时，被测线路应断电进行。

答案：错误

3、交流双速电动机的高速绕组的极对数少而低速绕组的极对数多。

答案：正确

4、一般电梯关门平均速度低于开门平均速度。

答案：正确

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

5、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

答案：错误

6、开门刀允许微量碰门锁滚轮。

答案：错误

7、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

答案：正确

8、电梯进入专用工作状态才具有最远反向截车功能。

答案：错误

9、若轿厢装有数套安全钳，则它们应全部是渐进式的。

答案：正确

10、曳引钢丝绳的根数不少于4根。

答案：错误

11、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。

答案：正确

12、安全钳动作后，电梯轿厢可以继续向下运行。

答案：错误

13、病床电梯轿厢一般深等于宽。

答案：错误

14、在长行程、轻载荷（1000Kg以下）的场合最适合使用液压电梯。

答案：错误

15、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

答案：正确

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

16、自动扶梯的分离机房的电气照明应是永久性和固定的。

答案：正确

17、开门电机只能采用直流电机。

答案：错误

18、接触器的主触头是串联在主电路中。

答案：正确

19、电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。

答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

答案：正确

21、《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令取缔，并处2万元以上10万元以下罚款。

答案：错误

22、国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。

答案：错误

23、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，由考试机构补办《特种设备作业人员证》。原持证项目有效期不变，补发的《特种设备作业人员证》上注明“此证补发”字样。

答案：错误

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，无需向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

答案：错误

25、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经国务院特种设备安全监督管理部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。

答案：正确

26、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新。

答案：正确

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

27、特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的标准的要求，进行生产活动。

答案：错误

28、《特种设备安全监察条例》规定，在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并在1年内不再受理其新的许可、核准申请。

答案：正确

29、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点安全监督检查。

答案：正确

30、《特种设备安全法》规定，（）应当定期向社会公布特种设备安全总体状况。

答案：正确

一、判断

31、电流电压电动势的方向随时间作周期性变化的称为交流电。

A、正确

B、错误

答案：B

32、兆欧表是用来测量电气设备的绝缘电阻的仪器。

A、正确

B、错误

答案：A

33、在正反转控制电路中，为防止两个接触器同时通电造成短路而采取的措施是在控制电路上设置（）。

A、机械连锁或电气连锁

B、自锁触头

C、低压断路器

D、其它方法

答案：A

34、任意两点点位的差别称为电位差，习惯上称为（）

A、电流

B、电势

C、电压

D、电功

答案：C

35、万用表用来测量交直流电压、电流，电阻和电抗等电量。

A、正确

B、错误

答案：B

36、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。

A、上面

B、下面

C、左面

D、右面

答案：B

37、电梯用YTD交流双速异步电动机定子慢速绕组为24极，同步转速为（）r/min。

A、750

B、500

C、250

D、195

答案：B

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

38、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢上方应当有足够空间能够容纳一个不小于（）的长方体。

A、0.5×0.6×0.8m

B、0.5×0.6×1.0m

C、0.6×0.8×1.0m

答案：A

39、弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（）m/s。

A、2

B、1.75

C、1

D、1.5

答案：B

40、（）系统由对重和重量补偿装置组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：C

41、（）开关动作时，电梯不能运行。

A、上限位

B、下限位

C、极限

D、检修

答案：C

42、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、安全钳开关

B、断绳开关

C、极限开关

D、限位开关

答案：C

43、电梯（）俗称VVVF电梯。

A、交流调速

B、交流调压调频

C、液压

D、直流

答案：B

44、轿厢底部的导靴安装在（）。

A、底部下梁上面

B、底部下梁下面

C、安全钳座上面

D、安全钳座下面

答案：D

45、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：C

46、轿壁的机械强度试验是在5cm2的面积上，施加（）N均匀分布力，无永久变形，其弹性变量不大于15mm。

A、1000

B、400

C、300

D、200

答案：C

47、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。

A、0.1mm

B、0.5mm

C、0.7mm

D、1.0mm

答案：C

48、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。

A、电力拖动

B、曳引

C、重量平衡

D、电气控制

答案：D

49、自动扶梯的梯级上有两个与牵引链条铰接的车轮，称为（）。

A、主轮

B、辅轮

C、链轮

答案：A

50、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。

A、停止

B、加速

C、减速

答案：A

51、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。

A、导向

B、曳引

C、重量平衡

D、轿厢

答案：A

52、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。

A、导向

B、曳引

C、门

D、安全保护

答案：B

53、电梯的平衡系数，国标要求取（）。

A、0.2～0.3

B、0.4～0.5

C、0.6～0.7

D、0.8～0.9

答案：B

54、电梯运行时，突然停车的原因之一有（）。

A、门刀碰地坎

B、补偿链碰地

C、门刀碰门轮

D、换速开关动作

答案：C

55、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，井道顶的最低部件与导靴或滚轮、钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的自由垂直距离应不小于（）。

A、0.1+0.035v2m

B、0.3+0.035v2m

C、1.0+0.035v2m

答案：A

56、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：B

57、最远反向截车只有在（）状态才具有。

A、专用

B、司机和自动

C、检修

D、自动

答案：D

58、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。

A、安全电路故障

B、层门电锁不通

C、安全触板故障

D、漏电

答案：B

59、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：A

60、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。

A、60

B、80

C、85

D、105

答案：A

61、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。

A、25

B、30

C、35

D、50

答案：C

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。

A、0～+25mm

B、0～+35mm

C、0～+50mm

D、0～+60mm

答案：C

63、按《特种设备安全法》规定，从事该法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，以及为特种设备生产、经营、使用提供检测服务的特种设备检测机构，应当具备规定的条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门（），方可从事检验、检测工作：

A、同意

B、审批

C、许可

D、核准

答案：D

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

64、《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。

A、2000元以上2万元以下

B、2万元以上5万元以下

C、1000元以上5000元以下

D、4000元以上2万元以下

答案：D

65、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的；责令（）。

A、停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：

B、限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

C、限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；

D、限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：

答案：B

66、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当根据（）的要求组织命题。

A、培训大纲

B、各类特种设备作业人员考核大纲

C、各类特种设备作业人员

D、各级特种设备安全监督管理机构的要求

答案：B

67、《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（）有效期内。

A、使用

B、注册登记

C、检验检测

D、保修

答案：C

68、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查，应当（）作出记录，

A、对每次检查工作情况

B、对被检查者的情况

C、对每次发现的问题和事故隐患情况

D、对每次监督检查的内容、发现的问题及处理情况

答案：D

69、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员不得推荐或者监制、监销特种设备；对履行职责过程中知悉的()负有保密义务。

A、特种设备

B、工作情况

C、商业秘密

D、检查情况

答案：C

70、国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（）报名参加考试。

A、省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

B、省级质量技术监督部门

C、县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

D、市级质量技术监督部门

答案：A

71、《特种设备安全法》所称特种设备，是指对人身和财产安全()的锅炉、压力容器（含气瓶）、锅炉、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

A、对人身和财产安全有较大危险性

B、有危险性

C、在重要地点使用

D、重要的

答案：A

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------

72、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有二名以上特种设备安全监察人员参加，并出示（）。

A、特种设备安全监察员证

B、有效的特种设备安全监察员证

C、特种设备安全行政执法证件

D、有效的特种设备安全行政执法证件

答案：D

73、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的，（）

A、责令停止使用有关特种设备

B、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

C、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

D、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

答案：C

74、按《特种设备安全法》规定，特种设备发生较大事故，由（）组织事故调查组进行调查。

A、省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门

B、省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

C、省、自治区、直辖市人民政府

D、市级人民政府

答案：A

75、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（）、检修，并作出记录。

A、定期检查

B、定期校验

C、定期更换

D、定期修理

答案：B

76、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（）。

A、接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。

B、接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。

C、应当对检验检测人员及时进行处理。

D、应当对检验检测机构及时进行处理。

答案：A

77、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，()。

A、责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

B、责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

C、处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

D、处五万元以上五十万元以下罚款

答案：A

78、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

A、生命安全、危险性较大的

B、非常重要的

C、非常安全

D、重点的

答案：A

79、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有健全的质量保证、安全管理和（）等制度。

A、规章制度

B、操作规程

C、岗位责任

D、工艺规程

答案：C

80、《特种设备安全法》规定，对违法行为、严重事故隐患的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，负责特种设备安全监督管理的部门应当（）。当地人民政府和其他有关部门应当采取必要措施，及时予以处理。

A、报告当地人民政府，并通知其他有关部门

B、通知当地人民政府和有关部门

C、报告当地人民政府和其他有关部门

D、报告上级特种设备安全监督管理部门

答案：A

------上海顶伯软件，专业的竞赛类软硬件设备供应商，联系电话：16628533982------

二、多选

81、（）随时间变化按一定规律作周期性变化的电流叫交流电

A、大小

B、方向

C、幅度

D、周期

答案：AB

82、电梯的重量平衡系统包括（）.

A、轿厢

B、对重装置

C、补偿装置

D、导向系统

答案：BC

83、电梯轿厢系统包括（）。

A、曳引机

B、导靴

C、开门机

D、轿厢架

答案：CD

84、液压电梯的液压阀也称液压控制阀，作用是对液流的（）进行控制

A、方向

B、压力

C、流量

D、流速

答案：ABC

85、在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（）。

A、应拉住小孩

B、应抱住宠物

C、握住扶手带

D、禁止使用手推车

答案：ABCD

86、电梯超载时应当（）。

A、报警并保持开门

B、关门后报警

C、电梯不能开动

D、电梯慢速运行

答案：AC

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。

A、各种限位开关

B、井道传感器

C、轿顶检修箱

D、地坑内的电梯停止开关

答案：ABD

88、《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为重大事故？

A、特种设备事故造成30人以上死亡。

B、特种设备事故造成10人以上30人以下死亡

C、特种设备事故造成50人以上100人以下重伤

D、起重机械整体倾覆的。

E、锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

答案：BC

89、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员（）的；由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分

A、发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为，不立即处理的

B、发现特种设备存在事故隐患，不立即处理的

C、发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患，未及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告

D、接到报告的负责特种设备安全监督管理的部门不立即处理的

答案：ABCD

90、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和信息查询系统；对达到()的特种设备，应当及时督促特种设备使用单位依法履行()。

A、报废条件

B、判废条件

C、报废义务

D、判废责任

答案：AC

-------------------知识竞赛题库网（http://js.shdbrj.com/)-------------------